Генеральный план

утвержден решением Собрания представителей

сельского поселения Калиновка

муниципального района Сергиевский

Самарской области 
от 26.11.2013 № 26

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области,

утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области 
от 26.11.2013 № 26

Пояснительная записка

Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт №19-09/2012 от 10.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Сергиевский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план  сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                               Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                       С.В. Петрунина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                         О.Н. Игнатова

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Главный специалист отдела ИСОГД                                                         А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                           Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                 А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                        Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                         Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                          А.Д.Полякова

Ведущий инженер                                                                                 О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                   Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                                А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ. 8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 25

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 25

2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 25

2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 29

2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА  НА ТЕРРИТОРИИ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 29

2.1.4. ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 31

2.1.4.1. КЛИМАТ 31

2.1.4.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 31

2.1.4.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 32

2.1.4.4. ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 33

2.1.4.5 ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ 34

2.1.4.6 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 34

2.1.4.7 ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 34

2.1.4.8. ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 35

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА 35

2.2.1 АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 35

2.2.1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 35

2.2.1.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СЕРГИЕВСКИЙ 39

2.2.1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАЛИНОВКА М.Р. СЕРГИЕВСКИЙ 46

2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА 50

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 51

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА 51

2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА 52

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ЖИЛИЩНОГО 52

2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 55

2.4.2.1. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 55

2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 61

2.4.4. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 64

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 64

2.4.4.1.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 64

2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 65

2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 65

2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 65

2.4.5. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 68

2.4.5.1 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 68

2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 68

2.4.5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 69

Бытовая канализация 69

Дождевая канализация 69

2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 69

2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 70

2.4.5.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ * 71

2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 74

2.4.6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 75

2.4.7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 75

2.4.8. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 78

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 78

2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 79

2.5.1.1. ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 79

2.5.1.2. ЗОНЫ ОСОБООХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 81

2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ И ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 82

2.5.2.1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 83

2.5.2.2 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 84

2.5.2.3 КЛАДБИЩА 84

2.5.2.4 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 84

2.5.2.6. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 85

2.5.2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 85

2.5.3 САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 86

2.3.4 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 86

2.5.5. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ 87

2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 88

2.5.7.	ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 90

2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 90

2.5.9. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 91

2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 93

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА 96

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 96

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАЛИНОВКА 97

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА 99

3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 99

3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 99

3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ 99

3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 100

3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ 103

3.3.2.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 106

3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 112

3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 115

3.3.2.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 115

3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 115

3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 117

3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 121

3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 122

3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 127

3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 134

3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 136

3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 136

3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 136

3.3.2.5.1.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 146

3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 149

3.3.2.6. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 149

3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 152

3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 154

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 157

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА 160

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 163

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 167

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 167

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Калиновка 169

5. ВЫВОДЫ 173

# 1.ВВЕДЕНИЕ.

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов муниципального района Сергиевский Самарской области №19-09/2012 от 10.09.2012 г заключенного с администрацией муниципального района Сергиевский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального № 270 от 05.11.2008.

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261», разработана ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2011 г.

Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области, разработанная ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 г. утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области №3 от 28.01.2010 г.

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области (Книга 8), разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 200… г, на основании государственного контракта №226 от 30.04.2004 г., №247 от 02.08.2005г.

- Генеральный план совмещённый с проектом детальной планировки с. Калиновка колхоза «Первое Мая» Сергиевского района Куйбышевской области решением б/н 15.09.88 г. Государственным агропромышленным комитетом Куйбышевской области.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации, Самарской области, техническими регламентами, нормативно-регламентирующей документацией (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Сергиевский Самарской области 28 декабря 2004 года N 181-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» 25 февраля 2005 года N 45-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

- О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Калиновка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Калиновка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Калиновка м.р. Сергиевский.

Анализ материалов по реализации мероприятий в области территориального планирования, связанных с размещением, проектированием и строительством объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

1. Анализ реализации мероприятий Схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, на период с 2006 до 2010 года.

2. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным органов местного самоуправления)

3. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным из Министерств)

4. Анализ реализации мероприятий по развитию жилищного строительства (из Схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области).

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Калиновка с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования. В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётный срок:

- Расчётный срок строительства – до 2033 года, включительно.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Калиновка.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Калиновка.

- Территориальное планирование сельского поселения Калиновка осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Калиновка (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Калиновка являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Калиновка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Калиновка исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Сергиевского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Калиновка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Калиновка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Сергиевского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Калиновка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Калиновка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Калиновка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Калиновка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Калиновка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Калиновка, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Калиновка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Калиновка.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1703 году по указу царя Всея Руси Петра I на возвышенности у реки Сок была построена крепость и по его же грамоте названа в честь святого Сергия Радонежского.

В 1708 году по реформе административно-территориального устройства Сергиевская крепость вошла в состав Казанской губернии, в 1719–1734 годах — Астраханской губернии. Когда в 1780 году происходило реформирование губерний, Сергиевск становится уездным городом Оренбургской области Уфимского наместничества и, в связи с приобретением им нового статуса, Сенат 3 июля 1782 года утвердил его герб. Своеобразие его заключалось в том, что в верхней половине щита помещался герб города Уфы (голубая куница на серебряном поле). В нижней части герба, помещался рисунок лисицы в зеленом поле, окрашенном под цвет золота, что указывало на изобилие этого зверька в окрестных местах. Современный герб Сергиевска сохранил в себе историческую основу: в нижней части — лисица, в верхней — герб г. Самары

В 1851 году Сергиевск вошел в состав вновь образованной Самарской губернии на правах заштатного города.

Село   Калиновка   образовалось   в   1730   году.

Село  Карабаевка образовалось в 1630 году.

Село  Ендурайкино образовалось в 1690 году.

Рост и развитие сёл началось с 1970 г. по 1985 г.г.

Название села Калиновка имеет флористическую семантику, название происходит от растения – калина. Калиновка присутствует в атласе Российской империи с 1792 года, тогда село входило в состав Уфимского наместничества. Есть предположение, что село возникло, когда прокладывался путь из Сергиевской в Борскую крепость. По преданию первыми поселенцами были татары Красновы. Позже к ним присоединились переселенцы из курской губернии.

Село Ендурайкино, по преданию, было основано язычником Ендураем, который, не желая принимать христианскую веру, переселился из чувашской деревни с верховьев Волги. Позже сюда пришли семьи русских переселенцев, которых привлекали простор и плодородие земли.

По территории сельского поселения проходит есть небольшая ветка Куйбышевской железнодорожной магистрали, всего 82 км длиной. Она идёт от станции Кротовка до Серных Вод. Ветка тупиковая, неэлектрифицированная, на деревянных шпалах. Но зато на ней 39 мостов. Самый протяжённый из них -168 м, самый короткий - 6,7 м. Построил эту ветку известный инженер Николай Гарин-Михайловский в 1897 году.

В таблицах №№ представлены объекты культурного наследия и археологии расположенные по данным Министерства Культуры Самарской области в границах сельского поселения Калиновка. Всего в границах поселения расположено 10 памятников археологии и один объект культурного наследия.

*) По данным администрации сельского поселения Калиновка и графическому анализу было выявлено, что объект археологического наследия Калиновка II расположен на территории соседнего поселения Воротнее.

Таблица  1

Сводный список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области.

Сергиевский р-н

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мельница Ларина | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Калиновка |

Таблица  2

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории Самарской области

Сергиевский район

| NN | Наименование |  | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Калиновка | кург. один | Калиновка | 1 км в | не определ. | 0,00 |
| 2 |  | Калиновка I | кург. мог. | Калиновка | 1 км ю | не определ. | 60,00 |
| 3 |  | Калиновка I | селище | Калиновка | 3 км ю | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 4 |  | Калиновка II | кург. один | Калиновка | 0,15 км ю | не определ. | 0,50 |
| 5 |  | Калиновка II | кург. мог. | Калиновка | 1 км юз | не определ. | 6,70 |
| 6 |  | Калиновка II | селище | Калиновка | 0,5 км ю | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 7 |  | *) Калиновка II | селище | Калиновка | 1,5 км св | II тыс. до н.э., X-XIII вв. | 0,40 |
| 8 |  | Калиновка III | кург. мог. | Калиновка | 3 км юз | не определ. | 0,00 |
| 9 |  | Калиновка IV | кург. мог. | Калиновка | 3,5 км ю | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Карабаевка I |  | кург. мог. | Карабаевка | 5,7 км юв | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2007 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Калиновка III |  | кург. один. | Калиновка | 0,5 км з | не определ. | 0,00 |

### 2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов.

На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения (МСР), имеющие  общие структурно-функциональные характеристики.

Центрами местных систем расселения на территориях Самарской области являются: г. Нефтегорск, г. Отрадный, с. Большая Глушица, с. Сергиевск, г. Похвистнево.

Согласно укрупненному делению Самарской области на субрегионы, Сергиевский район входит в составСергиевского субрегиона,который также включает в себя Исаклинский, Елховский, Кошкинский, Челно-Вершинский, Шенталинский районы, с центром межселенного обслуживания в с. Сергиевск.

### 2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА  НА ТЕРРИТОРИИ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Сельское поселение Калиновка расположено в юго-восточной части муниципального района Сергиевский Самарской области.

Границы сельского поселения Калиновка установлены согласно закону Самарской области № 45-ГД от 25.02.2005 «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

Сельское поселение Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области, включает:

- - село Ендурайкино,

- - село Калиновка,

- - село Карабаевка,

-  с административным центром в селе Калиновка.

Сельское поселение Калиновка граничит с сельскими поселениями Сергиевского муниципального района:

- на западе с с.п. Светлодольск,

- на северо-западе с г.п. Суходол;

- на севере с с.п. Серноводск;

- на востоке с с.п. Кармало-Аделяково;

- на юго-востоке с с.п. Захаркино;

- на юге с с.п. Воротнее;

- на юго-западе с с.п. Верхняя Орлянка.

### 2.1.4. ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

#### 2.1.4.1. КЛИМАТ

Сельское поселение Калиновка расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной  малоснежной зимой, короткой весной и осенью и жарким сухим летом.  Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает– 48°С. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет  79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая-69 см.

По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм/год. В  теплый период года осадков выпадает больше, чем в холодный.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

#### 2.1.4.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория относится к провинции Высокого Заволжья, характерной особенностью которой является изрезанность долинами рек.

В речных долинах распространены аккумулятивные и эрозионные террасы. Последние развиты в тех местах, где реки пересекают тектонические поднятия. В отличие от аккумулятивных, эрозионные террасы сложены коренными породами.

Сергиевский район отличается разнообразием рельефа. В формировании современного рельефа принимали участие многочисленные факторы. К ним относятся тектонические движения земной коры, неоднократные отступления и наступления морских вод, а также эрозионные процессы. Пониженные участки рельефа в паводковый период затапливаются.

Для всей территории района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи. Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Сергиевской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 м и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 м и развит в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 м, глубина - от 1,5 до 15-20 м. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 м. Карст в районе курорта Сергиевска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса – это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития

плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел рек и ручьев, делювием склонов, пролювием балок и оврагов, озерными и болотными образованиями. Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большого количества щебня и гальки. Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

#### 2.1.4.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория  относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна. Основными объектами гидрографии являются реки: Сок, Сургут, Липовка.

Подземные воды приурочены к породам четвертичного, неоногенового, пермского, каменноугольного и девонского возраста.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

- Водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми.  Широкое распространение вод кутулукской свиты, их неглубокое залегание и хорошее качество дает возможность использовать их для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

- Водоносный комплекс малокинельских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. В настоящее время подземные воды свиты на площадях неглубокого залегания и широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов с помощью буровых скважин.

В Сергиевском районе выделено 8 водоносных горизонтов.

#### 2.1.4.4. ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа проектируемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5 ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является р. Сургут, пересекающая территорию поселения с юга на север. В районе с. Калиновка в Сургут впадает р. Чесноковка, берущая свое начало в районе с. Карабаевка, в юго-западной части поселения. В  северо-восточной части поселения протекает река Вязовка, берущая свое начала в районе с. Ендурайкино.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Чесноковка, Маловка, Раевка, Студеный.

#### 2.1.4.6 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Калиновка представлены Студеновским месторождением нефти. Кроме того значительную территорию поселения занимает Сергиевское месторождение пресных подземных вод.

#### 2.1.4.7 ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

Сергиевский район расположен в зоне лесостепи Высокого Заволжья. С преобладанием в ландшафте элементов степи. Наибольшее распространение на территории  района имеют участки луговых и каменистых степей. Луговые степи сопровождают леса, образуя поляны и опушки, а каменистые степи чаще встречаются по склонам холмов, сыртов и речных долин.

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

В настоящее время имеются значительные площади сосновых лесов на относительно выровненных платообразных склонах. Степные участки в настоящее время в большинстве распаханы.

#### 2.1.4.8. ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Природные рекреационные ресурсы с.п. Калиновка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Сургут, Чесноковка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

В границах поселения расположены лесные кварталы №№37-42, и часть квартала №46 Аделяковского участкового лесничества, кварталы №№ 124, 126, 128, 129 Сергиевского лесничества Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Общая площадь лесных кварталов в границах поселения Калиновка составляет 1055,4082 га.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА

### 2.2.1 АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

#### 2.2.1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при которой население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

Рис.1.  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2011 году их было только 235.

#### 2.2.1.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СЕРГИЕВСКИЙ

На территории Сергиевского района расположены: 1 городское поселение и 16 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Сергиевск (численность населения на 01.01.12 – 9346 человек).

Городское поселение муниципального района Сергиевский:

- Суходол (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 13380 человек.

Сельские поселения муниципального района Сергиевский:

- Антоновка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 739 человек;

- Верхняя Орлянка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 807 человек;

- Воротнее (в составе  населенных пункта) – общее число жителей 1292 человек;

- Елшанка (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1597  человек;

- Захаркино (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1182 человек;

- Калиновка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1600 человек;

- Кандабулак (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1196 человек;

- Кармало-Аделяково  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1196 человек;

- Красносельское (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 951  человек;

- Кутузовский (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1295  человек;

- Липовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 714   человека;

- Светлодольск (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 1886  человека;

- Сергиевск (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 9346  человек;

- Серноводск (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 3563  человек;

- Сургут (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 4760   человек;

- Черновка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1417  человек.

В целом в муниципальном районе Сергиевский по данным на 1.01.11 проживает 46891 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Сергиевский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения сельского населения района отличались от средних показателей по области. Уровень смертности был немного ниже средних областных показателей по сельскому населению, при близких показателях рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения сельского населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

Младенческая смертность в сельских поселениях Сергиевского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 2008 году. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе выше областного почти вдвое. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение сельского населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалась от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В сельских поселениях муниципального района Сергиевский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,5% против 16,9%. Таким образом, разрыв составляет 5,6%, что на 2,7% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе выше среднего областного показателя на 1%. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сергиевский примерно на 0,63 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,69 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным, в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  8245 человек, 11,7% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком городского населения в сельские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2011 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Сергиевский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост в районе в целом был велик, но в 1996 году внешняя миграция пошла на убыль, и в сельских поселениях сальдо миграции получило отрицательные значения. Рис. 6. Коэффициенты естественного движения сельского населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

По общим итогам миграции за 2011 год в сельские поселения Сергиевского района прибыло на 409 человек меньше, чем убыло из них. Рис. 10. Общие итоги миграции сельского населения муниципального района Сергиевский в 2011 году.

Население муниципального района Сергиевский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 79,6%. Около 9,6% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,7% - татары; 1,6% - украинцы; 0,7% - казахи; 0,7% - армяне.

#### 2.2.1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАЛИНОВКА М.Р. СЕРГИЕВСКИЙ

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Сергиевский. В с.п. Калиновка до 2009 года уровень смертности также превышал уровень рождаемости, при этом показатели рождаемости и смертности были значительно ниже средних показателей рождаемости и смертности по сельскому населению муниципального района Сергиевский в целом. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Калиновка, с 2010 гг. в сельском поселении наблюдается естественный прирост населения. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Калиновка муниципального района Сергиевский).

Средний коэффициент рождаемости с 2007 по 2011 гг. был на 2 промилле ниже среднего районного показателя, при этом на 6 промилле ниже в анализируемый период был и средний уровень смертности. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Калиновка).

В анализируемый период миграционные процессы в сельском поселении были нестабильны, в 2010-11 гг. естественный прирост в совокупности с миграционным приростом привели к росту численности населения. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Калиновка).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Калиновка муниципального района Сергиевский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Калиновка

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Калиновка

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Калиновка. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Калиновка, в настоящий момент в поселении процентные соотношения возрастных групп близки к средним по сельскому населению м.р. Сергиевский (Таблица 3).

Таблица 3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Калиновка на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 292 | 18,3 |
|  | до 6 лет | 142 | 8,9 |
|  | от 7 до 15 | 128 | 8,0 |
|  | от 16 до 17 лет | 22 | 1,4 |
| II. | Из общей численности населения: | 1600 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 270 | 16,9 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 1034 | 64,6 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 466 | 29,1 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 568 | 35,5 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 296 | 18,5 |
|  | женщины старше 54 лет | 214 | 13,3 |
|  | мужчины старше 59 лет | 82 | 5,2 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 16,9% от всего населения, это на 0,6% меньше среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Калиновка также ниже среднего показателя по сельскому населению Сергиевского района и составляет 18,5%.

Доля трудоспособного населения в с.п. Калиновка составляет 64,6%, что на 5% больше, чем в сельских поселениях района в целом. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат, до 2009 года число жителей в с.п. Калиновка в основном  сокращалось, в последние годы росло. В таблице представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Калиновка.

Таблица 4

Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Калиновка

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Калиновка | 1641 | 1570 | 1580 | 1494 | 1609 | 1600 |
| с. Ендурайкино | 132 | 141 | 122 | 98 | 120 |  |
| с. Калиновка | 1474 | 1392 | 1426 | 1370 | 1455 |  |
| с. Карабаевка | 35 | 37 | 32 | 26 | 34 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Калиновка численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 41 человека. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Калиновка).

### 2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА

Территория сельского поселения Калиновка представлена следующими категориями земель:

1- земли сельскохозяйственного назначения

2- земли населённых пунктов

4- земли промышленности,

5- автомобильного транспорта,

6- земли лесного фонда

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями (8846,8 га), пастбищами (1917,9 га), сенокосами(410,5 га). По формам собственности сельскохозяйственные земли находятся:

- в частной собственности 8602,3 га,

- в собственности юридических лиц – 0 га,

- в государственной и муниципальной собственности 3389,2 га.

Земли лесного фонда расположены в разных частях территории поселения Калиновка. В северо-западной части находятся леса Сергиевского участкового лесничества. В восточной части находятся леса Кармало-Аделяковского лесничества. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом Сергиевского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов.

Кроме того на территории поселения 304,6 га занимает древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд.

Таблица 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Калиновка

| № | Категории земель | Площадь в га по данным зем.устр. дела | По данным ИНГЕО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | земли населенных пунктов | 562,3 | 469,2847 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 11991,5 |  |
| 3 | земли лесного фонда | 1004,9 | 1055,4082 |
|  | земли водного фонда | 21,3 |  |
| 4 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспеч. космич. деят., обороны, безопасности, иного спец. назнач. | 674 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | земли промышленности | 4,4 |  |
|  | Земли энергетики | 0,4 |  |
|  | Земли железнодорожного транспорта | 111,8 |  |
|  | земли автомобильного транспорта | 25,4 |  |
|  | Итого: | 14254 | 14247,8926 |

Земли населённых пунктов (по данным ИНГЕО):

С. Калиновка - 306,9338 га

С. Карабаевка - 97,1129 аг

С. Ендурайкино - 65,2380 га

Итого:  469,2847 га.

Таблица разработана на основе землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области (Книга 8), разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г, на основании государственных контрактов №№ 226 от 30.04.2004 г., №247 от 02.08.2005г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

Село Калиновка, административный центр поселения, расположено в центральной части поселения, к северо-западу от реки Чесноковка. Жилая застройка расположена к востоку от автодороги регионального значения «Урал» - Калиновка – Карабаевка». С западной стороны от села в направлении север-юг проходит ветка железной дороги «Кротовка – Серные Воды». Железнодорожной станции в границах поселения нет. Производственные площадки расположены между автомобильной и железной дорогами, а также в центральной части села на улице Революционная и северной части между улицами Луговая и Рабочая.

Сёла Карабаевка и Ендурайкино имеют очень низкую плотность застройки жилой зоны.

Села Карабаевка расположено на расстоянии 10 км к юго-западу от с. Калиновка. Село Ендурайкино расположено на расстоянии около 7 км по прямой к востоку от с. Калиновка. Связь с селом осуществляется по дорогам регионального значения «Урал» - Калиновка – Карабаевка», «Урал», «Кинель-Черкассы «Урал» - Ендурайкино». Протяжённость пути составляет 24 км.

Объекты общественного-делового назначения сосредоточены в административном центре поселения. В границах села Карабаевка производственной зоны нет. С юго-восточной стороны от села Ендурайкино расположена производственная площадка.

Село Карабаевка обладает рекреационными ресурсами.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов их преимущественного функционального использования:

- жилая зона (зона жилой застройки)

- общественно-деловая зона (общественно-деловой застройки)

- производственная и коммунально-складская зона

- рекреационная зона

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона специального назначения.

### 2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА

#### 2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ЖИЛИЩНОГО

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Калиновка составляет - 36819,1 кв. м, муниципальный фонд - 2030 м2, частный фонд – 34819,1кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 23,4 кв. м/чел.

В населенных пунктах сельского поселения Калиновка преобладают малоэтажные индивидуальные жилые дома с приусадебными участками и блокированные двухквартирные дома с приусадебными участками.

Зона застройки двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками сформирована между улицами Каськова и Садовая, Свободы и Рабочая в селе Калиновка.

Ветхого фонда подлежащего сносу на территории поселения нет.

Таблица 6

Данные о существующем жилищном фонде

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Село Калиновка | Село Ендурайкино | Село Карабаевка |  |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 | 2 | 2 |  |
| 2 | Общий жилищный фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 33700 | 2115,1 | 1004 | 36819,1 |
|  | государственный, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | федеральный |  |  |  |  |
|  | региональный |  |  |  |  |
|  | муниципальный, в т.ч. | 2030 |  |  |  |
|  | муниципального района | 2030 |  |  | 2030 |
|  | сельского поселения |  |  |  |  |
|  | частный | 31700 | 2115,1 | 1004 | 34819,1 |
| 3 | Общий жилищный фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 23,4 | 18,8 | 50,2 | 23,4 |

Таблица 7

Характеристика жилищного фонда по этажности

|  |  | Село Калиновка |  | Село Ендурайкино |  | Село Карабаевка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| 1 | Усадебная застройка | 88 | 3627,7 | 40 | 1674,6 | 7 | 328,6 |  |
|  | средний размер приусадебного участка | 17600 |  | 2886 |  |  |  |  |
| 2 | Блокированная застройка (2 блока) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2а | средний размер приусадебного участка | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Блокированная застройка (другая) | 360 | 30065,4 | 6 | 440,5 | 5 | 675,4 |  |
| 3а | средний размер приусадебного участка |  |  | 481 |  |  |  |  |
| 4 | Застройка многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |
| 4а | 2-х этажная |  |  |  |  |  |  |  |
| 4б | 3-х этажная |  |  |  |  |  |  |  |
| 4в | 4-х этажная |  |  |  |  |  |  |  |
| 4г | 5-ти этажная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Ветхого жилищного фонда в сельском поселении Калиновка нет.

Таблица 8

Ветхий фонд, подлежащий сносу

| №пп | Наименование | Улица | №дома | Материал стен | % износа | Общая площадь,м2 | Прожив., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

### 2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

\

#### 2.4.2.1. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в Таблице 9.

Таблица 9

Объекты культурно бытового назначения сельского поселения Калиновка (Существующие объекты)

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) |  | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ДОУ «Ромашка» | С. Калиновка, ул. Каськова, 27 |  | 110 |  |  | Местного значения муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ГБОУ | С. Калиновка, ул. Каськова, 17 | 555 |  |  |  | Местного значения муниципального района |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ФАП | С. Калиновка, ул. Школьная, 10 - 1 |  | 25 | Место, посещение в смену, объект |  | Местного значения муниципального района |
| 5.2 | ФАП | С. Ендурайкино, ул. Речная, |  | 10 |  |  | Местного значения муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нет | место |  |  |
| Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Спортивный зал школы | С. Калиновка, ул. Каськова, 17 | 148 м2 |  | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы), м2 зеркала воды (бассейны), количество мест на трибунах |  | Местного значения муниципального района |
| 7.2 | Спортивные площадки у школы | С. Калиновка, ул. Каськова, 17 |  | 4800 м2 |  |  | Местного значения муниципального района |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | СДК библиотека | С. Калиновка, ул. Каськова, 18 |  | 160 мест 8865 ед. хран. | место, тыс. ед. хранения/ читательское место |  | Местного значения сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Магазин «Алёнушка» | С. Калиновка, ул. Первомайская |  | 60 | м2 торговой площади | Удовлетв. | частный |
| 9.2 | Магазин «У Фомича» | С. Калиновка, ул. Каськова |  | 54,5 |  | Удовлетв. | частный |
| 9.3 | Магазин «Апельсин» | С. Калиновка, ул. Первомайская, 15а |  | 81 |  | Удовлетв. | частный |
| 9.4 | Сергиевское ПО | С. Калиновка, ул. Первомайская |  | 125,1 |  | Удовлетв. | частный |
| 9.5 | Магазин «Радуга» | С. Калиновка, ул. Каськова |  | 70 |  | Удовлетв. | частный |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Столовая | с. Калиновка, ул. Каськова |  |  | место | Удовлетв. | частный |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нет | Рабочее место кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения, связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 1) Администрация сельского поселения Калиновка; 2) Филиал 4245/012; 3) Отделение связи | С. Калиновка, ул. Каськова, 19а |  | 5 1 3 | Объект, рабочее место Объект, операционная касса (место) | Удовлетв. | Местного значения сельского поселения |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ООО «СКК» | С. Калиновка, ул. Школьная, 10 |  | нет | Объект, место |  | Местного значения сельского поселения |
| Объекты культового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нет | Объект |  |  |
| Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Сквер | С. Калиновка, ул. Каськова |  | …. | м2 |  | Местного значения сельского поселения |

Таблица 10

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Калиновка объектами соцкультбыта

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел.(1572. чел) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (140) | 98 | 110 | 112% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 141 | 555 | 393% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (125) | 125 |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (22) | 16 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | офис врача общей практики (поликлиника) | посещ./смена |  |  |  |  |
|  | аптеки | объект | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га/1 тыс. жит. | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,2576 |  |  |
|  | спортивные залы | м2 площади пола/1 тыс. жит. | 200 | 314,4 |  |  |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 157,2 |  | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место/1 тыс. жит. | 270 | 424,44 | 160 | 37% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения/1 тыс. жит. | 6,0-7,5 | 11,79 | 8,865 | 75% |
|  |  | чит. мест | 5-6 | 9,432 |  |  |
| 6 | Площадь торговых объектов | м2/1 тыс. чел. | Сергиевский р-н - 237(72прод./165пром.) | 372,564 (113,184/259,38) | 390,6 | 104% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 62,88 |  |  |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 11,004 |  |  |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60(20самообсл.) | 94,32(31,44) |  |  |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 5,502 |  |  |
|  | бани | место | 7 | 11,004 |  |  |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 9,432 |  |  |
|  | пождепо | автомобиль | 0,4 | 0,6288 |  |  |

### 2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

На территории сельского поселения Калиновка добычу нефти и газа на Студенцовском месторождении производит ООО «ТНС-Развитие».

Производство растительного масла осуществляет ООО «Ойл- Агро», расположенное в селе Калиновка.

Производственная зона сельского поселения Калиновка расположена на нескольких участках в границах села Калиновка.

На улице Луговая размещены площадки: молокозавода, цех по производству растительного масла, зерносклады. Площадка имеем хорошую транспортную доступность, так как расположена у автодороги «Урал» - Калиновка – Карабаевка. Данная производственная зона имеет возможность развития в северо-западном направлении.

В центре села Калиновка на улице Революционная и Проезде №2 расположены складские помещения для зерна и хлебопекарня. Возможности развития этой производственной зоны ограничены близко (менее 50 м) расположенной жилой застройкой.

В северной части села Калиновка расположена площадка не действующей на момент разработки Генерального плана свинофермы. Часть помещений используется как столярные мастерские, в одном свинарнике содержатся свиньи (менее 100 голов). Возобновление животноводческой деятельности по выращиванию свиней на этой площадке ограничивается близко расположенной (менее 100 м) жилой застройкой.

На территории сельского поселения, в 3,7 км к юго-вотоку от с. Карабаевка расположены нефтяные скважины, общая площадь поставленных на кадастровый учёт участков 4,8508 га. Зона П1-3, СЗЗ – 300м.

Примечание: В соответствии с «Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 к ОКС производственного назначения относятся: предприятия по заготовке продукции растениеводства, плодоовощная, мясная и молочная, деревообрабатывающая промышленность, склады, нефтебазы, склады ГСМ, промышленность, производство транспортных средств и оборудования, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. Данного вида объекты размещены в производственной зоне.

Зернохранилища, животноводческие фермы размещены в зоне сельскохозяйственного использования, см. раздел 2.4.7.

Таблица 11

- Существующие объекты производственного, коммунально-складского и назначения, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее, недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (город.) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Цех по производству растительного масла ООО «Ойл – Агро» | с. Калиновка, ул. Луговая, 35 | Подсолнечное масло, жмых | площадь участка 0,4250+1,8524 подлежит реконструкции, в СЗЗ=300м попадает жилая застройка по ул. Луговая зона П1-3 | действующее | частное |
| 2.3 | Пекарня | с. Калиновка, ул. Революционная, 36 | производство хлебо-булочных изделий | площадь участка 0,1126 га П1-5 | действующее | частное |
| 2.5 | Гараж тракторов | с. Калиновка, ул. Революционная | стоянка и обслуживание сельскохозяйственной техники | площадь участка 0,0557 га П1-3 | действующее | частное |
| 2.10 | Молокозавод | с. Калиновка |  | площадь участка 0,3327 га П1-4 | не действует | частное |
| 2.11 | Столярная мастерская | с. Калиновка | производство столярных изделий | площадь участка 0,3327 га П1-4 | действует | частное |
| 2.14 | Ангар «Тав-Трейдинг» | с. Ендурайкино |  | площадь участка 0,1400 + 0,0469 га – П2 |  | частное |
| 2.15 | Ремонтные мастерские «Тав-Трейдинг» | с. Ендурайкино |  | площадь участка 0,1400 + 0,0469 га - П1-4 |  | частное |

### 2.4.4. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней  сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешнюю инженерно-транспортную инфраструктуру сельского поселения Калиновка составляют:

- железнодорожный,

- автомобильный,

- трубопроводный транспорт.

Железнодорожная ветка «Кротовка – Серные Воды» пересекает поселение в направлении север – юг, регулярные пассажирские перевозки в момент разработки Генерального плана не осуществлялись.

Таблица 12

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебеночны, км | Грунтовые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | 6310441000545 | "Урал" - Калиновка - Карабаевка | 19,993 | 19,993 |  |  |
| 32 | 6310441000551 | "Кинель-Черкассы - Урал" - Ендурайкино | 1,600 | 1,600 |  |  |

По данным Ингео:

Протяжённость а.д. в границах поселения "Урал" - Калиновка - Карабаевка 13,675 км.

Протяжённость а.д. в границах поселения "Кинель-Черкассы - Урал" - Ендурайкино 1,271 км.

Общая протяжённость дорог регионального и межмуниципального значения в границах сельского поселения Калиновка составляет 14,946 км (по данным ИнГЕО).

По территории поселения проходят трассы магистральных трубопроводов:

- магистральный газопровод «Челябинск – Петровск», «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков»;

- магистральный нефтепровод – «Альметьевск – Куйбышев», «Калтасы – Куйбышев», «Ромашкино – Куйбышев».

##### 2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Сеть общественного пассажирского транспорта внутри границ сельского поселения Калиновка отсутствует. По территории поселения проходят маршруты автобуса районного значения «Сергиевск – Калиновка», «Сергиевск – Ендурайкино». Связь административного центра поселения села Калиновка с селом Карабаевка осуществляется по автодороге «Урал» - Калиновка – Карабаевка, 4 категории. Связь села Ендурайкино с административным центром поселения осуществляется по внешним автодорогам  "Кинель-Черкассы - Урал" - Ендурайкино , «Кинель-Черкассы» - «Урал», «Урал», "Урал" - Калиновка – Карабаевка. В границах поселения связь с с. Ендурайкино только по грунтовым дорогам.

##### 2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уровень автомобилизации в сельском поселении Калиновка составляет … автомобиль на тысячу жителей. Хранение личного транспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объектов обслуживания транспортных средств, станций технического обслуживания автомобилей, АГЗС на территории поселения нет.

#### 2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения. К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов.

Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Калиновка представлена в таблице № 17.

Общая протяженность улиц и дорог в границах населённых пунктов сельского поселения Калиновка составляет 14,160 км, в том числе по покрытию: асфальт – 8,29 км, щебень – 1,72 км, грунт – 4,15. км. В их число входят участки дорог регионального значения Самарской области. Это ул. Луговая в с. Калиновка, часть ул. Лесная в с. Карабаевка, часть ул.Лесная в с. Ендурайкино.

Протяжённость улиц и дорого местного значения сельского поселения составляет: 11,8 км, в том числе:

- главных дорог - 2,54 км;

- основных дорог – 7,8 км;

- второстепенных дорог - 1 км;

- проездов - 0,46 км.

Искусственные дорожные сооружения местного значения сельского поселения:

– автомобильный мост через водоток  по. ул. Лесная в с. Ендурайкино.

Таблица 13

Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Калиновка

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |  |  |  | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |  |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Каськова К. А. от ул. Рабочая до а/д «Урал» - Калиновка – Карабаевка» | 4140 | 2300 | 2300 |  |  | главная |
| 2 | ул. Луговая от ул. Первомайская до д. №10а | 1134 | 630 | 400 |  | 230 | основная |
| 3 | ул. Молодежная от ул. Каськова до ул. Садовая | 540 | 300 | 300 |  |  | основная |
| 4 | ул. Первомайская от а/д «Урал» - Калиновка – Карабаевка» до ул. Садовая | 3060 | 1700 | 950 | 400 | 350 | поселковая |
| 5 | ул. Победы от ул. Каськова до ул. Садовая | 522 | 290 | 290 |  |  | основная |
| 6 | ул. Рабочая от ул. Садовая | 1026 | 570 | 400 |  | 170 | основная |
| 7 | ул. Революционная от ул. Первомайская до проезда | 1260 | 700 | 700 |  |  | второстепенная |
| 8 | ул. Садовая | 3150 | 1750 | 800 | 950 |  | основная |
| 9 | ул. Свободы от ул. Каськова до ул. Садовая и до д. №12 | 792 | 440 | 270 | 170 |  | основная |
| 10 | ул. Школьная от ул. Каськова до ул. Садовая | 540 | 300 | 300 |  |  | основная |
| 11 | Проезд м/д ул.Луговая и ул. Революционная | 774 | 430 | 430 |  |  | второстепенная |
| 12 | Проезд м/д ул. Луговая и ул. Каськова | 990 | 550 | 550 |  |  | второстепенная |
|  |  |  | 9960 | 7690 |  |  |  |
|  | с. Карабаевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Родниковая | 1200 | 600 | 600 |  |  | главная |
| 2 | Ул. Лесная | 1875 | 750 |  |  | 750 | основная |
| 3 | Ул. Полевая | 1000 | 400 |  |  | 400 | основная |
| 4 | Проезд м/д ул. Лесная и ул. Полевая | 300 | 120 |  |  | 120 | второстепенная |
|  |  |  | 1870 |  |  |  |  |
|  | с. Ендурайкино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Речная от ул. Лесная до д.№7 и д.№49 | 3600 | 1200 |  |  | 1200 | основная |
| 2 | Ул. Лесная | 2075 | 830 |  | 200 | 630 | главная |
| 3 | Подъезд к кладбищу | 900 | 300 |  |  | 300 | второстепенная |
|  |  |  | 2330 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14160 | 8290 | 1720 | 4150 |  |

### 2.4.5. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения Калиновка включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Электросвязь.

#### 2.4.5.1 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

##### 2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

село Калиновка– а/ц

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора в 5 км в сторону Ульяновки, состоящего из 4 артезианских скважин, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, производительностью 25м3/час, напор 100м.

В схему системы водоснабжения включены 3 водонапорные башни емкостью 25м3 (1 рабочая, другие требуют замены) кольцевые и тупиковые сети водопровода ф33-160мм, общей протяженностью 32км.  На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – ПВХ, сталь. Износ труб 70%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 43 пожарных гидрантов (40 рабочих).

село Ендурайкино

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 1 артезианской скважины, расположенной на юге за границей села, оборудованная погружными насосами ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения включены 1 водонапорная башня, емкостью 25м3 рядом со скважиной и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 0,5км. Материал труб – полиэтилен ф76мм. Износ труб 20%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из 2 пожарных гидрантов. Необходимо запроектировать и построить водопровод по ул. Лесной.

село Карабаека

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора мощность 26,3 тыс.м3/год, состоящего из 2 артезианских скважин на ул. Родниковая и между ул. Родниковая и Лесная, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 6-6,5-80, ЭЦВ 6-6,5-110, производительностью 6,5м3/час, напор 80-110м.

В схему системы водоснабжения включены 1 водонапорная башня расположенная за границей села емкостью 16м3 и тупиковые сети водопровода ф33-80мм, общей протяженностью 0,9км.  На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  ПВХ. Износ труб 20%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1 пожарного гидранта.

##### 2.4.5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

###### Бытовая канализация

сельское поселение Калиновка

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

###### Дождевая канализация

Дождевая канализация в населённых пунктах отсутствует. Отведение дождевых и талых вод происходит по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

село Калиновка– а/ц

Централизованное теплоснабжение общественных и жилых зданий  в селе  обеспечивается  котельными, сведения о которых предоставлены в Таблице 14.

Таблица 14

| №пп | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Установленная производительность Гкал/час |  | Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час |  | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модульная котельная администрация (муниц.собст.) | ул. Краськова, 19а | Микро-50 (1 шт.) | 0,043 | - | 0,013 |  | 95 | Газ |
| 2 | Модульная котельнаяДК (муниц.собст.) | ул. Краськова, 18 | Микро-100 (1 шт.) | 0,086 | - | 0,026 |  | 95 | Газ |
| 3 | Модульная котельная детский сад”Ромашка” (муниц.собст.) | ул. Краськова, 17 | Микро-100 (2 шт.) | 0,172 | - | 0,048 |  | 95 | Газ |
| 4 | Модульная котельная школа (муниц.собст.) | ул. Краськова, 17 | Микро-100 (4 шт.) | 0,344 | - | 0,121 |  | 95 | Газ |
| 5 | Модульная котельная ФАП (муниц.собст.) | ул. Краськова, 19а | Микро-50 (2 шт.) | 0,086 | - | 0,005 |  | 95 | Газ |

Общая протяженность сетей теплоснабжения надземной прокладки Ǿ76, 89 мм – 0,38 км.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе.

село Карабаека, село Ендурайкино

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

##### 2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

село Калиновка– а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является КС №8. По  подземному газопроводу высокого давления менее 1,2 МПа из стали газ Ǿ100 мм поступает в ГРП№9 (собст.-Волгатех-99), двухниточное, с регуляторами РДГ-50Н/30, 2 шт, где снижается до низкого давления. От ГРП№9 по подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа Ǿ100 мм газ поступает в котельную фермы (не действующую).

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д. (менее 1,2 МПа) ) Ǿ100 мм – 10,148 км.

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 100 мм –0,821 км. Трубы –сталь, полиэтилен.

- н.д- 20,867 км. Ǿ 20-150 мм. Трубы –  сталь.

село Ендурайкино

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является КС №8. По  подземному и надземному газопроводам высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ǿ 63 мм и стали Ǿ 100 мм газ поступает в ГРП№21 (област.собст.) с регулятором РДНК-400, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 63,100 мм –6,064 км. Трубы – полиэтилен, сталь.

- н.д- 4,20 км. Ǿ20-50 мм. Трубы –  сталь.

село Карабаека

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является КС №8. По  подземному и надземному газопроводам высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ǿ 110 мм и стали Ǿ 80-100 мм газ поступает в ГРП№10 (муниц.собст.) с регулятором РДНК-400 и в ГРП№11 (муниц.собст.) с регулятором РДУК-50, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 80,100,110 мм –9,632 км. Трубы – полиэтилен, сталь.

- н.д- 1,631 км. Ǿ20-100 мм. Трубы –  сталь.

##### 2.4.5.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Сельское поселение Калиновка (с. Калиновка - а/ц., с. Ендурайкино, с. Карабаевка).

.Источниками электроснабжения населенных пунктов с.п. Калиновка являются головные подстанции: ПС «Орлянская» напряжением 35/6 кВ,  ПС «Калиновская» напряжением 35/6 кВ, ПС «Калиновый Ключ» напряжением 35/6 кВ и  ПС «Аделяковская» напряжением 110/ 35/6 кВ.  Подстанции принадлежат филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам Ф3 от ПС «Орлянская» и Ф1, Ф2 от  «Калиновская», Ф23 от ПС «Калиновый Ключ», Ф2 от ПС « напряжением 6кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 6/0,4 кВ.

Владельцем сетей 6 кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО ССК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельскохозяйственного назначения,

- наружное освещение.

- Данные об электроснабжении сельского поселения Калиновка

Таблица 15

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Орлянская» 35/6кВ. с. Орлянка кВА 5 шт |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Калиновская» 35/6кВ. с. Калиновка кВА 16 шт |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 6/0,4кВ | ПС «Калиновый Ключ» 35/6кВ. с. Калиновый Ключ кВА 3 шт |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 6/0,4кВ | ПС «Аделяковская» 110/35/6кВ. с. Кармало - Аделяково кВА 3 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6 кВ от ПС «Орлянская»: - Ф1 ВЛ-6 кВ, сечением 50 мм2 Сети 6 кВ от ПС «Калиновская - Ф1 ВЛ-6 кВ, сечением 50мм2 -- Ф2 ВЛ-6 кВ, сечением 50мм2 Сети 6 кВ от ПС «Калиновый Ключ» - Ф23 ВЛ-6 кВ, сечением 50 мм2 Сети 6 кВ от ПС «Аделяковская» - Ф2 ВЛ-6 кВ, сечением 50 мм2 | 8,22 км 5 км 7 км 3 км |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Калиновка, питающихся по ЛЭП-6 кВ по состоянию на 01.01.2012г.

Таблица 16

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП ОРЛ 301/250 кВА | с. Калиновка, зерноток - абонент |
| 2 | КТП ОРЛ 302/250 кВА | с. Калиновка, ул. Революционная, зерноток - МРСК |
| 3 | КТП ОРЛ 303/250 кВА | с. Калиновка, котельная - МРСК |
| 4 | КТП ОРЛ 306/250 кВА | с. Калиновка, «Калиновские продукты» - МРСК |
| 5 | КТП ОРЛ 307/100 кВА | с. Калиновка, ул. Революционная - ССК |
| 6 | КТП ОРЛ 308/ кВА | с. Калиновка, «Мегафон» - ССК |
| 7 | КТП КЛ 201/400 кВА | с. Калиновка, зерноток - МРСК |
| 8 | КТП КЛ 202/400 кВА | с. Калиновка, ОБВ зерноток - абонент |
| 9 | КТП КЛ 203/630 кВА | с. Калиновка, дробилка (круп.цех) - абонент |
| 10 | КТП КЛ 204/400 кВА | с. Калиновка, элеватор - МРСК |
| 11 | КТП КЛ 205/400 кВА | с. Калиновка, пищеблок - МРСК |
| 12 | КТП КЛ 206/100 кВА | с. Калиновка, молокозавод - абонент |
| 13 | КТП КЛ 101/250 кВА | с. Калиновка, элеватор - абонент |
| 14 | КТП КЛ 102/160 кВА | с. Калиновка, ферма КРС абонент |
| 15 | КТП КЛ 103/250 кВА | с. Калиновка, водозабор - ССК |
| 16 | КТП КЛ 104/400 кВА | с. Калиновка ул. Каськова - МРСК |
| 17 | КТП КЛ 105/250 кВА | с. Калиновка, мастерские, заправка - абонент |
| 18 | КТП КЛ 106/400 кВА | с. Калиновка, д/сад, жилые дома - МРСК |
| 19 | КТП КЛ 107/100 кВА | с. Калиновка, адм. здание, СДК, жил. дома - МРСК |
| 20 | КТП КЛ 108/160 кВА | с. Калиновка, школа - ССК |
| 21 | КТП КЛ 110/100 кВА | с. Калиновка, ул. Луговая - МРСК |
| 22 | КТП КЛ 112/60 кВА | с. Калиновка, бытовая, жил. дома - МРСК |
| 23 | КТП КК 2303/40 кВА | с. Карабаевка, баня - ССК |
| 24 | КТП КК 2302/100 кВА | с. Карабаевка, ул. Родниковая - МРСК |
| 25 | КТП КК 2303/160 кВА | с. Карабаевка, жилые дома - МРСК |
| 26 | КТП АД 205/60 кВА | с. Ендурайкино, ул. Речная - МРСК |
| 27 | КТП АД 206/100 кВА | с. Ендурайкино, ул. Лесная - МРСК |
| 28 | КТП АД 207/160 кВА | с. Ендурайкино, ферма - ССК |

##### 2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Калиновка  обеспечивают АТС  в с. Калиновка, ул. Каськова 21. К АТС проложены соединительные кабели связи. По селам поселения проведена прокладка распределительной кабельной сети.

В с. Карабаевка, с. Ендурайкино установлены таксофоны.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица 17

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Калиновка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС К 50/200 местоположение емкость Вид собственности | с. Калиновка, ул. Касыкова, 19а …300/270номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных шкафов ШР-600 распределительных телефонных ящиков УКС таксофон УУС Протяжённость линий связи | 2шт. 30шт. 1шт. |

### 2.4.6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий занятых парками, скверами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, занятий физической культурой и спортом, туризма.

В сельском поселении Калиновка основой природного каркаса является река Сургут.

В соответствии с СП 42.13330.2011 площадь озеленённых территорий общего пользование на территории сельских  поселений следует принимать 12 м2/чел. С учётом существующего населения в селе Калиновка площадь озеленённых территорий общего пользования должна составлять (1600 х 0,0012 га =) 1,9200 га. Благоустроенных парков, скверов, пляжей и других зон отдыха в населённых пунктах поселения нет.

Плоскостные открытые спортивные сооружения площадью 0,48 га расположены в с.п. Калиновка в с. Калиновка на территории школы.

### 2.4.7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона сельскохозяйственного использования состоит из:

- - зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения, сады, виноградники);

- - зоны занятой объектами сельскохозяйственного назначения:

- -объектами, связанными с сельскохозяйственным производством (теплица, оранжерея, парник, питомник, мельница, элеватор, зернохранилище, животноводческий комплекс, ферма, птицефабрика, строение для содержания скота и птицы, строение для содержания мелких домашних животных, ветеринарная лечебница

- - объектами, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства,

- - объектами для ведения дачного хозяйства.

В сельском поселении Калиновка сельскохозяйственные угодья, в соответствии с «Землеустроительным делом по установлению границы с.п. Калиновка м.р. Сергиевский Самарской области» (ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ, г. Самара, 2004г.) занимают 12148,9. га, в том числе пашни – 9196,6 га, пастбища – 2483,6 га, а также внутри границ населённых пунктов пашнями занято 147,8 га, 250,7 га – пастбища.

На территории сельского поселения Калиновка животноводческую деятельность осуществляет ООО «Калиновка», расположено в селе Калиновка.

В северной части села Калиновка расположена площадка, не действующей на момент разработки Генерального плана, свинофермы. В одном свинарнике, находящемся в частной собственности, содержатся свиньи (менее 100 голов). Возобновление животноводческой деятельности по выращиванию животных на этой площадке ограничивается близко расположенной (менее 100 м) жилой застройкой.

Таблица 18

- Существующие объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее, недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Зерносклады «ТАВ – Трейдинг» | с. Калиновка, ул. Революционная, 34 | Заготовка семян | площадь участков 0,2444 + 0,1174 0, 2580 + 0,0264 га Сх2-5 | действующее | частное |
| 2.4 | Зерносклады элеваторного типа | с. Калиновка, ул. Луговая,5 | хранение и обработка зерна | площадь участка 0,1126 га Сх2-4 | действующее | частное |
| 2.6 | Производственная база | с. Калиновка, ул. Луговая |  | площадь участка 1,8418 га Сх2-5 | действующее | частное |
| 2.7 | Ангар для производственных целей | с. Калиновка, ул. Революционная | хранение и обработка зерна | площадь участка 0,1241 га Сх2-5 | действующее | частное |
| 2.8 | Производственная база | с. Калиновка, ул. Революционная |  | площадь участка 0,5798 га + 0,0380 га Сх2-5 | действующее | частное |
| 2.9 | Ферма | с. Калиновка |  | площадь участка 6,3060 га Сх2-4 | не действует | частное |
| 2.12 | Свинарник | с. Калиновка | содержание свиней до 100 голов | площадь участка 0, 5998 га Сх2-4 | действует | частное |
| 2.13 | Свиноферма | с. Калиновка |  | площадь участка 6,7091 га Сх2- | не действует, планируется реконструкция | частное |

### 2.4.8. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

На территории сельского поселения Калиновка расположены кладбища:

- северо-восточная окраина с. Калиновка (площадь 0,75 га);

- с 60 м на юго-восток от д. Ендурайкино (площадь 0,35 га);

- с 330 м на северо-запад от с. Карабаевка (площадь 1,07 га);

- с 4830 м на северо-восток от с. Карабаевка (ур. Тимофеевка) (площадь 0,13 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

Объекты размещения биологических отходов:

В границах сельского поселения Калиновка, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 350 м на север от с. Калиновка. Скотомогильник представляет собой земляную яму. В настоящее время объект закрыт.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Калиновка.

Твердые бытовые отходы с. Калиновка размещаются на двух несанкционированных свалках:

Северная окраина с. Калиновка;

В 230 м на северо-восток от с. Ендурайкино.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Калиновка оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

#### 2.5.1.1. ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Калиновка, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

#### 2.5.1.2. ЗОНЫ ОСОБООХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ И ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для с.п. Калиновка это - санитарно-защитные зоны производственных объектов, канализационных очистных сооружений (КОС), кладбищ, объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, санитарные разрывы магистральных трубопроводов, газораспределительных станций, ЛЭП, железной и автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно Таблице 3.10.

Таблица 19

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистральные нефте-, газопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

Ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В населенных пунктах сельского поселения Калиновка наличия канализационных очистных сооружений не выявлено.

#### 2.5.2.3 КЛАДБИЩА

В границах сельского поселения Калиновка расположены кладбища:

- северо-восточная окраина с. Калиновка (площадь 0,75 га);

-  60 м на юго-восток от д. Ендурайкино (площадь 0,35 га);

- 330 м на северо-запад от с. Карабаевка (площадь 1,07 га);

- 4830 м на северо-восток от с. Карабаевка (ур. Тимофеевка) (площадь 0,13 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

В границах сельского поселения Калиновка, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 350 м на север от с. Калиновка. Скотомогильник представляет собой земляную яму. В настоящее время объект закрыт.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

2.5.2.5 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Твердые бытовые отходы с. Калиновка размещаются на двух несанкционированных свалках:

- северная окраина с. Калиновка;

-  230 м на северо-восток от с. Ендурайкино.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Калиновка оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

.

#### 2.5.2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Калиновка представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

-  «Кинель-Черкассы – «Урал» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Кинель-Черкассы – Урал» – Ендурайкино» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Урал» – Калиновка - Карабаевка» (4 категории, 2 полосы движения).

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3 САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Территорию сельского поселения Калиновка пересекает трасса магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в Таблице 20.

Таблица 20

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Калиновка

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Нефтепровод «Серные Воды-Кротовка» | 350 | 100 |
| Нефтепровод «Серные Воды-Кротовка2» | 720 | 150 |
| Нефтепровод «Альметьевск – Самара» «Дружба-1» | 820 | 150 |
| Нефтепровод «Альметьевск – Самара» «Дружба-2» | 1020 | 200 |
| Нефтепровод «Ромашкино - Самара» | 529 | 150 |
| Нефтепровод «Калтасы – Самара» | 720 | 150 |

### 2.3.4 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

до 20кВ-10м;

35кВ-15м;

110кВ-20м;

- В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Сургут (протяженность 100,6 км) составляет 200 м. Для реки  Чесноковка (протяженность 17,4 км) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Чесноковка, Маловка, Раевка, Студеный) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Калиновка составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На территории с.п. Калиновка расположены месторождения нефти и пресных подземных вод.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

В границах с.п. Калиновка к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Калиновка

с.Калиновка

1. Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории:

- Потенциально-опасные объекты отсутствуют;

- Химически-опасные объекты отсутствуют;

- Пожаровзрывоопасные объекты:

1) Вблизи населенного пункта проходит участок магистрального нефтепровода

2) Вблизи населенного пункта проходит участок магистрального газопровода (1000м от юго-западной границы).

- Радиационно-опасные объекты отсутствуют;

- Гидродинамически-опасные объекты отсутствуют;

-Опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов нет.

2. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

- Вблизи населенного пункта имеется закрытый недействующий скотомогильник, ям Беккари нет;

- Вблизи населенного пункта имеется кладбище (19.1);

- Природных очагов инфекционных болезней нет.

3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Населенный пункт находится на территории, входящей в зону прикрытия пожарного гарнизона муниципального района Сергиевский.

- Пожарных депо нет.

4. Сведения о горизонталях и отметках 1% и катастрофического затопления, подтопления.

- В зону катастрофического затопления, паводкового подтопления не попадает.

5. Наличие и площадь проявления опасных геологических процессов: карст, оползни, ветровая эрозия и др.

- Проявления опасных геологических процессов отсутствуют.

село Ендурайкино

1. Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории:

- Потенциально-опасные объекты отсутствуют;

- Химически-опасные объекты отсутствуют;

- Пожаровзрывоопасные объекты отсутствуют;

- Радиационно-опасные объекты отсутствуют;

- Гидродинамически-опасные объекты отсутствуют;

-Опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов нет.

2. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

- Скотомогильников, ям Беккари нет;

- Вблизи населенного пункта имеется кладбище;

- Природных очагов инфекционных болезней нет.

3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Населенный пункт находится на территории, входящей в зону прикрытия пожарного гарнизона муниципального района Сергиевский;

- Пожарных депо нет.

4. Сведения о горизонталях и отметках 1% и катастрофического затопления, подтопления

- В зону катастрофического затопления, паводкового подтопления не попадает.

5. Наличие и площадь проявления опасных геологических процессов: карст, оползни, ветровая эрозия и др.

- Проявления опасных геологических процессов отсутствуют.

село Карабаевка

1. Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории:

- Потенциально-опасные объекты отсутствуют;

- Химически-опасные объекты отсутствуют;

- Пожаровзрывоопасные объекты отсутствуют;

- Радиационно-опасные объекты отсутствуют;

- Гидродинамически-опасные объекты отсутствуют;

-Опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов нет.

2. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

- Скотомогильников, ям Беккари нет;

- Вблизи населенного пункта имеется кладбище;

- Природных очагов инфекционных болезней нет.

3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Населенный пункт находится на территории, входящей в зону прикрытия пожарного гарнизона муниципального района Сергиевский;

- Пожарных депо нет.

4. Сведения о горизонталях и отметках 1% и катастрофического затопления, подтопления

- В зону катастрофического затопления, паводкового подтопления не попадает.

5. Наличие и площадь проявления опасных геологических процессов: карст, оползни, ветровая эрозия и др.

- Проявления опасных геологических процессов отсутствуют.

Таблица 21

Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности

| №№ пп | Наименование | Местоположение (адрес) | Технические параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пождепо |  | нет |  |
|  | Пожрезервуар | С. Калиновка, СДК-1 | 300 м3 |  |
|  |  | С. Калиновка, детский сад-2 | 300 м3 |  |
|  |  | С. Калиновка, ток-2 | 300 м3 |  |
|  | Пожарный пирс | нет |  |  |
|  | Водные объекты, используемые для целей пожаротушения |  |  |  |
|  |  | С. Калиновка, река Сургут |  |  |
|  | пруд | С. Карабаевка |  |  |
|  | пруд | С. Ендурайкино |  |  |

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области, разработанная ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 г., утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области от 14.08.2009 № 434.

1.3.1. При осуществлении территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области в числе прочих учтены следующие мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261:

Объектом регионального значения, планируемым к размещению на территории сельского поселения Калиновка, является комплекс по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50,0 тыс. тонн в год.

Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального района Сергиевский Самарской области на территории сельского поселения Калиновка:

- реконструкция ФАП в с. Ендурайкино; (5.2)

- строительство спортивного зала в с. Калиновка;

- реконструкция школьного спортивного зала в с. Калиновка; (7.1)

- консервация скотомогильника в с. Калиновка;

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАЛИНОВКА

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе и в сельском поселении Калиновка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Калиновка.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Калиновка по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Калиновка на прогнозный период ожидается некоторое сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Калиновка к 2020 году составит 1579 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – 1545 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Калиновка по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Калиновка с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Калиновка рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Калиновка можно разместить 255 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Сергиевский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области и благоприятной демографической ситуации в с.п. Калиновка, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Калиновка, при полном их освоении будет проживать 765 человек.

В целом численность населения с.п. Калиновка к 2020 году возрастет до 1891 человека, к 2033 г. – до 2365 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Калиновка с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

68 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

61 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет;

11 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В Таблице 22 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Калиновка с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 22

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Калиновка с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. |  | Из них на резервных территориях к 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Калиновка |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения | 1600 | 2365 | 765 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 292 | 432 | 140 |
|  | до 6 лет | 142 | 211 | 68 |
|  | от 7 до 15 | 128 | 188 | 61 |
|  | от 16 до 17 лет | 22 | 33 | 11 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1034 | 1528 | 494 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 296 | 438 | 142 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА

### 3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы о территориальном развитии поселения.

Для развития села Калиновка имеется свободные участки внутри существующих границ населённого пункта под жилую застройку на продолжении улицы Садовая в юго-западной части, и  в западной части на ул. Луговая. Резерв не значительный. Генеральным планом предлагаются две площадки за границами населённого пункта для развития жилой зоны. Площадка №1 к востоку от села, Площадка №4 к югу от села, на участке территории между реками Чесноковка и Сургут. Планируется застройки индивидуальными жилыми домами с размером приусадебного участка около 0,15 га.

Развитие села Карабаевка также планируется в существующих границах населённого пункта, на продолжении улицы Родниковая, Лесная и Площадке №2. Планируется выделение участков для личных подсобных хозяйств с максимально разрешённым размером участка (около 1га).

Развитие села Ендурайкино также планируется в существующих границах населённого пункта, на продолжении улицы Речная, Лесная и Площадке №3. Планируется выделение участков для личных подсобных хозяйств с максимально разрешённым размером участка (около 1га).

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Производственная зона сохраняется на ул. Революционная в с. Калиновка, на ул. Луговая в с. Калиновка, с учётом выполнения мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенических условий проживания населения.

### 3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

#### 3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

Функциональное зонирование территории населённого пункта, в том числе определение жилых зон осуществляется в целях обеспечения организации благоприятной жилой среды, соответствующей современным социальным, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Сергиевский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 25 м2 на человека, к 2030 г. – 30 м2 на человека.

Проектом Генерального плана предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Размеры земельных участков на территории сельского поселения Калиновка утверждены Решением Собрания представителей Сергиевского района №11 от 6 марта 2008 года. Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в размер участков составляет 1000 кв.м – 1500 кв.м., для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 2000 кв.м – 10000 кв.м.

Планируется застройка малоэтажными, усадебными, индивидуальными жилыми домами массового типа по уровню комфорта (30 м2 жил.площ./чел.). Для расчёта планируемого увеличения жилищного фонда размер жилого дома ориентировочно принят 150 м2. Размер семьи принят 3 человека.

Для приведения жилищной обеспеченности, существующего на момент разработки Генерального плана, населения 23,4 кв.м/чел к расчётным показателям для массового типа жилья 30 кв.м/чел. необходимо увеличение площади существующего жилищного фонда на 10340,9 кв.м. Достижение этого результата возможно за счёт реконструкции существующего жилищного фонда.

(47160 – 36819,1 = 10340,9)

В с. Карабаевка и с. Ендурайкино планируется создание условий для развития личных подсобных хозяйств. С этой целью развитие непосредственно жилой зоны планируется фрагментарно, на расстояниях позволяющих разместить на участках для ЛПХ сельскохозяйственные постройки не выше V класса опасности (животноводческие минифермы:  свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы до 50 голов, зернохранилища) с соблюдением санитарных норм. При этом общая площадь одного хозяйства составит: дли ИЖС – (30х50) 0,15 га + для ЛПХ около 1,5 га + для минифермы  около 0,15 га.

##### 3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

На основании комплексного анализа территории сельского поселения Калиновка, с учётом санитарно - защитных зон от существующих и планируемых производственных объектов, рельефа, и гидрографии местности Генеральным планом предлагается развитие жилищного строительства на следующих площадках:

Село Калиновка, административный центр

В существующей застройке

- продолжение застройки по улице Луговая в южном направлении, общей площадью 3,6990 га; планируется размещение пяти участков ЛПХ площадью (ориентировочно 75х50= 3750 м2 = 0,375 га), численность населения составит 15 чел, жилищный фонд увеличится на 750 кв.м.

- продолжение застройки по улице Садовая, в юго-западном направлении, общей площадью 2,1797 га, планируется размещение 10 участков ИЖС площадью (ориентировочно 30х50= 1500 м2 = 0,15 га), численность населения составит 30 чел, жилищный фонд увеличится на 1500 кв.м. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь одного хозяйства состоящего из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ составит около 0,45 га.

Новая ПЛОЩАДКА №1 для развития жилищного строительства ,общей площадью 27,8911 га, предлагается к востоку от села Калиновка, за рекой Чесноковка. Планируется размещение 100 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит 300 чел., жилищный фонд увеличится на 15000 м2.

Новая ПЛОЩАДКА №4 для развития жилищного строительства, общей площадью 21,6325 га,  предлагается к югу от села Калиновка, за рекой Чесноковка, к востоку от автодороги «Урал» - Калиновка – Карабаевка.. Планируется размещение 80 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит 240 чел., жилищный фонд увеличится на 12000 м2.

Село Карабаевка

- продолжение застройки по улице Родниковая в северной части села, общей площадью 3,8133 га. Планируется размещение 12 участков ИЖС площадью (ориентировочно 40х50= 2000 м2 = 0,2 га), численность населения составит 36 чел, жилищный фонд увеличится на 1800 кв.м. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь одного хозяйства, состоящего из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ, составит около 0,5750 га.

- продолжение застройки по улице Лесная в южной части села, общей площадью 0,7428 га. Планируется размещение 3 участков ИЖС площадью (ориентировочно 30х50= 1500 м2 = 0,15 га), численность населения составит 9 чел, жилищный фонд увеличится на 450 кв.м. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь 1 хозяйства, состоящего из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ, составит около 1 га, площадь 2 хозяйств составит 0,9 га.

Новая ПЛОЩАДКА №2 для развития жилищного строительства предлагается к югу от села Карабаевка, за рекой общей площадью 5,4951 га….. Планируется размещение 25 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит 75 чел., жилищный фонд увеличится на 3750 м2. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь 13 хозяйств, состоящих из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ, составит около 1 га., площадь 5 хозяйств составит около 0,45 га

Село Ендурайкино

1)- продолжение застройки по улице Речная в южной части села, общей площадью 1,2198 га. Планируется размещение 7 участков ИЖС площадью (ориентировочно 30х50= 1500 м2 = 0,15 га), численность населения составит 21 чел, жилищный фонд увеличится на 1050 кв.м. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств ЛПХ. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь одного хозяйства, состоящего из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ, составит около 1 га.

2)- продолжение застройки по улице Лесная в центральной части села, общей площадью 0,3000 га. Планируется размещение 2 участков ИЖС площадью (ориентировочно 30х50= 1500 м2 = 0,15 га), численность населения составит 6 чел, жилищный фонд увеличится на 300 кв.м. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь одного хозяйства, состоящего из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ, составит около 0,5250 га.

3) Новая ПЛОЩАДКА №3 для развития жилищного строительства предлагается к западу от села Ендурайкино, за рекой, общей площадью 1,9521 га….. Планируется размещение 11 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит 33 чел., жилищный фонд увеличится на 4950 м2. Планировочное решение предполагает на прилегающей к участкам ИЖС территории размещение личных подсобных хозяйств  ЛПХ, при этом общая площадь одного хозяйства, состоящего из жилой зоны ИЖС и хозяйственной ЛПХ, составит около 1 га.

ИТОГО:

Численность села Калиновка увеличится на 15+30+300 +240= 585 чел. и составит (1468+585=) 2053 чел.

Численность населения села Карабаевка увеличится на 36+9+75= 120 чел. и составит (20+120=) 140 чел.

Численность населения села Ендурайкино увеличится на 21+6+33=60 чел. и составит (112+60=) 172 чел.

Численность населения сельского поселения Калиновка увеличится на 585+120+60=765 человека и составит (1600+765=) 2365 человек.

С учётом данных Самарского областного комитета государственной статистики ПРИНЯТА общая численность населения на расчётный 2033 год 2125 человек.

Общий жилищный фонд 36819,1 кв.м увеличится ориентировочно на (175+80= 255 участков х 150 кв.м =) 38250 кв.м и составит 75069,1 кв.м, жилищная обеспеченность составит 31,7 кв.м/чел.

#### 3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения сельского поселения до 2365 человека.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания сельского поселения Калиновка и населённых пунктов, входящих в его состав проведён в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчёт объектов обслуживания представлен в Таблице 24.

В соответствии с СП 42.13330.2011 учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Таблица 23

Планируемая обеспеченность жителей сельского поселения Калиновка объектами соцкультбыта

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 2365 чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (8,9%) 210 чел. | 147 | 110 |  |
|  |  |  | С. Калиновка | 111 | 110 | капитальный ремонт (3.1) |
|  |  |  | С. Калиновка, Площадка№1 | 19 |  | Строительство на 20 мест (3.2) |
|  |  |  | С. Калиновка, Площадка№4 21 чел | 15 |  | Строительство на 20 мест (3.5) |
|  |  |  | С. Карабаевка | 9 |  | Строительство частного ДОУ на 10 мест (3.3) |
|  |  |  | С. Ендурайкино | 10 |  | Строительство частного ДОУ на 10 мест (3.4) |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 188 | 555 | Обеспечено |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (7,9%) | 166 |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (1,4%) | 22 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | ФАП | Объект (18,2 посещ./см) объект | по заданию | 38 | 25+10=35 | строительство ОВОП с. Калиновка |
|  | аптеки | объект | по заданию |  |  |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,8) | 1,7 |  |  |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 425 |  | в составе КСК |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 212,5 |  | не планируется |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 230 |  |  | строительство в комплексе с спортзалом |
|  |  |  | с.п. Калиновка (230 мест/1 тыс.) | 482 |  |  |
|  |  |  | С. Калиновка (250 мест/1 тыс.) | 446 | 160 |  |
|  |  |  | С. Карабаевка (500 мест/1 тыс.) | 42 |  | зал в составе МФЦ |
|  |  |  | С. Ендурайкино (500 мест/1 тыс.) | 52 |  | зал в составе МФЦ |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7,5 | 15,9375 | 8,865 тыс. ед. хран. | нужно увеличить на 7,0725 |
|  |  |  | с.п. Калиновка (7,5х2,125) | 15,7275 | ? |  |
|  |  |  | С. Калиновка (7,5х1,805) |  |  |  |
|  |  |  | С. Карабаевка (7,5 х0,145) |  |  |  |
|  |  |  | С. Ендурайкино (7,5 х 0,175) |  |  |  |
|  |  | чит. мест | 6 |  |  |  |
|  |  |  | с.п. Калиновка | 12,75 |  |  |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади |  |  |  |  |
|  | площадь торговых объектов (постановл. № 88) | м2/1 тыс.чел. | Сергиевский р-н- 270 | 573,75 | 390,5 | нужно построить 183,25 |
|  |  |  | С. Калиновка | 482 |  |  |
|  |  |  | С. Калиновка, Площадка№1 |  |  |  |
|  |  |  | С. Карабаевка | 38 |  |  |
|  |  |  | С. Ендурайкино | 46 |  |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 85 |  | реконструкция существующего |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 (7) | 8,4 - (14,7) |  |  |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60 (20самообслуж.)) | 127,5 (42,5) |  | не планируется |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 3,5 |  |  | не планируется |
|  | бани | место | 7 | 14,875 |  | не планируется |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 12,75 |  |  |
|  | пождепо | автомобиль | 0,4 | 0,85 |  |  |

##### 3.3.2.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 24

СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сергиевский САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ФАП | С. Калиновка, ул. Школьная, 10 - 1 | 25 | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ СТП | Местного значения муниципального района |
| 5.2 | ФАП | С. Ендурайкино, ул. Речная, 22 | 10 | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ СТП | Местного значения муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Спортивный зал школы | С. Калиновка, ул. Каськова, 17 | 148 м2 | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| 8.2 | Культурно-спортивный комплекс | с. Калиновка, ул. Луговая | 1) спортивный зал 288 м2 (12х24) 2) зрительный зал на 450 мест (ориентировочно 288 м2) | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |

Таблица 25

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Калиновка ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) |  | Характеристика объекта (проектная) |  | Функциональная зона |  | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) |  | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ДОУ «Ромашка» | С. Калиновка, ул. Каськова, 27 |  | 110 мест |  | Ж |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  | Местного значения муниципального района |
| 3.2 | Детское дошкольное образовательное учреждение | с. Калиновка, Площадка №1, Улица №1-4 / Улица №1-9 |  | 20 мест Площадь участка мин.0,2 га |  | Ж |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения муниципального района |
| 3.5 | Детское дошкольное образовательное учреждение | с. Калиновка, Площадка №4, Улица №4-2 |  | 20 мест Площадь участка мин.0,2 га |  | Ж |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения муниципального района |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Офис врача общей практики | с. Калиновка, ул. Молодёжная |  | 0,2 га, 20 посещ/смену |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения муниципального района |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | СДК библиотека | С. Калиновка, ул. Каськова, 18 |  | после рек. - 15 тыс. ед. хран. 10 чит. мест |  | О |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ |  | Местного значения сельского поселения |
| 8.2 | Культурно-спортивный комплекс | с. Калиновка, ул. Луговая |  | 1) спортивный зал 288 м2 (12х24) 2) зрительный зал на 450 мест (ориентировочно 288 м2) |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения сельского поселения |
| 8.3 | Культурно - общественный центр малого сельского населённого пункта | с. Карабаевка, ул. Полевая |  | 1)группа дневного пребывания на 10 детей дошкольного возраста; 2)универсальный зал для собраний на 75 мест, площадью мин.54 м2 (6х9); 3)библиотека на 2 тыс. томов; 4)2 читальных места с доступом в интернет; 5)узел связи Площадь участка 0,1 га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения сельского поселения |
| 8.4 | Культурно - общественный центр малого сельского населённого пункта | с. Ендурайкино, Улица №1-3 |  | 1)группа дневного пребывания на 10 детей дошкольного возраста; 2)универсальный зал для собраний на 75 мест, площадью мин.54 м2 (6х9); 3)библиотека на 2 тыс. томов; 4)2 читальных места с доступом в интернет; 5)узел связи Площадь участка 0,1 га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Калиновка, ул. Луговая |  | площадь 0,02га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения сельского поселения |
| 9.7 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Калиновка, Площадка №1 |  | площадь 0,01га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения сельского поселения |
| 9.8 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Карабаевка, ул. Лесная |  | площадь 0,01га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения сельского поселения |
| 9.9 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | с. Ендурайкино, Улица №3-1 |  | площадь 0,01га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Местного значения сельского поселения |
| 9.10 | Магазин | с. Калиновка, ул. Луговая |  | 50 м2 торговой площади, площадь участка 0,04 га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Частный |
| 9.11 | Магазин | с. Калиновка, Площадка №1 |  | 100 м2 торговой площади, кафе на 15 площадь участка 0,08 га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Частный |
| 9.12 | Магазин | с. Карабаевка |  | 40 м2 торговой площади, кафе на 10 мест, площадь участка 0,035 га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Частный |
| 9.13 | Магазин | с. Ендурайкино |  | 50 м2 торговой площади, кафе на 10 мест, площадь участка 0,04 га |  | О |  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | Частный |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Кафе |  | с. Калиновка, ул. Каськова |  | площадь участка 0,12 га, после рек. 140 мест |  | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Частный |  |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Комплекс бытового обслуживания на 5 раб. мест |  | с. Калиновка, Площадка №1 |  | парикмахерская – 2 раб. места, ремонт и пошив одежды 1 раб. места, ремонт обуви 1 раб. место, ремонт бытовой техники – 1 раб. место |  | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |  |
| 11.2 | Комплекс бытового обслуживания на 5 раб. мест |  | с. Калиновка, южная часть села, ул. Луговая |  | парикмахерская – 2 раб. места, ремонт и пошив одежды 1 раб. места, ремонт обуви 1 раб. место, ремонт бытовой техники – 1 раб. место |  | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |  |

#### 3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемами территориального планирования Самарской области и муниципального района Сергиевский не планируется размещение новых производственных объектов на территории сельского поселения Калиновка.

Существующие объекты нефтедобычи сохраняются с учётом установки и соблюдения санитарно-защитных зон.

Таблица 26

МЕРОПРИЯТИЯ строительству и реконструкции производственных и коммунально-складских объектов

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее, недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Цех по производству растительного масла ООО «Ойл – Агро» | С. Калиновка, ул. Луговая, 35 | Подсолнечное масло, жмых | площадь участка 0,4250+1,8524, макс. СЗЗ – 100 м зона П1-4 | подлежит реконструкции)* | частное |
| 2.5 | Гараж тракторов | с. Калиновка, ул. Революционная | стоянка и обслуживание сельскохозяйственной техники | площадь участка 0,0557 га макс. СЗЗ – 50 м П2 | подлежит реконструкции)* | частное |
| 2.6 | Производственная база | с. Калиновка, ул. Луговая | ремонт сельскохозяйственной техники | площадь участка 1,8418 га макс. СЗЗ – 50 м П2 | подлежит реконструкции)* | частное |
| 2.7 | Ангар для производственных целей | с. Калиновка, ул. Революционная | ремонт сельскохозяйственной техники | площадь участка 0,1241 га макс. СЗЗ – 50 м П2 | подлежит реконструкции)* | частное |
| 2.14 | Ангар «Тав-Трейдинг» | с. Ендурайкино | ремонт сельскохозяйственной техники | площадь участка 0,1400 + 0,0469 га макс. СЗЗ – 50 м П2 | подлежит реконструкции)* | частное |
| 2.15 | Ремонтные мастерские «Тав-Трейдинг» | с. Ендурайкино | стоянка и обслуживание сельскохозяйственной техники | площадь участка 0,1400 + 0,0469 га макс. СЗЗ – 100 м П1-4 | подлежит реконструкции)* | частное |

)* - установление СЗЗ, разработка мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, или перевод на новые площадки.

#### 3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Калиновка предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

##### 3.3.2.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

###### 3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Село Калиновка– а/ц, село Ендурайкино, село Карабаевка

Согласно проекту Генерального плана для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходима реконструкция и расширение производительности существующих водозаборов до требуемой, в с. Калиновка увеличение на 227 м3/сут., в с. Ендурайкино на 73 м3/сут., в с. Карабаевка на 91 м3/сут;

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с. Калиновка -32 км, с. Ендурайкино- 0.5 км, с. Карабаевка - 0.156 км с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.

Согласно проекту Генерального плана предусматривается:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Запроектировано строительство пирса.

Таблица 27

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |  |  |  |  |  | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max |  | Пожаротуш. м3/сут |  | Полив м3/сут |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Село Калиновка – а/ц Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Луговая 5 инд. ж. д. | 15 | 3.60 | 0.88 | 54 |  | 1.05 |  |  | 3.60 |  |  |
| 1.2 | ул. Садовая 10 инд. ж. д. | 30 | 7.20 | 1.76 | 54 |  | 2.10 |  |  | 7.20 |  |  |
| 1.3 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  |  |  | 2.489 |  | К-7.909НК-1.426 |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Площадка № 1а 100 инд. ж. д. | 300 | 72.00 | 11.70 | 54 |  | 21.00 |  | 2.685 | 72.00 | 2.889 |  |
| 1.5 | Площадка № 4 80 инд. ж. д. | 240 | 57.60 | 10.92 | 54 |  | 8.40 |  | 2.779 | 57.60 | 2.039 |  |
|  | Итого |  | 226.95 |  |  |  |  |  | 7.953 | 140.40 | К-12.837 НК-1.426 |  |
|  | село Ендурайкино Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Речная 7 инд.ж. д | 21 | 5.04 | 1.22 | 54 |  | 1.47 |  |  | 5.04 |  |  |
| 2.2 | ул. Лесная 2 инд.ж. д | 6 | 1.44 | 0.35 | 54 |  | 0.42 |  |  | 1.44 |  |  |
| 2.3 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  |  |  | 2.305 |  |  |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Площадка № 3 11 инд. ж. д. | 33 | 7.92 | 1.93 | 54 | 2.31 |  |  | 0.576 | 7.92 |  |  |
|  | Итого |  | 72.60 |  |  |  |  |  | 2.881 | 14.40 |  |  |
|  | Село Карабаевка Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Родниковая 25 инд.ж. д | 36 | 8.64 | 2.11 | 54 | 2.52 |  |  |  | 8.64 |  |  |
| 3.2 | ул. Полевая 3 инд. ж. д | 9 | 2.16 | 0.53 | 54 | 0.63 |  |  |  | 2.16 |  |  |
| 3.3 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  |  | 1.559 |  |  |  |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Площадка № 2 25 инд. ж. д | 75 | 18.00 | 4.39 | 54 | 5.25 |  | 1.457 |  | 18.00 |  |  |
|  | Итого |  | 91.20 |  |  |  |  | 3.016 |  | 28.80 |  |  |
|  | Итого по с.п. |  | 390.75 |  |  |  |  | 13.850 |  | 183.60 |  | К-12.837 НК-1.426 |
|  | Т.Э.П. |  | 0.391 тыс. м3/сут |  |  |  |  | 13.850 |  | 0,184 тыс. м3/сут. |  | К-12.837 НК-1.426 |

###### 3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

село Калиновка– а/ц

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 300 м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

село Ендурайкино, село Карабаевка

Централизованная канализация в сёлах отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана, ввиду того, что численность населения с учётом существующей застройки, значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант, предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС с. Калиновка

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в Таблице 28.

Таблица 28

Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Калиновка | расположен в 5 км в сторону Ульяновки | Увеличить производительность на 227 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водонапорная башня с. Калиновка | расположена на севере ул. Луговой | 25 м3 | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
| 20.3 | Водонапорная башня с. Калиновка | Расположена на проезде N 2 | 25 м3 | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор с. Ендурайкино | расположен на юге за границей села | Увеличить производительность на 73 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.5 | Водозабор с. Карабаевка | Расположен на ул. Родниковая | Увеличить производительность на 91 м3/сут.. | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.6 | Водозабор с. Карабаевка | Расположен между ул. Родниковая и Лесная |  | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.7 | Водонапорная башня с. Карабаевка | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на западе ул. Полевой | 25 м3/сут. | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Калиновка | Ул. Садовая, Луговая, Свобода, проезд 4-1 | L= 2.489 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Калиновка | Площадка N 1 | L= 2.685 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Калиновка | Площадка N 4 | L= 2.779 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Ендурайкино | По ул. Лесная , Речная, N 3-4, 3-1 | L= 2.305 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Ендурайкино | Площадка N 3 | L= 0.576 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Карабаевка | По ул. Полевая, Лесная, Родниковая, N 2-2 | L= 1.559 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Карабаевка | Площадка N 2 | L= 1.457 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.8 | КОС с. Калиновка | На северо-западе за границей села на тер. с.п. Калиновка | Производительность 300 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Калиновка | по ул. Свобода, Садовая, Первомайская, Луговая, Каськова, проезд 4-1 | К-L=7.909 км КН-L=1.426 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Калиновка | Площадка N 1 | К-L= 2.889 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Калиновка | Площадка N 4 | К-L= 2.039 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Калиновка | У площадки N 1 | Производительность 72 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

село Калиновка– а/ц,, село Карабаевка, село Ендурайкино

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица 29

- Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | село Калиновка |  |  |
| 1.1 | Пожарное депо | На 2 машино-место | 250 000 |
| 1.2 | Детский сад | 25 мест | 50 000 |
| 1.3 | ОВОП |  | 16 000 |
| 1.4 | Культурно-спортивный центр со зрит.залом, спортзалом | 450 мест 288 м2 | 835 000 |
| 1.5 | Футбольное поле с раздевалками, санузлами |  | 40 000 |
| 1.6 | Предприятие бытового обслужив. Площадка №1 | 5 раб. мест | 50 700 |
| 1.7 | Предприятие бытового обслужив. | 5 раб. мест | 50 700 |
| 1.8 | Детский сад | 20 мест | 40 000 |
|  | Итого |  | 1 332 400 |
|  | село Карабаевка |  |  |
| 2.1 | Культурно-общественный центр с дет.группой, универ. залом, чит.залом | 10 мест 75 мест 2 места | 110 000 |
|  | Итого |  | 110 000 |
|  | село Ендурайкино |  |  |
| 3.1 | Культурно-общественный центр с дет.группой, универ. залом, чит.залом | 10 мест 75 мест 2 места | 110 000 |
|  | Итого |  | 110 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 552 400 |
|  | ТЭП |  | 315,14 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

село Калиновка– а/ц,, село Карабаевка, село Ендурайкино

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица 30

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт жил. дом. | в кач-ве топлива для жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Калиновка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пожарное депо |  |  |  | 39,22 |  |
| 1.2 | Детский сад |  |  |  | 7,84 |  |
| 1.3 | ОВОП |  |  |  | 2,51 |  |
| 1.4 | Культурно-спортивный центр со зрит. залом, спортзалом |  |  |  | 130,98 |  |
| 1.5 | Футбольное поле с раздевалками, санузлами |  |  |  | 6,27 |  |
| 1.6 | Предприятие бытового обслужив. Площадка №1 |  |  |  | 7,95 |  |
| 1.7 | Предприятие бытового обслужив. |  |  |  | 7,95 |  |
| 1.8 | Детский сад |  |  |  | 6,27 |  |
| 1.9 | Продолжение застройки по ул.Луговая | 5 | 2,5 | 11,6 |  | Н.Д-0,73 |
| 1.10 | Продолжение застройки по ул.Садовая | 10 | 4,25 | 23,2 |  | Н.Д-0,6 |
| 1.11 | Площадка №1 | 100 | 23,12 | 232,05 |  | Н.Д-2,95 В.Д-0,01 |
| 1.12 | Площадка №4 | 80 | 19,2 | 185,64 |  | Н.Д-3,0 |
|  | Итого |  | 1 024,55 |  |  | Н.Д-7,28 В.Д-0,01 |
|  | село Карабаевка |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Культурно-общественный центр с дет.группой, универ. залом, чит.залом |  |  |  | 17,25 |  |
| 2.2 | Продолжение застройки по ул.Родниковая | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,42 |
| 2.3 | Продолжение застройки по ул.Полевая | 3 | 1,8 | 6,96 |  | Н.Д-0,43 |
| 2.4 | Площадка №2 | 25 | 8,28 | 58,0 |  | Н.Д-1,56 |
|  | Итого |  | 125,24 |  |  | Н.Д-2,41 |
|  | село Ендурайкино |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Культурно-общественный центр с дет.группой, универ. залом, чит.залом |  |  |  | 17,25 |  |
| 3.2 | Продолжение застройки по ул.Речная | 7 | 3,24 | 16,25 |  | Н.Д-0,09 |
|  | Продолжение застройки по ул.Лесная | 2 | 1,4 | 4,64 |  |  |
| 3.3 | Площадка №3 | 11 | 4,68 | 25,53 |  | Н.Д-0,96 |
|  | Итого |  | 72,99 |  |  | Н.Д-1,05 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 222,78 |  |  | Н.Д-10,74 В.Д-0,01 |
|  | ТЭП |  | 2,201 млн.м3/год |  |  | Н.Д-10,74 В.Д-0,01 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в Таблице 31

Таблица  31

Объекты капитального строительства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | с.Калиновка на площадке №1 | производительность до 410 м3/час. | В зоне рекреационного назначения | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Калиновка на площадке №1 | L=2,95 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | с.Калиновка на площадке №1 | L=0,01 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Калиновка на площадке №4 | L=3,0 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Калиновка Продолжение застройки по ул.Луговая | L=0,73 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Калиновка Продолжение застройки по ул.Садовая | L=0,6 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Карабаевка Продолжение застройки по ул.Родниковая | L= 0,42 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Карабаевка Продолжение застройки по ул.Полевая | L=0,43 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | с.Карабаевка на площадке №2 | L= 1,56 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | с.Ендурайкино на площадке №3 | L= 0,96 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | с.Ендурайкино Продолжение застройки по ул.Речная | L=0,09 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Сельское поселение Калиновка

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Калиновка, которое включает в себя с. Калиновка - а/ц., с. Ендурайкино, с. Карабаевка, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица 32

Таблица расчета мощности

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Село Калиновка ПлощадкаN1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=100 0.85 85 | 0.9 | 76.5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |  |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 3 | КБО на 5р.м | 10 | 0,5 | 5 |  |  |
| , | Магазин 100м2 | 25 | 0,8 | 20 |  |  |
| 5 | Дет. сад 25м | 40 | 0,4 | 16 |  |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 136 |  |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 146 |  |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне пл.1 1 х 160кВА-1шт в зоне О пл.1 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-6кВ |  | 1200м в зоне Р пл.1 |  |  |  |
|  | Уплотнение по ул.Луговой |  |  |  |  |  |
| 2 | Культурно-спортивный комплекс | 207 | 1 | 207 |  |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 223,5 |  |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 240 |  |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 400кВА-1шт в зоне О ул.Луговая |  |  |
| 7 | Длина ВЛ-6кВ |  | 450м ул.Луговая |  |  |  |
|  | Уплотнение по ул.Садовая |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,2 22 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |  |
| 2 | Пождепо на2машины | 15 |  | К существующим сетям |  |  |
| 3 | Офис врача общей практики | 15 |  | К существующим сетям |  |  |
| 4 | КБО на 5м | 10 |  | К существующим сетям |  |  |
| 5 | Магазин 50м2 | 12,5 |  | К существующим сетям |  |  |
| 1 | Очистные сооружения | 15 |  | 1 х 25кВА- |  |  |
| 2 | Длина ВЛ-6кВ |  | 300м на севере села |  |  |  |
|  | ПлощадкаN4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=80 0,95 76 | 1 | 76 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |  |
| 2 | Наружное освещение | 6 | 1 | 6 |  |  |
| 3 | КБО на 5р.м | 10 | 0,5 | 5 |  |  |
| 4 | Дет. сад 20м | 30 | 0,4 | 12 |  |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 94 |  |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 101 |  |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жилой зоне пл.4 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ |  | 600м пл.4 |  |  |  |
|  | с.Карабаевка Уплотнение |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |  |
|  | По ул.Лесной |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=25 1,4 35 | 1 | 35 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |  |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 37 |  |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 40 |  |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 63кВА-1шт в жил. Зоне пл2 |  |  |
| 7 | Длина ВЛ-6кВ |  | 800м |  |  |  |
| 1 | Культурно общ.центр | 25 |  | К существующим сетям |  |  |
| 2 | Магазин 50м2 | 10 |  | К существующим сетям |  |  |
|  | с.Ендурайкино Уплотнение по.ул.Речной |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 2,5 17,5 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |  |
|  | По ул.Лесной |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=2 4,5 9 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=11 2 22 | 0,7 | 15,4 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |  |
| 2 | Культурно общ. центр | 25 | 1 | 25 |  |  |
| 3 | Магазин 50м2 | 12,5 | 0,8 | 10 |  |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 50,4 к сущ. ТП205 по ул.Лесной с реконстр. и заменой тр-ра на 160кВА |  |  |

Таблица 32

Обьекты капитального строительства

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Калиновка, Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Подстанция | Село Калиновка, Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Воздушная линия | Село Калиновка, Площадка N1 | Длина ВЛ-6кВ- 1200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Подстанция | Село Калиновка, Очистные сооружения | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Инженерно транспортная зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Воздушная линия | Село Калиновка, На севере села | Длина ВЛ-6кВ- 200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 6 | Подстанция | Село Калиновка, ул.Луговая | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Воздушная линия | Село Калиновка Ул.Луговая | Длина ВЛ-6кВ- 450М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 8 | Подстанция | Село Калиновка, Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 9 | Воздушная линия | Село Калиновка, Площадка N4 | Длина ВЛ-6кВ- 600М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 10 | Подстанция | С.Карабаевка, Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Жилая зона |  |  |
| 11 | Воздушная линия | С.Карабаевка, Площадка N2 | Длина ВЛ-6кВ- 800М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 12 | Подстанция ТП205 (существующая) | С.Ендурайкино, ул.Лесная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160 кВА-1шт | Общественно деловая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 9 | Ожидаемая мощность |  | 565кВТ |  |  |  |
| 10 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-6кВ- 3344М |  | строительство |  |
| 11 | Кол-во подстанций |  | 6шт |  | строительство |  |
| 12 | Кол-во подстанций (реконстр..) |  | 1шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Калиновка, которое включает в себя: с. Калиновка, с. Ендурайкино, с. Карабаевка, является генеральный план

Ожидаемое количество телефонов с. Калиновка - 206 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Каськова 21, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой телефонного шкафа и кабельного ящика ЯКГ-20. Кабель прокладывается в земле и по опорам.

Таблица 33

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |  |  |
| 1 | Усадебная застройка 15 домов | 15 |
| 2 | Офис врачей общей практики | 1 |
| 3 | Пождепо на 1 машину | 1 |
| 4 | Комплекс бытового обслуживания на 5 р/мест | 3 |
| 5 | Культурно-спортивный комплекс | 3 |
| Площадка №1 |  |  |
| 1 | Усадебная застройка 100 домов | 100 |
| 2 | Комплекс бытового обслуживания на 5 р/мест | 2 |
|  | ДОУ на 25 мест | 1 |
| Площадка №4 |  |  |
| 1 | Усадебная застройка 80 домов |  |
| Итого: |  | 206 |

Телефонизация   с. Ендурайкино, с. Карабаевка планируется за счет сотовой связи.

Таблица 34

Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шкаф телефонный распределительный— 1шт. | Калиновка, пл. №1 | ШР-150 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный-1шт. | с. Калиновка, ул. Садовая | ЯКГ-10 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный-1шт. | с. Калиновка, ул. Луговая | ЯКГ-10 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабельный-4шт. | с. Калиновка, пл. №4 | ЯКГ-20 | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | Кабель связи — 6,0 км | с. Калиновка ул. Каськова, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Садовая, пл. №1, проезд №4-1 |  | Ж | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | АТСК 100/2000 (300/270) | с. Калиновка, ул. Каськова 21 | Увеличение емкости на 210 номеров | жилая | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

##### 3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

###### 3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в Таблице 35.

В целях осуществления дорожной деятельности используются следующие основные понятия:

- СТРОИТЕЛЬСТВО включает в себя комплекс работ по устройству автомобильных дорог местного значения и входящих в них конструкций и сооружений;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ включает в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров автомобильных дорог местного значения и входящих  в них конструкций и сооружений с повышением технической категории дорог.

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ включает в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам автомобильных дорог без изменений их технических категории.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Калиновка  представлены в Таблице 35.

В целом, Генеральным планом с.п. Калиновка предусматривается:

- РЕКОНСТРУКЦИЯ 11,8 км дорог местного значения сельского поселения;

в том числе:

- главных дорог - 2,54 км;

- основных дорог – 7,8 км;

- второстепенных дорог - 1 км;

- проездов - 0,46 км.

- СТРОИТЕЛЬСТВО 20,505 км дорог местного значения сельского поселения;

в том числе:

- главных дорог - 0,75 км;

- основных дорог – 6,26 км;

- второстепенных дорог – 2,805 км;

- проездов  - 10,690 км.

В границах поселения проходят дороги регионального и межмуниципального значения:

- автодорога общего пользования «Урал» - Калиновка – Карабаевка, общая протяжённость дороги в границах поселения составляет 17,585 км, в том числе данная автодорога проходит через с. Калиновка и является поселковой дорогой в границах населённого пункта совпадает с ул. Луговая, протяжённость в границах населённого пункта село Калиновка составляет 2,390 км, и проходит через с. Карабаевка и является поселковой дорогой в границах населённого пункта совпадает с ул. Родниковая, протяжённость в границах населённого пункта село Карабаевка составляет 1,520 км;

- автодорога общего пользования «Кинель-Черкассы «Урал»» - Ендурайкино, общая протяжённость дороги в границах поселения составляет 1,271 км.

- Таблица 35

- Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Калиновка

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) протяжённость, метры | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Луговая (часть а.д. «Урал» - Калиновка – Карабаевка) | с. Калиновка | 2390 | поселковая дорога | не планируется | регионального и межмуниципального |
| 2 | ул. Революционная | с. Калиновка | 700 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 3 | Проезд №1 (м/д ул. Луговая и ул. Революционная) | с. Калиновка | 460 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 продолжение от ул. Луговая до Проезд №4 | с. Калиновка | 530 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Каськова | с. Калиновка | 2300 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2 (м/д ул. Луговая и ул. Каськова) | с. Калиновка | 930 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Первомайская | с. Калиновка | 950 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Первомайская | с. Калиновка | 230 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Рабочая | с. Калиновка | 680 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Рабочая продолжение | с. Калиновка | 180 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Садовая | с. Калиновка | 1750 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Садовая продолжение | с. Калиновка | 450 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Школьная | с. Калиновка | 310 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Молодёжная | с. Калиновка | 300 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Победы | с. Калиновка | 290 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Свободы | с. Калиновка | 420 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Свободы | с. Калиновка | 180 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-1 | с. Калиновка, Площадка №1 | 440 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-1 | с. Калиновка, Площадка №1 | 370 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-2 | с. Калиновка, Площадка №1 | 290 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-3 | с. Калиновка, Площадка №1 | 310 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-4 | с. Калиновка, Площадка №1 | 310 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-5 | с. Калиновка, Площадка №1 | 310 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-6 | с. Калиновка, Площадка №1 | 310 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-7 | с. Калиновка, Площадка №1 | 310 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-8 | с. Калиновка, Площадка №1 | 310 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1-9 | с. Калиновка, Площадка №1 | 840 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1-1 | с. Калиновка, Площадка №1 | 720 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №3 | с. Калиновка, к западу от ул. Луговая до Проезд №4 | 515 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №4 | с. Калиновка, вдоль западной границы н.п. от ул. Луговая до ул. Луговая | 2500 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №5 | с. Калиновка, вдоль северной границы н.п. от ул. Луговая до Площадки №1 | 1110 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №6 | с. Калиновка, от Проезд №1 до Проезд №4 | 1060 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Родниковая (часть а.д. «Урал» - Калиновка – Карабаевка) | с. Карабаевка | 1520 | поселковая дорога | не планируется | регионального и межмуниципального |
|  | ул. Родниковая (в северной части села у домав №№2,6 | с. Карабаевка | 330 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Родниковая, продолжене в юго-западном направлении | с. Карабаевка | 300 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 | с. Карабаевка | 130 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Лесная | с. Карабаевка | 730 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Полевая | с. Карабаевка | 400 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Полевая, продолжение в западном направлении | с. Карабаевка | 370 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №2-1 | с. Карабаевка, Площадка №2 | 1320 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №2-2 | с. Карабаевка, Площадка №2 | 350 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №2-3 | с. Карабаевка, Площадка №2 | 420 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №2-4 | с. Карабаевка, Площадка №2 | 210 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №2-5 | с. Карабаевка, Площадка №2 | 230 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2-1 | с. Карабаевка, Площадка №2 | 1000 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Лесная | с. Ендурайкино | 240 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Лесная | с. Ендурайкино | 850 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Речная | с. Ендурайкино | 990 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Речная, продолжение | с. Ендурайкино | 140 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №3-1 | с. Ендурайкино, Площадка №3 | 380 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №3-2 | с. Ендурайкино, Площадка №3 | 520 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №3-3 | с. Ендурайкино, Площадка №3 | 615 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица №3-4 | с. Ендурайкино, Площадка №3 | 600 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 | с. Ендурайкино | 680 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2 | с. Ендурайкино | 520 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №3 | с. Ендурайкино | 525 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №4 | с. Ендурайкино | 470 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

###### 3.3.2.5.1.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

К основным искусственным сооружениям, предусматриваемым при градостроительном проектировании на улицах и дорогах, относятся мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, виадуки, дамбы, пешеходные мосты, подпорные стенки, берегоукрепительные сооружения, трубы, лестничные сходы и др.

На 9+290 км автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения Самарской области «Урал» - Калиновка – Карабаевка, IV категории, расположен мост через ручей протяжённостью 40,5 м. РЕКОНСТРУКЦИЯ данного объекта отображена в Генеральном плане в соответствии с письмом Министерства строительства Самарской области №3/8360 от 06.12.2012, также этот объект включён в СТП Самарской области.

Градостроительная зона – территории населённых пунктов поселения пересекают естественные водотоки – ручьи и небольшие реки. В связи с этим возникает необходимость строительства мостов.

Мероприятия по строительству и реконструкции мостов приведены в Таблице 36.

Таблица 36

Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.1 | Мост через ручей на км 9+290 автодороги «Урал»- Калиновка – Карабаевка | с.п. Калиновка, | 40,5 м | ИТ | РЕКОНСТРУКЦИЯ | РЕГИОНАЛЬНЫЙ |
| 18.2 | Мост | с. Калиновка, ул. Рабочая (продолж. в сторону Площадки №1) | пешеходный, длина ориентировочно 35 м, ширина 3 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.3 | Мост | с. Калиновка, ул. Рабочая (продолж. в сторону Площадки №1) | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.4 | Мост | с. Калиновка, Площадка №1, Проезд №1-1, в северной части | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.5 | Мост | с. Карабаевка, Улица №2-3 | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.6 | Мост | с. Ендурайкино, Проезд №1 | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.7 | Мост | с. Ендурайкино, через овраг ул. Лесная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.17 | Мост | с. Калиновка, Площадка №4, Проезд №4-1 | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

###### 3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На расчётный срок реализации Генерального плана расчётное количество автомобилей на территории сельского поселения Калиновка составит 630 (при ориентировочном уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1 тыс. жителей):

Хранение личных автомобилей планируется на приусадебных участках, так как планируемый тип застройки жилой зоны индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Для технического обслуживания расчётного количества автомобилей потребуется 3 поста.

Строительство СТО предлагается Генеральным планом осуществить путём привлечения средств частных инвесторов. Размещение СТО возможно в зоне П2 (производственно-коммунальной) формируемой на Проезде №2 в с. Калиновка.

АЗС планируется из расчёта одна колонка на 1,2 тыс. автомобилей.

Строительство АЗС предусматривается Генеральным планом в соответствии с Постановлением Администрации Сергиевского м.р. о предварительном согласовании места расположения участка под строительство автозаправочной станции в с. Калиновка на ул. Луговая, участок 12б, площадь 2899 м2.

#### 3.3.2.6. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 2,8380 га на сельское поселение Калиновка в целом.

Генеральным планом предусматривается строительство скверов и парка общей площадью 7,2 га, см. табл. 37.

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя сельского поселения составит на расчётный срок 30,6. м2/чел.

По расчёту с учётом перспективного увеличения численности населения для открытых плоскостных спортивных сооружений необходимо 1,892 га.

Существующие спортивные площадки подлежат РЕКОНСТРУКЦИИ:

Генеральным планом предлагается строительство новых спортивных площадок общей площадью 1,23 га. См. табл. 37. С учётом существующих открытых спортсооружений (0,48 га)  общая площадь 1,71 га, в расчёте на 1 тыс. жителей с.п. Калиновка на расчётный срок составит 0,72 га.

Таблица 37

Объекты рекреационной зоны

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.4 | Футбольное поле | с. Калиновка, Площадка №4 | площадка 0,54 га (60х90), с трибунами до 500 мест, с теплой раздевалкой на 40 мест, с санузлами площадь участка 1,0 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.5 | Универсальная спортивная площадка | с. Калиновка, Площадка №1 | площадка 0,18 га (30х60), площадь участка 0,2 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.6 | Универсальная спортивная площадка | с. Карабаевка, у поселковой дороги «Урал» - Калиновка - Карабаевка | площадка 0,18 га (30х60), площадь участка 0,2 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.7 | Универсальная спортивная площадка | с. Ендурайкино, Улица №3-1 | площадка 0,18 га (30х60), площадь участка 0,2 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | м |
| 7.8 | Детская спортивная площадка | с. Калиновка, Площадка №1 | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.9 | Детская спортивная площадка | с. Карабаевка, ул. Лесная | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.10 | Детская спортивная площадка | с. Ендурайкино, Улица №3-2 | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 7.11 | Универсальная спортивная площадка | с. Калиновка, Площадка №4 | площадка 0,18 га (30х60), площадь участка 0,2 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.2 | Парк | с. Калиновка, Площадка №1 | площадь 1,8 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.3 | Сквер | с. Карабаевка | площадь 0,2 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.4 | Сквер | с. Ендурайкино | площадь 0,2 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.5 | Парк у реки Чесноковка | с. Калиновка, Площадка №4 | площадь 5 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

#### 3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В границах сельского поселения Калиновка Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие зоны Сп1 – связанной с захоронениями – кладбищами и сопутствующей инфраструктурой.

Мероприятия по развитию кладбищ представлены в Таблице 38.

Скотомогильник подлежит ликвидации с последующей рекультивацией территории. Вывоз биологических отходов предусматривается на Сергиевский ветутильзавод.

Свалки бытового мусора подлежат ликвидации. На территории поселения не планируются места складирования бытовых отходов. Схема сбора и вывоза мусора с территории поселения описана в разделе 3.7.

Таблица 38

МЕРОПРИЯТИЯ развитию объектов зоны спецназначения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.1 | Кладбище | с. Калиновка | увеличение площади на 0,70 га | Сп1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 19.2 | Кладбище | с. Ендурайкино | увеличение площади на 0,35 га | Сп1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |

#### 3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основной вид производственной деятельности на территории сельского поселения Калиновка – сельскохозяйственное производство.

Функциональное зонирование территории поселения осуществлялось с учётом сохранения сельскохозяйственных угодий.

СТП Самарской области и СТП м.р. Сергиевский планируется размещение современного комплекса по переработке мяса птицы ОАО «Корпорация развития Самарской области» на территории сельского поселения Калиновка (2.16).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ), п.28 к полномочиям органом местного самоуправления относится содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Для реализации этой цели Генеральным планом предлагается выделение зон для личных подсобных хозяйств Сх2-0 с площадью одного хозяйства около 1 га. Площадка №2, с. Карабаевка, Площадка №3, с. Ендурайкино.

В с. Ендурайкино в южной части формируется площадка Сх2-4, площадью 7,5000 га для размещения производства IV класса опасности с максимальным размером СЗЗ 100 м (например: тепличное хозяйство или хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов).

В с. Калиновка возможно развитие производственной зоны в северо-западном направлении до Проезда №4 и Проезда №5. Формируются площадки Сх2-3 для производств с максимальным размером СЗЗ до 300м общей площадью (5,8117 га + 4,3649 га + 6,0743 га =) 16,2509 га, площадки Сх2-4 с максимальным размером СЗЗ до 100 м – общей площадью (6,3763 га + 10,7913 га) = 17,1676 га.

Таблица 39

МЕРОПРИЯТИЯ строительству и реконструкции сельскохозяйственных производственных и складских объектов

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | Зерносклады элеваторного типа | с. Калиновка, ул. Луговая,5 | хранение и обработка зерна | площадь участка 0,1126 га Сх2-4 | подлежит реконструкции)* | частное |
| 2.9 | Ферма животноводческая | с. Калиновка | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов | площадь участка после реконструкции 10,3455 Сх2-4 | подлежит реконструкции)* | частное |
| 2.12 | Свинарник | с. Калиновка | содержание свиней до 100 голов | площадь участка 0, 5998 га Сх2-4 | подлежит реконструкции)* | частное |
| 2.13 | Свиноферма | с. Калиновка |  | общая площадь участка после реконструкции 10,8634 га, в том числе: Сх2-3 – 4,1543 га Сх2-4 – 3,8931 га Сх2-5 - 2,816 га | подлежит реконструкции)* | частное |
| 2.16 )** | Современный комплекс по переработке мяса птицы ОАО «Корпорация развития Самарской области» | с.п. Калиновка, в северной части поселения | 50000 тонн/ год, площадь участка В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Калиновка 1190,6774 га | Сх2-1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | региональный |
| 2.17 | Складские помещения | с. Калиновка, ул. Революционная, 30-а | площадь участка 1,0423 га | П2 | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 2.18 |  |  |  |  |  |  |

)* - установление СЗЗ, разработка мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, или перевод на новые площадки.

)** Источники финансирования объекта: собственные средства ОАО «Корпорация развития Самарской области», средства областного и федерального бюджетов, в СТП Самарской области и Сергиевского района обозначен как «Сургутская птицефабрика»

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

Строительства обводных магистральных автодорог;

Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

Консервации скотомогильника районе села Калиновка с последующей рекультивацией территории (вывоз биологических отходов осуществлять на ОАО «Ветсанутильзавод «Сергиевский»);

Ликвидации несанкционированных свалок в районе населенных пунктов Калиновка и Ендурайкино с последующей рекультивацией территории;

Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

Развития системы использования вторичных ресурсов.

Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

Благоустройства территорий водозаборов.

Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

Озеленения территорий жилой застройки.

Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

Создания лесопарков.

Обустройства и озеленения газонов.

Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Калиновка на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНОВКА

Первичные меры пожарной безопасности, в соответствии с статьёй 63 ФЗ №123, включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

Генеральным планом формируются функциональные зоны для размещения объектов различных классов опасности, в том числе и пожарной.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующей улично-дорожной сети, строительство новых проездов в существующей застройке обеспечивающих доступ к объектам с соблюдением нормативных расстояний.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов, (см. раздел «Водоснабжение»)

- реконструкция существующих сетей водопровода, (см. раздел «Водоснабжение»)

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки, (см. раздел «Водоснабжение»)

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Планируемые пирсы отображены в таблице № 45.

4. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях определяются статьёй 76 ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности».

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Планируемое пождепо отображено в Таблице 40.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских (городских) поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Таблица 40

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНОМ сельского поселения Калиновка предусматривается

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (город.) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15.2 | Пождепо | с.п. Калиновка,ул. Луговая | 2 выезда (2 машины) | П2 | СТРОИТЕЛЬСТВО | РЕГИОНАЛЬНЫЙ |
| 18.8 | Пирс пожарный | с.п. Калиновка, в 150 м к востоку от с. Ендурайкино, на пруду | площадка 12х12 м, подъезд длиной 150м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.9 | Пирс пожарный | с.п. Калиновка, в 350 м к востоку от с. Карабаевка, на пруду | площадка 12х12 м, подъезд длиной 350м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.10 | Пирс пожарный | с.п. Калиновка, в южной части села | площадка 12х12 м, подъезд длиной 100м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

Выполнению работ должны предшествовать инженерные изыскания. При  проведении  вертикальной  планировки  проектные  отметки  территории следует  назначать  исходя  из  условий  максимального  сохранения  естественного рельефа,  почвенного  покрова  и  существующих  древесных  насаждений,  отвода поверхностных  вод  со  скоростями,  исключающими  возможность  эрозии  почвы, минимального  объема  земляных работ  с  учетом  использования вытесняемых  грунтов на площадке строительства.

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия межпоселенческого значения по организации рельефа, мелиорации,  противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

Необходимо проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению в целях реализации мероприятий, включённых в Генеральный план сельского поселения Калиновка до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответсвии со статьями 30, 31 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории п. Калиновка возможны паводковые подтопления.

В селах Калиновка, Карабаевка, Ендурайкино требуется защита территории жилой застройки, расположенной вдоль рек от затопления паводковыми водами. Для этого необходимо регулярное проведение РАСЧИСТКИ РУСЛА рек:

- реки Чесноковка, протяжённость в границах села Калиновка составляет 3,5 км,

- реки ……., протяжённость в границах села Карабаевка составляет 1,2 км,

- реки …….., протяжённость в границах села Ендурайкино составляет 1,6 км,

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами (см. раздел 3.3.2.4.1.2)

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха ( см. Раздел 3.3.2.6)

Для предотвращения снежных заносов транспортных магистралей и жилых территорий необходимо выполнение мероприятий по защите от ветра. Одним из мероприятий является создание защитных полос зелёных насаждений. Для предотвращения последствий гололёда необходимы мероприятия по своевременной очистке дорог, проведению противоскользящей обработки., оборудование аварийных съездов на участках дорог уклоном превышающем 5%.

На территории сельского поселения планируется реконструкция существующих гидротехнических сооружений и  строительство новых. Мероприятия приведены в Таблице 41.

Таблица 41

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНОМ сельского поселения Калиновка предусматривается

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.11 | Гидротехническое сооружение | с.п. Калиновка, 2,5 км к югу от с. Калиновка | длина высота | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения муниципального района |
| 18.12 | Гидротехническое сооружение | с.п. Калиновка, 3,6 км к северу от с. Калиновка | длина высота | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения муниципального района |
| 18.13 | Дамба на пруду «Татлинка» инв. № 1101103086 | с.п. Калиновка, 5 км от с. Калиновка в сторону с. Карабаевка | длина 50 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.14 | Дамба на пруду инв. №1101103088 | с.п. Калиновка, в 275 м к востоку от с. Карабаевка | длина 50 м высота | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.15 | Дамба на пруду инв. № 1101103090 | с.п. Калиновка, в 150 м к востоку от с. Ендурайкино | длина 50 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.16 | Дамба на пруду | с.п. Калиновка | длина высота | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Корректировка схема санитарной чистки территории муниципального района Сергиевский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ»  в 2009 году. Согласно проекту на территории с.п. Калиновка в год образуется 8260 м3 твердых бытовых и 413 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в м.р. Сергиевский..

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 19 контейнеров для ТБО в с. Калиновка, 6 контейнеров в с. Ендурайкино, 4 контейнеров в с. Карабаевка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Калиновка планируется по маршрутам:

База - Старое Якушкино (27 км, 10 конт.) - Кармало-Аделяково (31 км, 21 конт.) - Калиновка (20 км, 19 конт.) - Суходол (19 км, 8 конт.) - полигон (15 км).

База - Комаро-Умёт (52 км, 2 конт.) - Нижняя Козловка (5 км, 5 конт.) - Сидоровка (9 км, 27 конт.) - Захаркино (14 км, 23 конт.) - Ендурайкино (12 км, 6 конт) - полигон (41 км)

База - Антоновка (18 км, 45 конт.) - Первомайский (14 км, 1 конт., заезд 1 раз в месяц) - Карабаевка (27 км, 3 конт.) - полигон (32 км).

В связи с планируемым увеличение жилой зоны с. Калиновка необходима корректировка количества устанавливаемых контейнеров, ориентировочно число увеличится на 10 шт.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения Калиновка отображены:

- границы сельского поселения Калиновка;

границы населённых пунктов, входящих в границы сельского поселения .. района:

- границы села Калиновка, административного центра;

- границы села Ендурайкино,

- границы села Карабаевка,

Границы сельского поселения Калиновка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области 25.02.2005 № 45-ГД года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Калиновка  границы села Калиновка и села Ендурайкино скорректированы с учетом развития зоны градостроительного использования, границы села Карабаевка отображены без изменений.

Таблица 42

| Наименование населённого пункта | Площадь населённого пункта в существующих границах | Увеличение площади | Площадь населённого пункта в утверждаемых границах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га |
| с.Калиновка | 306,9338 | +103,8012 | 410,7350 |
| с.Карабаевка | 97,1195 | +0 | 97,1195 |
| с.Ендурайкино | 65,2380 | +38,4617 | 103,6997 |
| Итого площадь населённых пунктов | 469,2847 | +142,2629 | 611,5542 |

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы населённых пунктов будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Калиновка на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населённых пунктов и установления их координат путем подготовки карты (плана) объектов землеустройства.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Калиновка

- Таблица 43

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 14247,8926 | 14247,8926 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 469,2847 | 611,5542 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 258,9903 | 295,3543 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 3,1086 | 13,8029 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 4,8058 | 28,158 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 25,0958 | 29,6423 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 105,0666 | 183,7672 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 71,4732 | 121,8326 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 0,751 | 2,1999 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га |  |  |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 230,1824 | 233,1824 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 12484,1047 | 12349,6743 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 9,6636 | 1,0735 |
|  | Лесной фонд |  | 1055,4082 | 1055,4082 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1600 | 2365 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 292 | 432 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 142 | 211 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 128 | 188 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 22 | 33 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  |  |  |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 1034 | 1528 |
| 2.1.4. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 296 | 438 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 36819,1 | 75069,1 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 23,4 | 31,7 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 110 | 170 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 555 | 555 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек |  |  |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену |  |  |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 1 | 3 |
| 4.2.4. | аптеки | объект |  |  |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,48 | 1,17 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 125 | 413 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 0 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 160 | 760 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 8,865 | 19,0 |
|  |  | чит. мест | 0 | 14 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 390,5 | 630,5 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место |  | 140 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | 0 | 0 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 0 |
| 4.8.2. | Химчистки | объект | 0 | 0 |
| 4.8.3. | бани | место | 0 | 0 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 10 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 14,160 | 32,3 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,391 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 13,85 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,184 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | К-12,837; НК-1,426 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 565кВТ |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | Длина ВЛ-6кВ- 3344М |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 315,14 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 2,201 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | Н.Д.-10,74; В.Д. – 0,01 |

Примечание: Данные по разделу 6 приведены без учёта существующей нагрузки.

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Калиновка

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Калиновка, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Калиновка, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)