Утвержден

постановлением Администрации

сельского поселения Красносельское

муниципального района Сергиевский

Самарской области

№ 33  от «21» ноября  2014 года

Состав проекта

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории подготовлен в целях строительства объекта «Обустройство скважин № 6,9,34,36 Свободного месторождения», расположенного на землях сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области.

I. Положения о размещении объектов

1. Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях строительства объекта «Обустройство скважин № 6,9,34,36 Свободного месторождения».

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Распоряжением Администрации сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области № 38-р от 08.09.2014г. «О подготовке документации по планировке территории».

Проект планировки территории подготовлен на основании:

- Документов территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области - Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденная Решением Собрания   представителей муниципального района Сергиевский Самарской области от   28.01.2010г.  № 38-р.

- Документов территориально планирования сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области – Генеральный план  сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденный Решением собрания представителей сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области №23 от 11.12.2013.

- Решения застройщика и в соответствии с документами землеустройства района, государственного кадастра недвижимости, с учетом экологических и иных условий использования территории муниципального района Сергиевский.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г.;

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации №878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1–1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- СН № 14278тм–т1 «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением      0,38–750 кВ»

- ПБ 08–624–03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ППБО–85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995 г.;

- ГОСТ 17.1.3.12–86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986 г.;

- ГОСТ 17.1.3.10–83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983 г.;

- СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв;

- РД 39–0147098–015–90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990 г.;

- СП 34–116–97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

- ПБ 03–585–03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ВСН 51–2.38–85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов».

А также, в качестве топографической основы были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных на основании договора с ОАО «РИТЭК» в 2014 г.

2.Сведения об объекте и его краткая характеристика

В административном отношении, участок работ проходит по территории  сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области.

В составе объекта «Обустройство скважин № 6,9,34,36 Свободного месторождения» предусмотрено строительство следующих сооружений:

- обустройство скважин № 6,9,34,36 на участке площадью 12750 га;

- выкидной трубопровод от скважин № 6,9,34,36 протяженностью 1249 м;

- ВЛ 10 кВ к скважинам № 6,9,34,3 протяженностью 785 м, ширина отвода 10 м.

Прокладка трубопроводов предусматривается подземная. Проектируемая глубина прокладки трубопровода в грунт принята по СП 34-116-97 и составляет не менее 1 м до верха трубы. При пересечении с существующими подземными коммуникациями выдержано расстояние в свету не менее 0,4 м, принят угол пересечения не менее 60°.

Территория проектируемого объекта представляет собой площадку с абсолютными высотами 129-133 м. В соответствии с СП 34-116-97 промысловые трубопроводы относятся к III классу, III категории.

| Номер | Площадь кв.м. | Назначение земельного участка | Кадастровый номер | Собственник (распорядитель) | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12750 | Проектируемый нефтепровод | 63:31:0000000:223 (63:31:0304001:1) | Общество с ограниченной ответственностью Компания "БИО-ТОН", ипотека (Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк") | земли сельскохозяйственного назначения |
| 02 | 13940 | Площадка под размещение скажин №№ 6,9,34,36 | 63:31:0000000:223 (63:31:0304001:1) | Общество с ограниченной ответственностью Компания "БИО-ТОН", ипотека (Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк") | земли сельскохозяйственного назначения |
| 03 | 7391 | Проектируемая ВЛ 10кВ | 63:31:0000000:223 (63:31:0304001:1) | Общество с ограниченной ответственностью Компания "БИО-ТОН", ипотека (Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк") | земли сельскохозяйственного назначения |
| Итого | 34081 |  |  |  |  |

Рабочее давление промысловых трубопроводов принято равным 4,0 МПа для  трубопроводов.

В соответствии с требованиями РД 39-132-94 по трассам трубопроводов от скважин устанавливаются опознавательные знаки:

- на углах поворота в горизонтальной плоскости.

Знаки устанавливаются с правой стороны по ходу движения продукта перпендикулярно трубопроводу на расстоянии 1 м от его оси.

На уклонах промысловых трубопроводов более 20% в траншее устанавливаются специальные перемычки, предотвращающие размыв траншеи водами.

При наличии крупных валунов предусматривается их удаление из траншеи до прокладки трубопроводов.

3. Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории

Согласно данному проекту планировки территории, подготавливаемому  в целях строительства объекта «Обустройство скважин № 6,9,34,36 Свободного месторождения» общая площадь отвода составляет 3,4081 га, из них под нефтепровод – 1,2750 га; линия ВЛ 10кВ – 0,7391 га, площадка скважин – 1,3940 га.

Отвод под строительство указанных инженерных коммуникаций рассчитан на основании:

- выкидной трубопровод – таблица 2 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74, ширина полосы отвода составляет 24 м.;

- ВЛ 10кВ – таблица 1 ВСН № 14278тм-т1 Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением      0,38-750 кВ, ширина полосы отвода составляет 10м;

- площадка скважины – таблица 1 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74, площадь отвода составляет 1,3940 га.

Исходя из вышеперечисленных факторов, расчетов площадей для размещения планируемых объектов, категории земель, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице.

- Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Выбранное место размещение объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям  норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

  - размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

  - прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

  - рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

  - возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых нефтепроводов устанавливается охранная зона, которая, в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси.

В целях обеспечения технической безопасности проектируемой ВЛ-10кВ устанавливается охранная зона, которая составляет 10,5 м от оси.

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопроводов содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли).

Все противопожарные расстояния от проектируемого выкидного нефтепровода до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 13-116-97).

Трассы проектируемых выкидных трубопроводов от скважины на местности обозначены опознавательно-предупреждающими знаками.

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительство объекта «Обустройство скважин № 6,9,34,36 Свободного месторождения».

II. Обоснование положений по размещению объекта

# Обоснование размещения объекта на планируемой территории

В административном отношении территория планируемого размещения объекта «Обустройство скважин № 6,9,34,36 Свободного месторождения» расположена в границах сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области.

Рассматриваемая территория находится на расстоянии 135 км до областного центра г. Самара, в пределах Высокого Заволжья (по международной топографической разграфке район работ находится в области листа карты масштаба 1:200000 №- 39-XVI (Шентала). В административном отношении участок работ расположен на территории Сергиевского района Самарской области, северо-западнее р.ц. Сергиевский. Ближайшие населенные пункты: п. Малые Ключи, с. Красносельское, с. Спасское.

Площадки устья эксплуатационных скважин № 6, 9, 34, 36 расположены в ~ 9,8 км к юго-востоку от с. Старая Ивановка, в 6,6 км к юго-западу от с. Старая Дмитриевка, в ~4.3 км к юго-западу от п. Мал. Ключи. в ~4,9 км к северо-востоку от с. Спасское.

Площадка АГЗУ, расположена в ~ 3,1 км к югу от с. Старая Ивановка, в 8,5 км к западу от с. Старая Дмитриевка, в ~10,2 км к западу от п. Малые Ключи и в ~10,7 км к северо-западу от с. Спасское.

Обустраиваемые скважины № 6,9,34,36 расположены ориентировочно в 3900 м юго-западнее п. Малые Ключи.

Выкидной трубопровод проходит от скважины № 6 на северо-восток 30 м, затем поворачивает на северо-запад проходит 40 м, делает поворот на северо-восток и идет 125 м, потом делает поворот на северо-запад проходя 50 м, делает поворот на запад, проходя 8 м, приходит к существующей АГЗУ.

Выкидной трубопровод проходит от скважины № 9 на северо-восток 50 м, затем поворачивает на северо-запад проходит 100 м, делает незначительный поворот на северо-запад и идет 45 м, потом делает поворот на северо-восток проходя 135 м, делает поворот на северо-запад, проходя 60 м, далее поворачивает на юго-запад проходя 25 м к существующей АГЗУ.

Выкидной трубопровод проходит от скважины № 34 на северо-восток 33 м, затем делает незначительный поворот восточнее и проходит 140 м, делает поворот на северо-запад и идет 40 м, потом делает незначительный поворот западнее и проходя 5 м приходит к существующей АГЗУ.

Выкидной трубопровод проходит от скважины № 36 на северо-восток 43 м, затем поворачивает на северо-запад проходит 45 м, делает незначительный поворот севернее и идет 50 м, потом делает поворот на северо-восток проходя 135 м, делает поворот на северо-запад, проходя 53 м, поворачивает юго-западнее проходит 20 м и приходит к существующей АГЗУ.

Преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава. В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы района богаты калием, бедны фосфором.

Растительный покров в районе работ представлен древесной растительностью, виде защитных лесополос, кустарниковой и травянистой растительностью по оврагам и в пойме реки. Площадки изыскания расположены на пахотных землях.

В пределах рассматриваемой территории располагаются следующие населенные пункты: п. Ровный, с. Красносельское, п. Малые Ключи. Практически все населенные пункты связаны между собой дорогами с улучшенным покрытием. Северо-западнее проектируемого сооружения проходит трасса М5 «Урал». В 6,4 км к северу и в 3,2 к востоку от скважин №6, 36, 9, 34 проходит автодорога с асфальтовым покрытием IV категории «Сергиевск-Кошки». Все ближайшие населенные пункты также соединены автодорогами регионального и местного значения.

Опасных природных и техногенных процессов в районе работ не имеется.

Территория Сергиевского района находится в пределах умеренного климатического пояса. Тип климата – умеренно-континентальный. Характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5оС. Наиболее холодный месяц январь, реже февраль. Минимальная отмеченная температура -48оС. Средняя температура воздуха в январе на севере района -15,2оС, на юге - 4,6оС. Переход среднесуточной температуры выше +10оС наступает в первых числах мая. Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль. Максимальная температура в июле достигает +40оС. Средняя температура июля на севере района +20,3оС, на юге +21,6оС. Понижение температуры начинается со второй половины августа, а уже в середине сентября наблюдаются первые заморозки. Осенний сезон превышает весенний на 13-16 дней. Продолжительность периода с температурой выше +10оС 145 дней. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 185 дней.

Заморозки в воздухе заканчиваются в основном в третьей декаде мая, но в некоторые годы, особенно в пониженных местах, они возможны в первой декаде июня.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая - 152 см, наименьшая - 69 см.

По количеству выпадающих осадков Сергиевский район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет на юге района 370 мм/год и 480 мм/год - на севере. В теплый период осадков выпадает больше, чем в холодный. За теплый период года (апрель-сентябрь) осадки составляют 270 мм, за холодный период - 120 мм.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Сильные ветра способствуют развитию ветровой эрозии, особенно на остаточно-карбонатных почвах в засушливое время года.

Число дней с суховеями за теплый период составляет 15,8, в том числе интенсивных - 3,0 и очень интенсивных - 0,6.

# Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий.

В соответствии с законом об охране атмосферного воздуха санитарно-защитная зона определяется, как пространство, отделяющее территорию промышленной площадки от территории жилой застройки. Населенные пункты в пределах СЗЗ отсутствуют. Ближайшие населенные пункты: с. Малые Ключи, Красносельское, Спасское.

Ввиду расположения объекта на землях сельскохозяйственных угодий  и отсутствия промышленных объектов вблизи площадки строительства расчет рассеивания произведен без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Так как в добываемой нефти не содержится сероводорода и большого количества летучих углеводородов, размер зоны воздействия объекта принимается по нормативу III класса предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ" - с минимальным расстоянием, равным 300 м от границ кустов скважин.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Рекомендуемый санитарный разрыв от нефтепровода с диаметром трубы до 300мм составляет 75 м согласно Приложению 5 к п.2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В пределах указанной санитарно–защитной зоны не размещается жилой застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных учреждений.

Основная часть объекта расположена на землях сельскохозяйственного назначения, выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям  норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях;

- прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны:

- охранная зона проектируемых нефтепроводов, составляет 25 м от оси в соответствии с п.7.4.1  РД 39–132–94;

- охранная зона ВЛ 10 кВ составляет 10,5 м от оси.

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено, так как согласно письму Министерства культуры № 26-04/2579 от 06.08.2014г. в районе работ объекты культурного наследия отсутствуют.

# Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»: красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г., красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

Согласно письму Управления заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области № 158 от 15.09.2014г. красные линии на территории планируемого  размещения объекта отсутствуют.

# Организация рельефа

Территория обследования географически находится в провинции Низменного Заволжья, отделяемого с востока и юго-востока Сокскими горами. Большая часть территории представляет собой древнюю долину Волги, имеющую три надпойменные террасы.

Поверхность характеризуется волнистым рельефом с преобладанием плоских равнин, расположенных на надпойменной террасе р. Кондурча и р. Кармала. Для поверхности характерно чередование речных долин рек третьего и четвертого порядка, имеющих довольно широкие низменные поймы, и водораздельных массивов, имеющих слабо выраженные пологие склоны с волнистыми краями, образующими нависающие над поймой мысы. Высоты надпойменных террас составляют 103-120м, максимальная высота на водоразделах 170 м.

Территорию района с северо-востока на юго-запад пересекает р. Кондурча, приток р. Сок, притока р. Волга. Река Кондурча имеет сильно извилистое русло и широкую пойму, заполненную многочисленными озерами и болотцами. С востока в Кондурчу впадает р. Липовка, имеющая три левых притока - Чесноковку, Быковку и Иржу. Речки Чесноковка и Быковка по основному руслу имеют сезонный водоток, за исключением небольших ручьев и искусственно устроенных прудов. Речка Липовка протекает севернее площадок изысканий на расстоянии 6,3км, восточнее площадок изысканий на расстоянии 2,8 км протекает р. Иржа. В месте пересечения у реки обрывистый берег, шириной 8м. Река Иржа имеет водоохранную зону радиусом 100м от береговой линии.

В формировании современного рельефа района существенную роль играет коренные пермские породы.

III. Защита  территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

# Противопожарные мероприятия

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны нефтепроводов содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли).

Все противопожарные расстояния от проектируемого выкидного нефтепровода до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 13–116–97).

Трассы проектируемых трубопроводов от скважины на местности обозначены опознавательно – предупреждающими знаками.

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектом предусмотрено следующее:

  - размещение технологического оборудования с учетом категории по взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов;

  - обвалование площадок скважин высотой 1 м;

  - применение для систем противопожарной защиты огнестойких кабелей с медными жилами, не распространяющих горение с низким дымо- и газовыделением;

  - защита надземных трубопроводов и оборудования от статического электричества, прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений;

  - применение электрооборудование, соответствующего ПУЭ;

  - установка оборудования на негорючих бетонных фундаментах и опорах;

  - применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции;

  - применение взрывозащищенного оборудования, учитывающего класс взрывоопасной зоны, категорию и группу взрывоопасных смесей;

  - применение краски, не поддерживающей горение;

  - установка пожарных щитов на площадках объекта проектирования;

  - перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за пожарную безопасность;

  - система трубопроводов полностью герметизирована;

  - запроектирована защита трубопроводов от коррозии.

Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и возможность проезда грузоподъемной и обслуживающей техники ко всем узлам технологического оборудования без ограничения нагрузки.

В соответствии с п. 6.38 ВНТП 3–85 проектируемые сооружения не попадают под требование, предусматривающее в целях пожаротушения на их территории водопровод высокого давления с пожарными гидрантами. Согласно указанному документу для пожаротушения на таких объектах предусматриваются только первичные средства. Тем не менее, в случаях, когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их локализацией и ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение пожара должно осуществляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из ближайшей пожарной части как ведомственной, так и государственной.

Ближайшая пожарная часть № 109 расположена в с. Сергиевск. Расчетное время прибытия пожарной техники к месту возможной аварии не превышает 30 минут, что в соответствии со ст. 76 главы 17 Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» соответствует требованиям времени прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях.

# Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод

Для предотвращения и снижения последствий воздействия загрязняющих веществ на поверхностные и подземные воды в период строительства и эксплуатации объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- размещение технологического оборудования на насыпных основаниях, имеющих гидроизоляцию и обваловку;

- обваловка вокруг резервуаров с учетом их емкости;

- сбор и очистка сточных вод;

- оснащение водоводов и нефтепроводов автоматическими задвижками;

- применение защиты трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии с использованием полиэтиленовых лент;

- применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы;

- антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов и подземного оборудования лакокрасочными материалами;

- 100 % контроль сварных соединений;

- размещение отходов в специальных отведенных для этих целей местах (полигонах);

- использование в системе пожаротушения пены, не оказывающей вредного воздействия в случае попадания в водные объекты;

- регулярный вывоз отходов в места постоянного хранения или утилизации;

- осуществление сброса сточных вод при наличии разрешения, при этом их очистка производится до состояния нормативно чистой воды и обеспечивает выполнение нормативов ПДК загрязняющих веществ;

- своевременное проведение планово-предупредительного ремонта

# Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На этапе проведения строительных работ основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются:

- строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования;

- применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, соблюдение нормативов расхода электродов и материалов;

- периодический контроль условий работы двигателей устройств и вспомогательного оборудования.

- Система мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации включает в себя технические и организационные меры, снижающие уровень изменения физических или химических характеристик атмосферного воздуха, которые ухудшают условия окружающей среды:

- применение герметичной системы трубопроводов, по которым транспортируются нефть и нагнетаемая вода;

# Мероприятия по охране земельных ресурсов, животных и растительности

В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного покрова при проведении строительных работ включает:

- максимальное использование существующей дорожной сети;

- снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территории земельного участка и их перемещение в места временного складирования;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

- техническую и биологическую рекультивацию территории;

- осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой территории;

- запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности.

# Мероприятия направленные на предупреждение развития аварий

В целях решения задач по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы необходимо предусмотреть:

- Защита выкидной трубы, арматуры и оборудования от почвенной, атмосферной и внутренней коррозии;

- Для снижения воздействия низких температур на выкидной трубопровод применяется усиленная теплоизоляция минеральной ватой;

- Установка опознавательных знаков по трассе выкидного трубопровода на углах поворота трассы и на пересечении с подземными коммуникациями;

- Герметизация системы добычи и сбора нефти – все применяемые соединения трубопроводов и оборудования – сварные, что полностью исключает утечки и разгерметизацию;

- Защита от статического электричества;

- Укладка выкидного трубопровода в грунт на глубину не менее 1-3 м.