- Приложение

- к Постановлению Главы

- сельского поселения Кутузовский

- муниципального района Сергиевский

- №2 от 05.05.2016 г.

- Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственная фирма
«Нефтетехпроект»

_______________________________________________________________________________

Заказчик - Открытое акционерное общество
«Самараинвестнефть»

Документация по планировке и межеванию территории
для строительства объекта
«Обустройство скважин №№ 318, 321
Южно-Золотаревского месторождения»

- 060/15 - ППТ и ПМТ

- Самара, 2016

- Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственная фирма
«Нефтетехпроект»

_______________________________________________________________________________

Заказчик - Открытое акционерное общество
«Самараинвестнефть»

Документация по планировке и межеванию территории
для строительства объекта
«Обустройство скважин №№ 318, 321
Южно-Золотаревского месторождения»

- 060/15 - ППТ и ПМТ

- Зам. директора по инженерным изысканиям 	В.Д. Бабкин

- Главный инженер проекта 	Д.В. Отдельнов

- Самара, 2016

Список исполнителей

Исполнители:

Начальник отдела
инженерных изысканий		______________ 15.04.2016г.	В.В. Костылев

(подпись, дата)

Руководитель камеральной
группы				______________ 15.04.2016г.	Л.А. Рахманина

(подпись, дата)

Ведущий геодезист			______________ 15.04.2016г.	А.В. Уварова

(подпись, дата)

Ведущий инженер			______________ 15.04.2016г.	Т.А. Майорова

(подпись, дата)

Главный специалист

по землеустройству		           ______________ 15.04.2016г. 	А.В. Спорыш

(подпись, дата)

- Содержание

1	Введение	5

- 1.1	Основная (утверждаемая) часть проекта	7

- 1.2	Обосновывающая часть проекта	7

2	Исходно-разрешительная документация	8

3	Сведения об объекте и его краткая характеристика	8

- 3.1	Описание площадок	11

- 3.2	Описание трасс	11

4	Определение параметров по размещению линейного объекта	12

- 4.1	Определение параметров линейного объекта, планируемого к размещению	12

- 4.2	Обоснование размещения линейных объектов на планируемой территории	14

4.2.1	Обоснование гидрометеорологических условий	14

4.2.2	Обоснование геологических условий	16

4.2.3	Обоснование экологических условий	16

4.2.4	Обоснование по мероприятиям гражданской обороны	17

4.2.5	Обоснование по обеспечению пожарной безопасности	18

4.2.6	Обоснование границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	20

4.2.7	Обоснование по объектам культурного наследия	20

4.2.8	Обоснование планировочной организации земельного участка	21

4.2.9	Обоснование решений по инженерной подготовке территории	21

4.2.10	Описание организации рельефа вертикальной планировкой	21

4.2.11	Описание решений по благоустройству территории	22

4.2.12	Зонирование территории земельного участка	23

4.2.13	Обоснование схем транспортных коммуникаций	23

4.2.14	Инженерные сети	23

4.2.15	Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий	23

4.2.16	Обоснование размеров земельных участков под строительство объекта	24

5	Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения объекта	25

6	Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков	27

7	Дополнительная нормативная документация	30

Графические приложения:

- Чертеж планировки территории для размещения объекта	Лист 1

- Чертеж координат поворотных точек границ образуемого ЗУ1(1.1)
(коридор трасс выкидных трубопроводов)	Лист 2

- Чертеж координат поворотных точек границ образуемого ЗУ1(1.2)
(коридор трасс выкидных трубопроводов)	Лист 3

- Чертеж координат поворотных точек границ образуемого ЗУ1(1.3)
(коридор трасс выкидных трубопроводов)	Лист 4

- Чертеж координат поворотных точек границ образуемого ЗУ1(2.1)
(площадка скважин 318, 321)	Лист 5

- Чертеж координат поворотных точек границ образуемого ЗУ1(2.2) 
(площадка скважин 318, 321)	Лист 6

- Чертеж координат поворотных точек границ образуемого ЗУ1(3)
(временная площадка под бытовки строителей, складирования, стоянка техники)	Лист 7

- Чертеж межевания территории для размещения объекта	Лист 8

- Схема расположения кадастровых кварталов	Лист 9

- Выкопировка с карты зон с особыми условиями использования территории
сельского поселения Кутузовский	Лист 10

- Выкопировка с карты градостроительного зонирования сельского поселения
Кутузовский	Лист 11

- Выкопировка с карты населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения
Кутузовский	Лист 12

- Выкопировка с карты функциональных зон сельского поселения
Кутузовский	Лист 13

# Введение

Проект по планировке и межеванию территории по объекту: «Обустройство скважин

№№ 318, 321 Южно-Золотаревского месторождения» на территории сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области разработан в 2016 г. ООО НПФ «Нефтетехпроект» на основании:

- договора № 060/15 от 01.07.2015г. заключенного с ОАО «Самараинвестнефть»;

- технического задания на выполнение работ по разработке и утверждению проекта по планировке и межеванию территории объекта «Обустройство скважин №№ 318, 321 Южно-Золотаревского месторождения» на территории сельского поселении Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области;

- Постановления администрации сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области от 20.04.2016г. № 17 «О разрешении ООО НПФ «Нефтетехпроект» на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Обустройство скважин №№ 318, 321 Южно-Золотаревского месторождения» на территории сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области;

- Градостроительного кодекса РФ № 190-РФ от 29.12.2004г.;

- Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»
№ 191-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» № 232-ФЗ от 24.11.2006г.;

- Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001г.;

- Лесного кодекса РФ № 136-ФЗ от 04.12.2006г.;

- Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г.;

- Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» № 73-ФЗ от 25.06.2002г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.;

- Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 257-ФЗ от 18.10.2007г.;

- Статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.;

- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проект планировки территории является базовым градостроительным документом.

Проект планировки совмещенный с проектом межевания является одним из видов документации по планировке территории.

Подготовка документации планировки совмещенного с межеванием территории осуществляется в целях:

- устойчивого развития территории;

- выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);

- определения красных линий и линий регулирования застройки;

- установленные границы земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов капитального строительства;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Подготовка документации планировки, совмещенного с межеванием, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территории.

Основная цель проекта заключается в том, чтобы закрепить планировочные границы структурных градостроительных компонентов, разработать архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение застройки, а так же сформировать систему инженерного оборудования и подготовки территории, ее транспортного обслуживания, благоустройства и озеленения.

Данным проектом планировки, совмещенного с проектом межевания решаются вопросы:

- границ земельных участков;

- обеспечение объектов инженерными коммуникациями;

-определение и организация зон с особыми условиями использования территории;

-определение площадей земельных участков стоящих на кадастровом учете необходимых для отвода в целях осуществления строительства и реконструкции объекта.

Проект состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее обоснованию.

## Основная (утверждаемая) часть проекта

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя материалы в графической форме и положения о размещении линейного объекта.

Материалы утверждаемой части проекта в графической форме содержат чертежи, на которых отображаются:

- линии, обозначающие дороги, улицу, проезды, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Материалы проекта в текстовой форме содержат следующие разделы:

- исходно-разрешительная документация;

- сведения о линейном объекте и его краткая характеристика;

- сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории;

- принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории.

## Обосновывающая часть проекта

Материалы по обоснованию проекта включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта в графической форме содержат:

- схему расположения элемента планировочной структуры;

- схему использования территории в период подготовки проекта со схемой границ зон с особыми условиями использования территории;

- чертеж образуемых земельных участков на кадастровом плане территории с границами зон с особыми условиями использования.

Пояснительная записка проекта содержит следующие разделы:

а) исходно-разрешительная документация;

б) определение параметров по размещению линейного объекта с подразделами.

Подразделы:

- определение параметров линейного объекта, планируемого к размещению;

- обоснование размещения линейных объектов на планируемой территории;

-обоснование размещения линейных объектов с учетом особых условий использования территории и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия;

- защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности;

в) иные вопросы планировка территории.

Подразделы:

- баланс планируемого деления территории в границах проекта планировки и проекта межевания;

- обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования;

г) материалы к проекту межевания территории.

Утвержденный проект является основой для выноса в натуру красных линий и так же используется при разработке инвестиционно-градостроительных паспортов территорий и объектов.

Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Графические материалы разработаны на топографической основе М 1:1000, в местной системе координат и Балтийской системе высот.

# Исходно-разрешительная документация

- Разработка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории под проектирование и реконструкцию объекта «Обустройство скв. №№ 318, 321 Южно-Золотаревского месторождения» выполняется на основе Постановления администрации сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский района № 17 от 20.04.2016г.

- Договор на выполнение работ по разработке проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под проектирование и реконструкцию объекта «Обустройство скв. №№ 318, 321 Южно-Золотаревского месторождения» на территории сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области № 060/15 от 01.07.2015г.

- Топографическая съемка территории под строительство объекта «Обустройство скв. №№ 318, 321 Южно-Золотаревского месторождения» на территории
сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области была выполнена в августе 2015г.

# Сведения об объекте и его краткая характеристика

В административном отношении изыскиваемые объекты расположены в сельском поселении Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области и
ОАО «Самараинвестнефть». Ближайшими населенными пунктами к месту проведения инженерно-геодезических работ являются: с. Славкино, с. Шаровка, п. Кутузовский,
с. Калиновка, п. Крепость-Кондурча и с. Круглый Куст.

Площадка проектируемых скважин №№ 318, № 321, существующей АГЗУ, а также проектируемые выкидные нефтепроводы и трасса ВЛ-10 кВ расположены на землях сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области;

. Объект располагается в границах северной части кадастрового квартала 63:31:0103002; приблизительно в 2,54 км восточнее с. Славкино; в 1,15 км северо-западнее
с. Шаровка; в 6,3 км северо-восточнее п. Кутузовский.

Местность в районе работ равнинная, пересеченная неглубокими сухими балками. Растительный покров представлен лесополосами вдоль дорог, локальными участками леса и пойменной древесно-кустарниковой растительностью. Дорожная сеть хорошо развита. Наиболее крупная асфальтированная дорога Сергиевск – Кутузовский. Полевые и проселочные дороги труднопроходимые в период осенне-весенней распутицы и зимой.

В гидрографическом отношении площадка скважин №№ 318, 321 расположена на левом склоне р. Кондурча.

Климат района работ континентальный. Зима холодная, продолжительная, снежная, с сильными ветрами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая. В целом изысканный участок пригоден для строительства.

Ситуационная схема расположения объектов представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Ситуационная схема

## Описание площадок

- Площадка проектируемых скважин №№ 318, №321

Площадка скважин №№ 318, 321 расположена на пастбищных землях сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области, (арендатор - ОАО «Самараинвестнефть»), в северной части кадастрового квартала 63:31:0103002; в 1,15 км северо-западнее с. Шаровка; в 2,54 км восточнее с. Славкино и в 6,31 км северо-восточнее с. Кутузовский. От скважины № 321 в 80,8 м в северо-западном направлении расположена существующая скважина № 318 (ОАО «Самараинвестнефть»). Центр каждой площадки спланирован и обнесен обвалованием. С восточной стороны к площадке скважин подходит грунтовая дорога. Абсолютные отметки по площадке колеблются от 142,03 до 147,50 м.

- Площадка существующей АГЗУ-1

Существующая площадка АГЗУ располагается на пастбищных землях сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области, арендатором земель является ОАО «Самараинвестнефть». Центр площадки спланирован, слева от АГЗУ-1 расположен трансформатор, к которому подходит силовой кабель 0,4кВ с глубиной залегания 0,6 м, так же к АГЗУ подходят дренажная труба (ст.89, гл. 0,9) и шесть нефтепроводов (ст.89, ст.100, ст. 114 с глубинами залегания от 1,0 м до 1,6 м). Абсолютные отметки по площадке колеблются от 147,26 м до 148,19 м.

## Описание трасс

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 318 до АГЗУ.

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 318 до существующей АГЗУ располагается на пастбищных землях сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области, арендатором земель является
ОАО «Самараинвестнефть». Трасса изыскана в западном и северо-восточном направлениях, протяжённость трассы 313,4 м. Абсолютные отметки по трассе колеблются от 147,15 м до 149,62 м.

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 321 до АГЗУ.

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 321 до существующей АГЗУ располагается на пастбищных землях сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области, арендатором земель является
ОАО «Самараинвестнефть». Трасса изыскана в западном и северо-восточном направлениях, протяжённость трассы 380,5 м. Абсолютные отметки по трассе колеблются от 146,98 до 150,06 м.

Трасса ВЛ-10 кВ от существующего фидера до площадок скважин №№318, 321.

Трасса ВЛ-10 кВ от существующего фидера (опора № 189) до площадок скважин
№№ 318, 321 располагается на пастбищных землях сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области, арендатором земель является
ОАО «Самараинвестнефть». Трасса изыскана в юго-западном и восточном направлениях, протяжённость трассы 288,5 м. Абсолютные отметки по трассе колеблются от 148,15 м до 149,95 м.

# Определение параметров по размещению линейного объекта

## Определение параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Проектируемый земельный участок для размещения объекта «Обустройство
скв. №№ 318, 321 Южно-Золотаревского месторождения» находится на землях сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области.

В административном отношении расположен в сельском поселении Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области, в северной части кадастрового квартала 63:31:0103002 на землях сельскохозяйственного и иного назначения.

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются:
с. Славкино, с. Шаровка, п. Кутузовский, с. Калиновка, п. Крепость-Кондурча и с. Круглый Куст.

Местность в районе работ открытая, холмистая, пересеченная неглубокими сухими балками. Рельеф участка работ с перепадами высот от 135,74 м до 150,45 м.

Общая площадь проектируемого объекта составляет 34864 кв.м. (3,5 га), в том числе:

- 24887 кв.м. (2,5 га) краткосрочная аренда;

- 9977 кв.м. (1,0 га) долгосрочная аренда.

Проектируемый земельный участок имеет пересечения со следующими зонами с особыми условиями использования:

- охранная зона проектируемых нефтепроводов;

- охранная зона проектируемых ВЛ-10кВ;

- санитарно-защитная зона скважин №№ 318, 321 и АГЗУ;

- охранная зона рек и ручьев.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство и реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек исследуемой территории принимается согласно статье 65 «Водного Кодекса Российской Федерации».

На основании вышеназванного документа для водных объектов принята минимальная ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, приведенная в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1 – Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

| Наименование водотока | Длина водотока, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Расстояние от водного объекта до проектируемого объекта, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Кондурча | 294 | 200 | 50 | 1200-1600 |

Проектируемый объект «Обустройство скв. №№ 318, 321 Южно-Золотаревского месторождения» не попадает в водоохранную зону р. Кондурча (рисунок 4.1.1).

Рисунок 4.1.1 – Граница водоохраной зоны

## Обоснование размещения линейных объектов на планируемой территории

Целью разработки документации для размещения линейных объектов и планировки территории являются:

- обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства объекта «Обустройство скв. №№ 318, 321 Южно-Золотаревского месторождения» ОАО «Самараинвестнефть»;

- определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков территорий общего пользования, схем (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека. Ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколения);

- создание условий для устойчивого развития территории, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли;

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территории МО Сергиевского района Самарской области.

Для планировки территории предусмотрено формирование земельных участков для строительства объектов Южно-Золотаревского месторождения.

### Обоснование гидрометеорологических условий

Климат района континентальный (IB климатическая зона согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99) [6], с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками.

В ходе рекогносцировочного обследования было проведено обследование водосбора и долины р. Кондурчи. Обследование проводилось путем непосредственного осмотра местности с использованием различных карт для получения необходимых морфологических и морфометрических характеристик.

Площадка скважин № 321, № 318, площадка существующей АГЗУ находятся на высоком склоне водосбора р. Кондурчи, на водораздельной поверхности ручьев в оврагах, пересекающих этот склон (овр. Суруж, овр. Жилой). Отметки на площадке АГЗУ составляют 147,26-148,19 м, отметка скважины № 318 – 145,82 м, отметка скважины

№ 321 – 144,26 м. Объекты расположены на расстоянии 1,4-1,6 км от Кондурчинского водохранилища. Отметки превышают форсированный подпорный уровень в Кондурчинском водохранилище на 31-36 м (таблица 4.1). Специальных сооружений инженерной защиты от затопления не требуется.

Линейные объекты: трасса выкидного нефтепровода от скважины № 318 до существующей АГЗУ (протяженность 313,4 м), трасса выкидного нефтепровода от скважины № 321 до существующей АГЗУ (протяженность 382,2 м), трасса ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ до скважин №№ 318, 321 (протяженность 291,7 м)  проходят по  водораздельной поверхности. Трассы не имеют пересечений с водными преградами и оврагами. Гидрологические расчеты не потребовались.

Описываемая территория относится к лесостепной зоне Высокого Заволжья. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 140-160 м, понижаясь к долине реки Кондурчи до 100 м.

Гидрографическая сеть представлена р. Кондурчой (Кондурчинским водохранилищем), а также оврагами и балками, пересекающими ее долину.

Наиболее характерной фазой водного режима рек территории является весеннее половодье, во время которого проходит большая часть годового стока.

Площадные и линейные объекты строительства находятся на водораздельной поверхности, отметки в районе работ превышают форсированный уровень Кондурчинского водохранилища на 31-36 м. Специальных сооружений защиты от затопления не требуется.

Объекты находятся на расстоянии 1,2-1,6 км от р. Кондурчи (Кондурчинского водохранилища). Проектируемые объекты не попадают в водоохранную зону р. Кондурчи (Кондурчинского водохранилища).

В результате рекогносцировочного обследования района работ не выявлено участков проявления опасных  гидрометеорологических процессов и явлений.

Инженерно-гидрометеорологические условия в районе расположения проектируемого объекта в целом благоприятные.

### Обоснование геологических условий

1. В геоморфологическом отношении характеризуемая территория относится к раннеплейстоценовой денудационной равнине, приуроченной к бассейну реки Кондурча.

2. В геологическом строении площадок и трасс до глубины 5,0 - 8,0 м принимают участие современные четвертичные образования, представленные почвенно – растительным слоем (еQIV); делювиальные отложения (dQ), представленные дисперсными связными грунтами (глинами твердыми и глинами твердыми, просадочными);

3. В качестве грунтов естественного основания на площадках и по трассам буду служить грунты следующих ИГЭ:

• ИГЭ-1 глины твердые, слабопучинистые;

• ИГЭ-2 глины, твердые, просадочные.

4. На рассматриваемом участке работ: на площадках скважин № 318, 321 среди специфических грунтов встречены глины, обладающие просадочными свойствами

5. По степени морозного пучения, с учетом залегания грунтов в зоне сезонного промерзания, согласно СП 22.13330.2011 [3], грунты площадки характеризуются следующим образом: глины твердые (ИГЭ-2) – слабопучинистые.

6. По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации согласно табл. 1-1 технической части сборника ГЭСН-81-02-Пр-2001 [12]:

• почвенно-растительный слой- 9а;

• глины твердые– 8д.

7. На период изысканий (август 2015 г.) подземные воды на территории площадок и трасс не вскрыты.

8. По сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 11-105-97[1], изучаемая территория относится ко II категории (средней сложности).

9. Согласно СП 14.13330.2011 [5] сейсмичность территории размещения объекта по карте А и В (общего сейсмического районирования территории РФ – ОСР-97) не нормируется, по карте С - 6 баллов.

10. Согласно СНиП 22-01-95 [7] землетрясения на данной территории относятся к категории неопасных.

### Обоснование экологических условий

По данным, предоставленным Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрацией муниципального района Сергиевский Самарской области, в районе реализации намечаемой деятельности особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

По результатам археологического обследования на вышеуказанном земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, а так же объектов обладающих признаками объектов культурного наследия с точки зрения археологии, не обнаружено.

По данным, предоставленным Департаментом ветеринарии Самарской области, в зоне инженерно-экологических изысканий скотомогильники (биометрические ямы) другие места захоронения трупов животных отсутствуют.

С целью определения современного состояния и степени загрязненности почвенного покрова на территории проектируемого строительства в ходе инженерно-экологических изысканий в 2014 г. было отобрано на химико-лабораторные исследования две объединенные пробы почвы.

При обследовании было отобрано две проба воды из подземного и поверхностного водоисточников. Пробы отбирались в соответствии с требованиями ГОСТ 51592-2000, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84. Предельно допустимые концентрации (ПДК) для оценки состояния воды приняты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к водам питьевого качества.

Характеристика современной радиационной обстановки дана по результатам радиационных исследований на земельном участке отведенном под проектируемое строительство. Радиационные исследования заключались в измерении мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на открытой территории участка планируемой застройки и удельной активности природных радионуклидов в пробах почвы.

Согласно проведенным исследованиям показатели радиационной безопасности территории земельного участка под строительство объекта соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Инженерно-экологические условия подходят для строительства объекта.

### Обоснование по мероприятиям гражданской обороны

Мероприятия ГО в Российской Федерации разрабатываются с учетом категорий промышленных объектов по гражданской обороне.

Категорирование промышленных объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Постановлением правительства Российской Федерации № 1115 [11].

Проектируемый объект расположен ориентировочно в 123 км от границ категорированного по ГО г. Самара. В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС России по Самарской области к проектным решениям инженерно-технических мероприятий гражданской обороны проектируемому объекту категория по ГО в соответствии с критериями не присваивается.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 [37] и исходными данными и требованиями ГУ МЧС России по Самарской области проектируемый объект расположен:

- вне границ зон возможных сильных разрушений при воздействии обычных средств поражения;

- вне границ зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения;

- вне границ зон возможного опасного радиоактивного загрязнения;

- в границах зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

### Обоснование по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности в рамках проектной документации основывается на требованиях глав 13 и 14 ФЗ № 123 [1] и характеризуется высоким уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, исходя из экономических критериев эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий жизненного цикла объектов и выполняет комплекс следующих задач:

- исключение условий возникновения пожара;

- обеспечение пожарной безопасности людей;

- обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей;

- обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей одновременно.

Для обеспечения подъезда пожарной техники к проектируемым сооружениям при аварийных ситуациях, от существующих дорог запроектированы проезды с разворотными площадками.

Планировочные отметки проезжей части внутренних проектируемых автомобильных дорог предусмотрены минимум на 0,3 м выше прилегающей территории (п.6.17 СП 155.13130.2014).

Территория устья скважины планируется и ограждается земляным валом высотой 1 м и шириной бровки по верху вала 0,5 м.

Подъезд к проектируемой площадке скважин предусмотрен по существующей грунтовой дороге. Для подъезда к проектируемым сооружениям запроектированы проезды шириной 4,5 м и обочиной шириной 1 м, с разворотной площадкой размером 15×15 м. Проезд внутри обвалования запроектирован шириной 4 м и с разворотной площадкой
15×15 м.

- ближайшая пожарная часть № 40 расположена в с. Сергиевск в 43 км от проектируемого объекта. Время прибытия пожарной техники с момента поступления сигнала составляет 50 минут.

Пожарная безопасность объекта «Обустройство скважин № 318, № 321 Южно-Золотаревского месторождения» обеспечивается нижеследующими пожарно-техническими, организационными и технологическими мероприятиями, направленными на предотвращение возникновение пожара, обеспечение безопасности людей и материальных ценностей:

- за состоянием линейной части нефтепроводов и объектов инфраструктуры осуществляется постоянный контроль;

- за технологическими параметрами перекачиваемой нефти осуществляется автоматизированный контроль;

- запроектированы необходимые противопожарные расстояния между сооружениями и технологическими установками;

- нефтепровод и оборудование инфраструктуры нефтепровода заземлены;

- перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за пожарную безопасность;

- с рабочими и ИТР регулярно проводится инструктаж по противопожарной безопасности с записью в журнал инструктажа;

- технологическое оборудование выбрано в соответствии с заданными техническими параметрами;

- максимальная герметизация технологических процессов сбора, транспорта нефти и газа на всем пути;

- площадки проектируемых скважин бетонируются;

- устья скважин для обслуживания и ремонта оборудуются площадками;

- трубопроводы обвязки устья скважин прокладываются надземно на несгораемых опорах;

- соединение трубопроводов предусмотрено на сварке с контролем сварных стыков по нормам;

- контроль состояния технологического процесса по добыче и сбору полностью автоматизирован;

- контроль загазованности на кустах скважин предусмотрен переносными газоанализаторами;

- для всех сооружений и оборудования на скважинах, трубопроводов предусмотрена почвенной и атмосферной коррозии, а также от воздействия коррозионно-активных сред, участвующих в технологическом процессе;

- по трассе трубопроводов устанавливаются линейные опознавательные знаки.

В рамках данной проектной документации нет необходимости создания пожарной охраны объекта, расчета ее необходимых сил и средств.

### Обоснование границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Обязательные гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров регламентированы в новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

Нормативный размер СЗЗ, в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, пункт 7.1.3 для объектов, относящихся к промышленным объектам по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки, а также с низким содержанием летучих углеводородов (предприятие III класса), составляет 300 м.

Для проектируемых трубопроводов граница санитарного разрыва в соответствии с данным СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 не устанавливается.

Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в разделе ООС, выбрасываемых в атмосферный воздух при строительно-монтажных работах и эксплуатации проектируемых объектах, показали, что расчетные приземные концентрации на границах жилой зоны не превышают ПДК.

Проведенные расчеты шумового воздействия на границах санитарно-защитной и жилой зон показали, что уровень звукового давления не превышает санитарных норм.

Соответственно, принятый нормативный размер санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта обустройства считается достаточным.

### Обоснование по объектам культурного наследия

Согласно заключению Министерства культуры Самарской области проведены археологические исследования земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению в связи с проектированием и размещением объекта «Обустройство скважин № 318, № 321 Южно-Золотаревского месторождения».

По результатам археологического обследования на вышеуказанном земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, а так же объектов обладающих признаками объектов культурного наследия с точки зрения археологии, не обнаружено.

### Обоснование планировочной организации земельного участка

Основные планировочные решения, принятые на генплане, обусловлены следующими факторами:

- - соответствия расположения основных и вспомогательных сооружений технологической схеме производства;

- - условия подхода инженерных коммуникаций;

- - выполнения норм проектирования.

В состав площадки обустройства скважин №318, 321 Южно-Золоторевского месторождения входят следующие сооружения:

- площадка приустьевая нефтяной скважины – 2шт;

- площадка под ремонтный агрегат – 2шт;

- площадка под передвижные мостки – 2шт;

- площадка под станок-качалку (для варианта с ШГН) – 2шт;

- площадка лубрикаторная (для варианта с УЭЦН) – 2шт;

- емкость производственно-дождевых стоков V=5м. куб. – 2шт;

- молниеотвод Н=11.0 м – 2шт;

- щит пожарный – 2шт;

- якоря оттяжек – 8шт.;

- КТП;

- площадка станции управления и ТМПН.

### Обоснование решений по инженерной подготовке территории

В проекте предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке и защите территории, а именно:

- - вертикальная планировка участка;

- - обеспечение стока поверхностных дождевых и талых вод;

- - защита  грунтов от выветривания  и размыва поверхностными водами путем озеленения и устройства покрытий.

Откосы проездов и обвалований укрепляются засевом трав по плодородному слою толщиной 0,15 м.

### Описание организации рельефа вертикальной планировкой

На площадке строительства предусмотрена вертикальная планировка территории.

Внутри обвалования скважин №№ 318, 321 предусмотрена сплошная вертикальная планировка территории с уклоном от 28 до 32 промилле. За пределами обвалования – выборочная под проектируемыми сооружениями и проездами.

План организации рельефа проектируемых территорий выполнен методом проектных горизонталей  сечением 0,2 м.

Дороги на площадках запроектированы приподнятыми над планировочной поверхностью прилегающей территории минимум на 0,3 м.

Водоотвод осуществляется открытым способом со сбросом поверхностных вод, не подверженных контакту с производственными загрязнениями, в пониженные места рельефа.

Отвод загрязненных вод с открытых технологических площадок предусмотрен в емкости производственно-дождевых стоков V= 5 м.куб.

Приустьевые площадки запроектированы на 15 см планировочной отметки земли, а уклоны площадок обеспечивают отвод загрязненных вод в дождеприемные колодцы. Для предотвращения возможного разлива горючих жидкостей площадки по периметру ограждены бетонным бортом высотой 15 см.

Существующее обвалование скважины № 318 демонтируется.

Территория устья скважин ограждается земляным валом высотой 1 м и шириной бровки по верху вала 0,5м.

Переезд через земляной вал на территорию скважин запроектирован с уклоном 40 и 100 промилле для скважины № 318, соответственно для скважины № 321 уклон 25 и 100 промилле.

Уклоны проездов на площадке составляют от 3 до 49 промилле.

### Описание решений по благоустройству территории

Перед началом строительных работ на площадках скважин №№ 318, 321 предусмотрено снятие почвенно-растительного слоя мощностью 0,4-0,5 м только под площадками станции управления и КТП и подъездной дороги, т.к. территория внутри обвалования спланирована.

Подъезд к проектируемой площадке скважин предусмотрен  по существующей грунтовой дороге. Для подъезда к проектируемым сооружениям запроектированы проезды шириной 4,5 м и обочиной шириной 1 м, с разворотной площадкой размером 15 х 15 м. Проезд внутри обвалования запроектирован шириной 3.5 м и с разворотной площадкой
15 х 15 м.

Часть плодородной почвы используется для засева многолетними травами при укреплении откоса проезда и обвалования.

Откосы насыпи внешней поверхности обвалования скважин и откосы дорог укрепляются засевом многолетних трав по плодородному слою h=0,15 м.

Для удобства обслуживания запроектирована пешеходная дорожка шириной 1 м.

### Зонирование территории земельного участка

При размещении проектируемых зданий и сооружений применен принцип зонирования территории по функциональному и технологическому назначению.

### Обоснование схем транспортных коммуникаций

Для обеспечения подъезда специального транспорта к проектируемым сооружениям при проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ, в том числе при аварийных ситуациях, от существующих дорог запроектированы проезды с разворотными площадками.

### Инженерные сети

Проектируемые коммуникации к сооружениям размещены на генплане с учетом существующих сетей и запроектированы в соответствии с действующими нормами
СП 18.13330.2011.

Инженерные коммуникации по проектируемым площадкам предусматривается прокладывать подземным и надземным способами. Технологические трубопроводы прокладываются надземно и подземно, дренажные трубопроводы - подземно. Подземным способом прокладываются электрические кабели и кабели КИПиА. Линия электропередач прокладывается на опорах. Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются минимально допустимые.

### Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

Проектируемые сооружения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, которые представлены пастбищами и на землях несельскохозяйственного назначения, или непригодных для сельского хозяйства.

Трассы были выбраны по критериям оптимальности, с учетом требований правил охраны и рационального использования земельных ресурсов, животного и растительного мира, металлоемкости, безопасности, технического обслуживания и ремонта.

Проектом принята подземная прокладка трубопроводов, параллельно рельефу местности.

Проектируемые сооружения не проходят по землям особо охраняемых природных территорий.

Использование земельных участков сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период строительства линейных сооружений, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 111-ФЗ).

Строительство проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель из временного пользования в долгосрочное пользование (аренду) с переводом земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется с предварительным согласованием мест размещения объектов. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов.

Проект рекультивации нарушенных земель дан в разделе 060/15-ООС3.

Размещение проектируемых площадок выполнено исходя из требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности, с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир, вне пределов геотектонических разломов, за пределами ценных в экологическом и хозяйственном отношении лесов, в соответствии с технологической схемой сбора и транспорта нефти. При этом использовались картографические материалы и инженерные изыскания.

После завершения работ на всей площадке строительства производится техническая и биологическая рекультивация. Земли, отводимые во временное пользование (на период строительства) передаются Подрядчиком землепользователю с оформлением справки о сдаче рекультивированных земель и акта сдачи рекультивированных земель районной комиссии с участием Заказчика. В связи с этим все земли, отводимые в краткосрочное пользование на период строительства, в дальнейшем могут использоваться землепользователем по их прямому назначению.

### Обоснование размеров земельных участков под строительство объекта

Проектные решения разработаны в соответствии с актом выбора земельных участков на территории сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области, который был согласован с представителями земельных участков и утвержден Постановлением Главы Сергиевского муниципального района Самарской области № 17 от 20.04.2016г.

Территории, отводимые на период строительства, необходимы для проведения строительно-монтажных работ, складирования материалов и конструкций, размещения отвалов минерального и плодородного грунта.

Размеры земельных участков под строительство линейных трасс и сооружений на них определены на основании действующих норм и принятых проектных решений, исходя из условий минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы.

# Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения объекта

Земельные участки под объекты строительства отводятся во временное (краткосрочная аренда земли) и постоянное (долгосрочная аренда земли) пользование.

Размеры отвода земель определены исходя из технологической целесообразности, в соответствии с требованиями нормативных документов и разработанной рабочей документацией.

Отвод земель в долгосрочную аренду предусмотрен под следующие сооружения:

- площадка скважины № 318, 321 с дорогой и разворотной площадкой – 9900 м2;

Всего по объекту предстоит отвести в долгосрочную аренду земельные участки общей площадью 9900 м2.

Отвод земель в краткосрочную аренду предусмотрен под следующие сооружения:

- Трассы проектируемых трубопроводов от скважин до АГЗУ, трасса ВЛ. -23464 м2;

- Временная площадка под бытовки строителей, складирования, стоянка техники – 1500м2.

Всего по объекту предстоит отвести в краткосрочную аренду земельные участки общей площадью 24887 м2.

Сводная ведомость земельных участков, подлежащих отводу, дана в Приложении Б.

Ширина полосы временного отвода определена согласно нормативным документам, из условия технологии производства работ, рельефа местности в целях нанесения минимального ущерба и снижения затрат, связанных с краткосрочной арендой земли.

Размеры земельных участков, ширина полос земель для строительства трубопроводов приняты в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», согласно акту выбора земельных участков и по существующим схемам размещения объектов.

Согласно СН 459-74 ширина полос земель для строительства подземных промысловых трубопроводов, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства для трубопроводов диаметром до 150 мм, составляет:

- на землях, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя (земли несельскохозяйственного назначения, или непригодные для сельского хозяйства) - 17 м;

- на землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя (земли сельскохозяйственного назначения) - 24 м.

Проектом предусмотрена временная площадка для размещения зданий и сооружений строителей, площадка складирования оборудования, материалов, строительных конструкций, стоянки техники. Расположение, размеры временной площадки предусмотрены исходя из объемов складирования материалов и оборудования, размещения временных зданий и сооружений, размещения строительных машин и механизмов

Таблица 5.1 – Ведомость площадей земельных отводов

| № | Наименование проектируемого сооружения | ВСЕГО кв. м. | Долгосрочная аренда земли (кв. м.) |  |  |  | Краткосрочная аренда земли (кв. м.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | из них по угодьям: |  |  | Всего | из них по угодьям: |  |  |
|  |  |  |  | пастбище | пашня | неугодные земли (спланировано) |  | пастбище | пашня | неугодные земли (спланировано) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Площадка скважин №№ 318, 321 с подъездной дорогой и разворотной площадкой | 9900 | 9900 | 1560 | - | 8340 | - | - | - | - |
| 2 | Трассы проектируемых трубопроводов от скважин до АГЗУ и трассы ВЛ в параллельном следовании | 23464 | - | - | - | - | 23464 | 11335 | 10729 | 1400 |
| 5 | Временная площадка под бытовки строите-лей, складирования, стоянка техники | 1500 | - | - | - | - | 1500 | - | - | 1500 |
| Всего по объекту: |  | 34864 | 9900 | 1560 | - | 8340 | 24964 | 11335 | 10729 | 2900 |

# Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков

Система координат местная, система высот Балтийская

| Таблица координат, длин линий и азимутов ЗУ1(1.1) на коридор трасс выкидных трубопроводов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Х | Y | Расстояние | Угол | Направление |
| 1 | 6006450.72 | 250506.23 | 32.99 | 80°28´42´´ | 1-2 |
| 2 | 6006456.18 | 250538.76 | 3.01 | 101°9´37´´ | 2-3 |
| 3 | 6006455.59 | 250541.71 | 19.18 | 177°48´55´´ | 3-4 |
| 4 | 6006436.43 | 250542.45 | 11.67 | 270°12´57´´ | 4-5 |
| 5 | 6006436.48 | 250530.77 | 5.37 | 180°46´5´´ | 5-6 |
| 6 | 6006431.11 | 250530.70 | 3.3 | 90°24´59´´ | 6-7 |
| 7 | 6006431.08 | 250534.00 | 3.66 | 171°59´6´´ | 7-8 |
| 8 | 6006427.46 | 250534.51 | 13.21 | 88°51´0´´ | 8-9 |
| 9 | 6006427.73 | 250547.72 | 8.79 | 5°44´20´´ | 9-10 |
| 10 | 6006436.47 | 250548.59 | 11.36 | 357°55´53´´ | 10-11 |
| 11 | 6006447.82 | 250548.18 | 9.27 | 359°12´53´´ | 11-12 |
| 12 | 6006457.09 | 250548.06 | 20.73 | 80°15´22´´ | 12-13 |
| 13 | 6006460.60 | 250568.49 | 20.7 | 169°46´36´´ | 13-14 |
| 14 | 6006440.23 | 250572.16 | 4.31 | 183°15´23´´ | 14-15 |
| 15 | 6006435.92 | 250571.92 | 17.91 | 210°58´36´´ | 15-16 |
| 16 | 6006420.57 | 250562.70 | 17.56 | 205°57´23´´ | 16-17 |
| 17 | 6006404.78 | 250555.01 | 6.74 | 201°42´46´´ | 17-18 |
| 18 | 6006398.52 | 250552.52 | 69.91 | 201°20´23´´ | 18-19 |
| 19 | 6006333.40 | 250527.08 | 44.44 | 202°19´24´´ | 19-20 |
| 20 | 6006292.29 | 250510.20 | 34.11 | 197°6´22´´ | 20-21 |
| 21 | 6006259.69 | 250500.17 | 43.79 | 203°4´12´´ | 21-22 |
| 22 | 6006219.41 | 250483.01 | 39.17 | 290°28´41´´ | 22-23 |
| 23 | 6006233.11 | 250446.31 | 156.88 | 20°31´39´´ | 23-24 |
| 24 | 6006380.03 | 250501.32 | 6.03 | 10°56´15´´ | 24-25 |
| 25 | 6006385.96 | 250502.47 | 45.21 | 359°28´44´´ | 25-26 |
| 26 | 6006431.17 | 250502.06 | 19.99 | 12°2´48´´ | 26-1 |
| Площадь земельного участка 10729 кв.м. |  |  |  |  |  |

Таблица координат, длин линий и азимутов ЗУ1(1.2)
на коридор трасс выкидных трубопроводов

| Номер | Х | Y | Расстояние | Угол | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 6006435.92 | 250571.91 | 17.91 | 210°58’36’’ | 15-16 |
| 16 | 6006420.57 | 250562.70 | 17.56 | 205°57’23’’ | 16-17 |
| 17 | 6006404.78 | 250555.01 | 6.74 | 201°42’46’’ | 17-18 |
| 18 | 6006398.52 | 250552.52 | 69.91 | 201°20’23’’ | 18-19 |
| 19 | 6006333.40 | 250527.08 | 44.44 | 202°19’24’’ | 19-20 |
| 20 | 6006292.29 | 250510.20 | 34.11 | 197°6’22’’ | 20-21 |
| 21 | 6006259.69 | 250500.17 | 43.79 | 203°4’12’’ | 21-22 |
| 22 | 6006219.41 | 250483.01 | 15.22 | 110°28’52’’ | 22-45 |
| 45 | 6006214.08 | 250497.27 | 17.17 | 107°28’43’’ | 45-44 |
| 44 | 6006208.92 | 250513.64 | 114.73 | 104°28’47’’ | 44-43 |
| 43 | 6006180.24 | 250624.73 | 7.69 | 133°32’7’’ | 43-42 |
| Номер | Х | Y | Расстояние | Угол | Направление |
| 42 | 6006174.94 | 250630.31 | 19.87 | 1°43’37’’ | 42-41 |
| 41 | 6006194.80 | 250630.90 | 42.68 | 297°20’26’’ | 41-40 |
| 40 | 6006214.40 | 250593.00 | 3.95 | 279°38’11’’ | 40-39 |
| 39 | 6006215.06 | 250589.10 | 26.83 | 9°38’4’’ | 39-38 |
| 38 | 6006241.52 | 250593.59 | 40.08 | 99°38’1’’ | 38-53 |
| 53 | 6006234.81 | 250633.11 | 4.95 | 99°38’15’’ | 53-37 |
| 37 | 6006233.98 | 250637.98 | 30.74 | 350°58’27’’ | 37-36 |
| 36 | 6006264.35 | 250633.16 | 3.66 | 80°58’19’’ | 36-35 |
| 35 | 6006264.92 | 250636.78 | 35.32 | 294°26’22’’ | 35-34 |
| 34 | 6006279.53 | 250604.63 | 35.8 | 249°15’50’’ | 34-33 |
| 33 | 6006266.86 | 250571.14 | 48.63 | 279°45’46’’ | 33-32 |
| 32 | 6006275.10 | 250523.21 | 14.11 | 9°41’14’’ | 32-31 |
| 31 | 6006289.01 | 250525.59 | 28.43 | 15°41’23’’ | 31-30 |
| 30 | 6006316.38 | 250533.27 | 95.26 | 21°41’27’’ | 30-29 |
| 29 | 6006404.90 | 250568.48 | 9.05 | 12°44’54’’ | 29-28 |
| 28 | 6006413.73 | 250570.48 | 3.98 | 3°44’52’’ | 28-27 |
| 27 | 6006417.70 | 250570.74 | 18.26 | 3°41’22’’ | 27-15 |
| Площадь земельного участка 11335 кв.м. |  |  |  |  |  |

Таблица координат, длин линий и азимутов ЗУ1(1.3)
на коридор трасс выкидных трубопроводов

| Номер | Х | Y | Расстояние | Угол | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 6006194.80 | 250630.90 | 19.87 | 181°43’37’’ | 41-42 |
| 42 | 6006174.94 | 250630.31 | 23.22 | 133°45’40’’ | 42-49 |
| 49 | 6006158.88 | 250647.08 | 38.66 | 88°52’52’’ | 49-48 |
| 48 | 6006159.63 | 250685.73 | 30.09 | 350°58’24’’ | 48-47 |
| 47 | 6006189.35 | 250681.01 | 30.64 | 260°58’28’’ | 47-46 |
| 46 | 6006184.54 | 250650.75 | 22.34 | 297°20’25’’ | 46-41 |
| Площадь земельного участка 1401 кв.м. |  |  |  |  |  |

Таблица координат, длин линий и азимутов ЗУ1(2.1)
на площадку скважин №№ 318, 321

| Номер | Х | Y | Расстояние | Угол | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 6006264.92 | 250636.78 | 3.66 | 260°58’19’’ | 35-36 |
| 36 | 6006264.35 | 250633.16 | 30.74 | 170°58’27’’ | 36-37 |
| 37 | 6006233.98 | 250637.98 | 4.95 | 279°38’15’’ | 37-53 |
| 53 | 6006234.81 | 250633.11 | 8.73 | 171°6’34’’ | 53-52 |
| 52 | 6006226.19 | 250634.46 | 14.92 | 144°25’56’’ | 52-51 |
| 51 | 6006214.05 | 250643.13 | 15.1 | 213°55’21’’ | 51-50 |
| 50 | 6006201.52 | 250634.70 | 7.72 | 209°29’3’’ | 50-41 |
| 41 | 6006194.80 | 250630.90 | 22.34 | 117°20’25’’ | 41-46 |
| 46 | 6006184.54 | 250650.75 | 30.64 | 80°58’28’’ | 46-47 |
| 47 | 6006189.35 | 250681.01 | 30.09 | 170°58’24’’ | 47-48 |
| 48 | 6006159.63 | 250685.73 | 15.39 | 170°58’24’’ | 48-60 |
| 60 | 6006144.44 | 250688.15 | 60.00 | 80°58’26’’ | 60-59 |
| Номер | Х | Y | Расстояние | Угол | Направление |
| 59 | 6006153.85 | 250747.41 | 48.68 | 350°58’24’’ | 59-58 |
| 58 | 6006201.93 | 250739.77 | 11.32 | 350°58’31’’ | 58-57 |
| 57 | 6006213.11 | 250737.99 | 35.49 | 260°58’29’’ | 57-56 |
| 56 | 6006207.54 | 250702.94 | 23.92 | 350°58’23’’ | 56-55 |
| 55 | 6006231.16 | 250699.18 | 43.13 | 350°58’25’’ | 55-54 |
| 54 | 6006273.76 | 250692.42 | 56.34 | 260°58’26’’ | 54-35 |
| Площадь земельного участка 8349 кв.м. |  |  |  |  |  |

Таблица координат, длин линий и азимутов ЗУ1(2.2)
на площадку скважин №№ 318, 321

| Номер | Х | Y | Расстояние | Угол | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 6006241.52 | 250593.59 | 26.83 | 189°38’4’’ | 38-39 |
| 39 | 6006215.06 | 250589.10 | 3.95 | 99°38’11’’ | 39-40 |
| 40 | 6006214.40 | 250593.00 | 42.68 | 117°20’26’’ | 40-41 |
| 41 | 6006194.80 | 250630.90 | 7.72 | 29°29’3’’ | 41-50 |
| 50 | 6006201.52 | 250634.70 | 15.1 | 33°55’21’’ | 50-51 |
| 51 | 6006214.05 | 250643.13 | 14.92 | 324°25’56’’ | 51-52 |
| 52 | 6006226.19 | 250634.46 | 8.73 | 351°6’34’’ | 52-53 |
| 53 | 6006234.81 | 250633.11 | 40.08 | 279°38’1’’ | 53-38 |
| Площадь земельного участка 1560 кв.м. |  |  |  |  |  |

Таблица координат, длин линий и азимутов ЗУ1(3)
на временную площадку под бытовки строителей,
складирования, стоянка техники/

| Номер | Х | Y | Расстояние | Угол | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 6006207.54 | 250702.94 | 35.49 | 80°58’29’’ | 56-57 |
| 57 | 6006213.11 | 250737.99 | 11.32 | 170°58’31’’ | 57-58 |
| 58 | 6006201.93 | 250739.77 | 26.42 | 77°50’58’’ | 58-63 |
| 63 | 6006207.49 | 250765.59 | 25.24 | 351°47’30’’ | 63-62 |
| 62 | 6006232.47 | 250761.99 | 62.82 | 268°48’8’’ | 62-61 |
| 61 | 6006231.16 | 250699.18 | 23.92 | 170°58’23’’ | 61-56 |
| Площадь земельного участка 1500 кв.м. |  |  |  |  |  |

# Дополнительная нормативная документация

Настоящий том разработан с учетом требований следующих документов:

- «Методические указания по созданию цифровых топографических карт и маркшейдерских планов»;

- Закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах.
ПТБ-88. - М.: «Недра». 1988 г.

- Приказ РТН 12.03.2013г. № 101 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32.01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». М. Госстой России. 1997 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. сооружений и иных объектов»;

- СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля. создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки. согласования. экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.