РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ # Общество с ограниченной ответственностью # «МРК-С» Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи». (ООО «СамараНИПИнефть»). ### ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ Объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения» в составе проекта 1827П «Сбор нефти и газа со скважин №№602, 609, 611, 612, 617, 618, 620 Боровского месторождения» на территории муниципального района Сергиевский Самарской области. Книга 2. Материалы по обоснованию г. Самара 2015 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ # Общество с ограниченной ответственностью # «МРК-С» Юридический адрес: 443029, г. Самара, ул. Губанова, д.15 Почтовый адрес: 443029, г. Самара, ул. Губанова, д.15 Тел. (846) 245-45-23, 245-45-39, факс (846) 245-45-80 E-mail: samaramrks@mail.ru Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи». (ООО «СамараНИПИнефть»). ### ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ Объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения» в составе проекта 1827П «Сбор нефти и газа со скважин №№602, 609, 611, 612, 617, 618, 620 Боровского месторождения» на территории муниципального района Сергиевский Самарской области. Книга 2. Материалы по обоснованию Директор С.И. Мялькин Главный инженер проекта С.С. Жуков г. Самара 2015 г.

Справка руководителя проекта, ГИПа

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006  №90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения»

в составе проекта 1827П «Сбор нефти и газа со скважин №№602, 609, 611, 612, 617, 618, 620 Боровского месторождения» на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

| Руководитель проекта | С.И. Мялькин |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | С.С. Жуков |

Книга 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| 1. | Исходно-разрешительная документация |  |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация |  |
| 2. | Обоснование положений по размещению линейного объекта |  |
| 2.1 | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории |  |
| 2.2 | Характеристики линейного объекта |  |
| 2.3 | Обоснование площади отвода земельного участка |  |
| 2.4 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия |  |
| 2.5 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий |  |
| 2.6 | Организация рельефа |  |
| 3. | Обоснование положений по размещению площадного объекта |  |
| 3.1 | Обоснование положений по размещению площадного объекта |  |
| 4. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности |  |
| 4.1 | Противопожарные мероприятия |  |
| 4.2 | Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод |  |
| 4.3 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |
| 4.4 | Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности |  |
| 4.5 | Мероприятия по охране животного мира |  |
| 4.6 | Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки планировки территории |  |
| 3 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории |  |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |

- Исходно-разрешительная документация

  - Исходно-разрешительная документация

При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для

строительства объекта АО "Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения» использована следующая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких

зон»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1–1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- СН № 14278тм–т1 «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;

- ПБ 08–624–03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ППБО–85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора

транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной

деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей

среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995 г.;

-  ГОСТ 17.1.3.12–86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986 г.;

- ГОСТ 17.1.3.10–83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983 г.;

- СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв;

- РД 39–0147098–015–90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990 г.;

- СП 34–116–97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

-  ПБ 03–585–03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ВСН 51–2.38–85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов».

В качестве топографической основы были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» по объекту АО "Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения»  в апреле 2014 г.

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта

2.1 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

В административном отношении территория изысканий расположена в северо-восточной части Самарской области, на территории Сергиевского района, в границах сельского поселения Сергиевск.

Ближайшими населенными пунктами являются:

с.Боровка, расположенное в 4,0 км к юго-западу от проектируемой скважины №620, в 3,9 км к юго-востоку от проектируемой скважины №617, в 4,1 км южнее проектируемых скважин №№611,618, в 4,4, км к юго-западу от проектируемой скважины №612, в 4,3 км к юго-востоку от проектируемой скважины №609, в 4,6 км к юго-востоку от проектируемой скважины №602 и в 2,3 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ;

с. Екатериновка, расположенное в 3,8 км к западу от проектируемой скважины № 617 в 4,0 км к юго-западу от проектируемых скважин №№ 602, 609 в 5,0 км к западу от проектируемой скважины № 612, в 5,1 км к западу от проектируемой скважины № 620;

с. Преображенка, расположенное в 6,5 км к юго-востоку от проектируемой скважины № 620, в 7,9 км от проектируемой скважины № 612, в 7,9 км от проектируемых скважин №№ 602, 609.

В физико-географическом отношении район работ расположен на северо-востоке Самарской области и граничит на севере с Челно-Вершинским и Шенталинским районами, на востоке с Исаклинским, на юго-востоке с Похвистневским, на юге - с Кинель-Черкасским, на юго-западе  с Красноярским, на западе с Елховским и Кошкинским районами. Граница проходит по равнинной местности.

Территория Сергиевского района находится в пределах Восточно-европейской равнины и представляет собой приподнятую широко-волнистую равнину, которая состоит из возвышенностей с высотами 200-250 м и низменностей, по которым текут реки. Возвышенности обычно имеют вид обширных плоскостей, или плато, простирающихся иногда несколько километров.

Район входит в состав геоморфологической провинции Высокого Заволжья, для которой характерно: пересечение возвышенностей глубоко врезающимися речными долинами, высоко поднимающиеся водораздельные поверхности на 100-150 м над долинами рек. Реки, протекающие в широтном направлении, имеют четкую асимметрию склонов, вследствие чего южные и отчасти западные склоны к долинам рек и оврагов круче и короче склонов противоположных экспозиций.

Территория проектируемых сооружений в геоморфологическом отношении находится на водораздельном склоне рек Сок и ее правого притока р. Боровка. Абсолютные отметки поверхности здесь составляют 76,00-182,00 м.

Абсолютные отметки высот трассы выкидного трубопровода от скважины №617 Боровского месторождения изменяются в пределах от 105 до 110 м. Перепад высот составляет 5 м.

Абсолютные отметки высот трассы выкидного трубопровода от скважины №618 Боровского месторождения изменяются в пределах от 119 до 140 м. Перепад высот составляет 21 м.

Абсолютные отметки высот трассы выкидного трубопровода от скважины №620 Боровского месторождения изменяются в пределах от 158 до 170 м. Перепад высот составляет 12 м.

Территория Сергиевского района находится в пределах умеренного климатического пояса. Тип климата - умеренно континентальный. Характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5°С. Наиболее холодный месяц январь, реже февраль. Минимальная отмеченная температура -48°С. Средняя температура воздуха в январе на севере района -15,2°С, на юге - 4,6°С. Переход среднесуточной температуры выше +10°С наступает в первых числах мая. Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль. Максимальная температура в июле достигает +40°С. Средняя температура июля на севере района +20,3°С, на юге +21,6°С. Понижение температуры начинается со второй половины августа, а уже в середине сентября наблюдаются первые заморозки. Осенний сезон превышает весенний на 13-16 дней. Продолжительность периода с температурой выше +10°С 145 дней. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 185 дней.

Заморозки в воздухе заканчиваются в основном в третьей декаде мая, но в некоторые годы, особенно в пониженных местах, они возможны в первой декаде июня.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая - 152 см, наименьшая - 69 см.

По количеству выпадающих осадков Сергиевский район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет на юге района 370 мм/год и 480 мм/год - на севере. В теплый период осадков выпадает больше, чем в холодный. За теплый период года (апрель-сентябрь) осадки составляют 270 мм, за холодный период - 120 мм.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Сильные ветра способствуют развитию ветровой эрозии, особенно на остаточно-карбонатных почвах в засушливое время года.

Число дней с суховеями за теплый период составляет 15,8, в том числе интенсивных - 3,0 и очень интенсивных - 0,6.

2.2 Характеристики линейного объекта

Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения» в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области планируется размещение следующих сооружений: выкидной трубопровод от скважины №617, трасса ВЛ-6кВ на скважину №617, выкидной трубопровод от скважины №618, трасса ВЛ-6кВ на скважину №618, трасса кабеля КИПиА на скважину №618, выкидной трубопровод от скважины №620, трасса ВЛ-6кВ на скважину №620.

В административном отношении территория планируемого размещения линейных объектов расположена на северо-востоке Самарской области в Сергиевском районе.

Характеристика трассы выкидного трубопровода от скважины №617:

- проектируемая трасса выкидного трубопровода от скважины №617, протяженностью 472,0 м, следует от площадки скважины № 617 до площадки ИУ (проект 1688П) в общем северном направлении по пастбищным землям. По трассе пересечений нет. Перепад высот по трассе от 105 до 110 м. Площадка проектируемой скважины № 617 расположена на пастбищных землях, ближайший населенный пункт - с. Екатериновка. Рельеф на площадке всхолмленный, с перепадом высот от 100 до 115 м.

Характеристика трассы ВЛ-6кВ на скважину №617:

- проектируемая  трасса ВЛ-6 кВ на скважину № 617, протяженностью 35,0 м, следует от трассы ВЛ-6 кВ (заказ 1688П) до площадки скважины в общем западном направлении. Трасса следует по пастбищным землям. По трассе пересечений нет. Перепад высот по трассе от 111 до 119 м.

На проектируемой трассе ВЛ-6кВ предусматривается установка опор ЛЭП в количестве 3 единиц.

Характеристика трассы выкидного трубопровода от скважины №618:

- проектируемая трасса выкидного трубопровода от скважины №618, протяженностью 512,0 м, следует от скважины № 618 до площадки ИУ (проект 1688П) в общем северо-западном направлении по пастбищным землям. По трассе имеются пересечения с существующими инженерными коммуникациями – нефтепроводом и ЛЭП-6 кВ. Перепад высот по трассе от 119 до 140 м. Площадка проектируемых скважин №№ 611,618 расположена на пастбищных землях, ближайший населенный пункт - с. Боровка. По площадке проходит нефтепровод, ЛЭП-6 кВ и полевая дорога. Рельеф на площадке всхолмленный, с перепадом высот от 120 до 150 м.

Характеристика трассы ВЛ-6кВ на скважину №618:

- проектируемая трасса ВЛ-6 кВ на скважину № 618, протяженностью 26,0 м, в границах площадки скважины № 618.

Характеристика трассы выкидного трубопровода от скважины №620:

- проектируемая трасса выкидного трубопровода от скважины №620, протяженностью 1515,0 м, следует от площадки скважины № 620 до площадки узла приема СОД от скважины №620 в общем северо-западном направлении по пастбищным землям. По трассе имеются пересечения с существующими инженерными коммуникациями – нефтепроводом и ЛЭП-6 кВ. Перепад высот по трассе от 158 до 170 м. Площадка проектируемой скважины № 620 расположена на пастбищных землях, ближайший населенный пункт - с. Боровка. По площадке проходит полевая дорога. С западной стороны площадка ограничена лесом. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 165 до 176 м. Площадка проектируемой ИУ с узлами приема от скважин №№ 612, 620 расположена на пастбищных землях, ближайший населенный пункт - с. Екатериновка. С южной стороны площадки проходит нефтепровод и ЛЭП-6 кВ. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 165 до 176 м.

Характеристика трассы ВЛ-6кВ на скважину №620:

- проектируемая трасса ВЛ-6 кВ на скважину №, 620 протяженностью 258,0 м следует от проектируемой ИУ в общем юго-восточном направлении по пастбищным землям. По трассе имеются пересечения с существующими инженерными коммуникациями – нефтепроводом и ЛЭП-6 кВ. Перепад высот по трассе от 158 до 175 м.

На проектируемой трассе ВЛ-6кВ предусматривается установка опор ЛЭП в количестве 7 единиц.

Прокладка трубопроводов предусматривается подземная. Проектируемая глубина прокладки трубопроводов в грунт принята по СП 34-116-97 и составляет не менее 1м до верха трубы. При пересечении с существующими подземными коммуникациями выдержано расстояние в свету не менее 0,4 м., принят угол пересечения не менее 60°.

В соответствии с СП 34–116–97 промысловые трубопроводы относятся к III классу, III категории.

Рабочее давление промысловых трубопроводов принято равным 4,0 МПа для нефтегазосборных трубопроводов.

В соответствии с требованиями РД 39-132-94 по трассам трубопроводов от скважин устанавливаются опознавательные знаки:

– на углах поворота в горизонтальной плоскости.

Знаки устанавливаются с правой стороны по ходу движения продукта

перпендикулярно трубопроводу на расстоянии 1 м от его оси.

Также предусматривается установка опознавательные знаки.

На уклонах промысловых трубопроводов более 20 % в траншее устанавливаются специальные перемычки, предотвращающие размыв траншеи водами.

При наличии крупных валунов предусматривается их удаление из траншеи до прокладки трубопроводов.

2.3 Обоснование площади отвода земельного участка

Согласно данному проекту планировки территории, подготовленному в целях строительства объекта АО "Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения» общая площадь отвода в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области составляет 5,4704 га, из них:

выкидной трубопровод от скважины №617 – 1,0062 га;

трасса ВЛ-6кВ на скважину №617 – 0,0337 га;

выкидной трубопровод от скважины №618 – 1,0406 га;

трасса ВЛ-6кВ на скважину №618 – 0,0028 га;

трасса кабеля КИПиА на скважину №618 – 0,0174 га;

выкидной трубопровод от скважины №620 – 3,3384 га;

трасса ВЛ-6кВ на скважину №620 – 0,0313 га.

В состав линейных объектов входят площадные сооружения: опознавательные знаки, КИП, опоры ВЛ.

Полоса отвода под строительство указанных инженерных коммуникаций рассчитана на основании:

выкидной трубопровод - ширина полосы временного отвода для трассы выкидного трубопровода составляет 24,0 м («Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин№ СН 459-740);

трасса ВЛ-6кВ  - ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м («Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278 тм-т1);

трасса кабеля КИПиА - Ширина полосы временного отвода для трассы кабеля электрического силового, трассы кабеля КИПиА составляет 6,0 м.

Площадные характеристики сооружений, являющихся неотъемлемой частью линейных объектов:

железобетонные опоры ВЛ («Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278 тм-т1).

Исходя из вышеперечисленных факторов для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице:

| № | Номер кадастрового квартала | Номер земельного участка | Наименование объекта | Наименование правообладателей земельных участков | Категория земель | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь (кв.м.) | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пашня (кв.м.) | пастбище (кв.м.) | прочие земли (кв.м.) |
| 1 | 63:31:0502003 | :82/чзу1 | трасса выкидного трубопровода от скважины №617 | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0502003:82 | 10062 |  | 10062 |  |
| 2 | 63:31:0502003 | :82/чзу3 | трасса ВЛ-6 кВ | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0502003:82 | 337 |  | 337 |  |
| 3 | 63:31:0502003 | :82/чзу4 | трасса выкидного трубопровода от скважины №618 | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0502003:82 | 4752 |  | 4752 |  |
| 4 | 63:31:0502003 | :101/чзу2 | трасса выкидного трубопровода от скважины №618 | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 63:31:0000000:101 | 4 |  | 4 |  |
| 5 | 63:31:0502003 | :199/чзу1 | трасса выкидного трубопровода от скважины №618 | ООО "Национальная аграрная земельная компания" | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0000000:199 | 5650 |  | 5650 |  |
| 6 | 63:31:0502003 | :199/чзу3 | трасса ВЛ-6 кВ | ООО "Национальная аграрная земельная компания" | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0000000:199 | 28 |  | 28 |  |
| 7 | 63:31:0502003 | :199/чзу4 | трасса кабеля КИПиА | ООО "Национальная аграрная земельная компания" | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0000000:199 | 174 |  | 174 |  |
| 8 | 63:31:0502003 | :82/чзу7 | трасса выкидного трубопровода от скважины №620 | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0502003:82 | 3962 |  | 3962 |  |
| 9 | 63:31:0502003 | :199/чзу5 | трасса выкидного трубопровода от скважины №620 | ООО "Национальная аграрная земельная компания" | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0000000:199 | 29353 |  | 29353 |  |
| 10 | 63:31:0502003 | :101/чзу1 | трасса выкидного трубопровода от скважины №620 | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0000000:101 | 8 |  | 8 |  |
| 11 | 63:31:0502003 | :89/чзу1 | трасса выкидного трубопровода от скважины №620 | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0502003:89 | 61 |  | 61 |  |
| 12 | 63:31:0502003 | :199/чзу6 | трасса ВЛ-6 кВ | ООО "Национальная аграрная земельная компания" | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0000000:199 | 313 |  | 313 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 54704 |  | 54704 |  |

2.4 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, относящихся к III классу, составляет ориентировочно 300 м.

В пределах указанной санитарно-защитной зоны не размещается жилой

застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных учреждений.

Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному

использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях;

- прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально

допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны:

- охранная зона проектируемых выкидных трубопроводов и нефтепровода, которая, в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси.

- охранная зона проектируемой ВЛ-6кВ, которая составляет 10,5 м от оси.

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено, так как согласно заключению Министерства культуры Самарской области от 05.09.2014 года №26-04/3106 объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного (археологического) наследия не выявлено.

2.5 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»:

красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков на которых расположены линейные объекты:

выкидной трубопровод от скважины №617;

трасса ВЛ-6кВ на скважину №617;

выкидной трубопровод от скважины №618;

трасса ВЛ-6кВ на скважину №618;

трасса кабеля КИПиА на скважину №618;

выкидной трубопровод от скважины №620;

трасса ВЛ-6кВ на скважину №620.

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий,

определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже планировки территории.

2.6 Организация рельефа

Район входит в состав геоморфологической провинции Высокого Заволжья, для которой характерно: пересечение возвышенностей глубоко врезающимися речными долинами, высоко поднимающиеся водораздельные поверхности на 100-150 м над долинами рек. Реки, протекающие в широтном направлении, имеют четкую асимметрию склонов, вследствие чего южные и отчасти западные склоны к долинам рек и оврагов круче и короче склонов противоположных экспозиций.

Территория Сергиевского района расположена на междуречье рек Сок-Кондурча и Сок-Большой Кинель в северо-восточной части области. Поверхность территории постепенно понижается от востока к западу, в этом направлении текут и реки.

В формировании современного рельефа района существенную роль играет коренные пермские породы.

В северо-западной части района по правому берегу р. Сок расположены живописные возвышения, поросшие лесом, которые называют Сокскими горами или ярами, хотя это просто холмы, так как их высоты не более 200-250 м. Микрорельеф выражен очень разнообразными элементами рельефа в виде небольших хребтов, отрогов с каменисто-щебнистыми откосами, куполообразными возвышенностями, небольшими перевалами и разнообразными повышениями и понижениями. Картину изрезанности дополняют овраги, балки, встречаемые в большом количестве, иногда имеющие значительные глубины с обрывающимися склонами.

Кроме того, часто встречаются беспорядочно разбросанные по склонам и спускам, приуроченные к вершинам оврагов, не имеющие выходов, воронкообразные провалы правильной формы, а также пещеры, возникшие в результате карстовых процессов при выщелачивании растворимых горных пород-известняков, доломитов, гипсов.

Для всей территории Сергиевского района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи.

Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Серноводской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в Сергиевском районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 метров и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 метров абсолютной высоты и развит он в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 метров, глубина от 1,5 до 15-20 метров. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить: озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м. в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 метра. Карст в районе курорта и Серноводска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Яркой иллюстрацией проявления карста является уникальный природный объект района - Серноводская пещера, которая находится в 1 км от п. Серноводск в верховье Извесошного оврага, на западном склоне Серноводской возвышенности с многочисленными карстовыми воронками. Главный  вход простирается на северо-восток почти на 70 м, пересекается трещинами и ходами разной величины, есть несколько расширений - залов заваленных глыбами доломита и гипса. Исследователи предполагают, что на глубине около 70 м находится «подвальный» этаж пещеры.

Еще одной особенностью рельефа Сергиевского района является наличие геологических останцев, в том числе выделенных как памятники природы.

В геоморфологическом отношении территория Сергиевского района относится к провинции Высокого Заволжья с долинами второстепенных рек и делится рекой Сок на левобережье, или водораздел рек Сок-Большой Кинель и правобережье - водораздел рек Сок-Кондурча. В свою очередь левобережная часть реки Сок речками Сургут и Шунгут расчленяются на более мелкие водоразделы.

Наибольшим распространением в районе пользуются породы поздней Перми, залегающие на размытой поверхности раннепермских отложений. Четвертичные отложения приурочены в основном к речным долинам.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел ре и ручьев; делювием склонов; пролювием балок и оврагов; озерными и болотными образованиями.

Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большое количество щебня и гальки.

Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к породам четвертичного, неогенового, пермского, каменноугольного и девонского возраста.

Организация рельефа участка под строительство линейного объекта

запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом условий инженерно-геологических изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» по объекту АО "Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения» в апреле 2014 г.

- Обоснование положений по размещению площадного объекта

  - Обоснование положений по размещению площадного объекта

Строительство объекта АО "Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения» предусматривает следующие сооружения:

- площадка скважины №617;

- площадка скважины №618;

- площадка скважины №620;

- площадка узла приема СОД от скважины №620.

Согласно данному проекту планировки территории, подготавливаемому в целях строительства объекта «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения» общая площадь отвода в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области составляет 2,4940 га, из них:

- обустройство площадки скважины №617 – 1,0503 га;

- обустройство площадки скважины №618 – 0,6644 га;

- обустройство площадки скважины №620 – 0,7680 га;

- площадка узла приема СОД (скважины №620) – 0,0113 га;

Отвод под строительство площадок скважин №617, №618, №620, площадки узла приема СОД от скважины №620 рассчитаны в соответствии:

- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74;

- с земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- генеральным планом сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области;

- с проектными решениями объекта.

Исходя из вышеперечисленных факторов для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице:

| № | Номер кадастрового квартала | Номер земельного участка | Наименование объекта | Наименование правообладателей земельных участков | Категория земель | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь (кв.м.) | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пашня (кв.м.) | пастбище (кв.м.) | прочие земли (кв.м.) |
| 1 | 63:31:0502003 | :82/чзу2 | площадка скважины № 617 | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0502003:82 | 10503 |  | 10503 |  |
| 2 | 63:31:0502003 | :199/чзу2 | площадка скважины № 618 | ООО "Национальная аграрная земельная компания" | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0000000:199 | 6361 |  | 6361 |  |
| 3 | 63:31:0502003 | :82/чзу5 | площадка скважины № 618 | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0502003:82 | 283 |  | 283 |  |
| 4 | 63:31:0502003 | :82/чзу6 | площадка узла приема СОД | Администрация муниципального района Сергиеевский, земли неразграниченной государственной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0502003:82 | 113 |  | 113 |  |
| 5 | 63:31:0502003 | :199/чзу7 | площадка скважины № 620 | ООО "Национальная аграрная земельная компания" | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:31:0000000:199 | 7680 |  | 7680 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 24940 |  | 24940 |  |

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительство объекта АО "Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважин №617, 618, 620 Боровского месторождения».

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

  - Противопожарные мероприятия

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности

добычи  транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

Все противопожарные расстояния от проектируемого выкидного

трубопровода и нефтепровода до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 13-116-97).

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений

проектом предусмотрено следующее:

- Территория производственных объектов бурения скважин и добычи нефти и газа (в том числе привышечные сооружения, установки для сбора, хранения, транспортирования нефти и газа и др.), а также производственные помещения и оборудование должны постоянно содержаться в чистоте и порядке.

- Не допускается замазученность производственной территории, помещений и оборудования, загрязнение легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), мусором и отходами производства.

- Сгораемые отходы производства, мусор, сухая трава должны убираться и уничтожаться в безопасных в пожарном отношение местах. В местах разлива ЛВЖ и ГЖ пропитанный ими грунт должен быть тщательно промыт, убран и засыпан сухим песком или грунтом.

- Хранение нефти и других ЛВЖ и ГЖ в открытых ямах и амбарах на территории предприятий не допускается.

- Вокруг взрывопожароопасных объектов и сооружений, расположенных на территории нефтедобывающего предприятия, периодически должна скашиваться трава в зоне радиусом не менее 5 м.

- Запрещается складирование (хранение) сгораемых материалов в указанной зоне.

- Перед взрывоопасными объектами должны быть вывешены таблички с указанием местонахождения средств пожаротушения, которое обязаны знать все работающие.

- Закрытие переездов и участков дорог (с целью ремонта их или по другим причинам) и устройство объездного пути допускаются с разрешения руководителя предприятия по согласованию с пожарной охраной предприятия с указанием места, характера и срока работ.

- При раскопках дорог следует оставлять проезды шириной не менее 3,5 м, а также устраивать мостки через траншеи.

- В случае невозможности оставления проезда должен быть устроен объезд шириной 3,5 м для движения пожарных машин.

- Дорожные знаки, применяемые в этих случаях, должны соответствовать ГОСТ 10807-78.

- Курение на предприятиях допускается в специально отведенных (по согласованию с пожарной охраной предприятия) местах, оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой. В этих местах должны быть вывешены надписи «Место для курения».

- Во взрывоопасных помещениях телефонный аппарат и сигнальное устройство к нему должны быть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем категории и группе взрывоопасной смеси, которая может образоваться в данном помещении.

- У каждого телефонного аппарата должна быть вывешена специальная табличка с указанием номера телефона пожарной части для вызова ее при возникновении пожара.

- Запрещаются на территории предприятия разведение костров, выжигание травы, нефти.

- Въезд на территорию взрывопожароопасных предприятий и установок (резервуарные парки и др.) допускается только по специальному пропуску. Автотранспорт, тракторы и другие агрегаты должны быть оборудованы глушителями с искрогасителями, а также средствами пожаротушения.

- Запрещается прокладывать трубопроводы для транспортирования взрывопожароопасных веществ через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, распределительные устройства, электропомещения, помещения КИП и вентиляционные камеры.

- Запрещается применять для освещения скважин, насосных, нефтеналивных причалов, пунктов сбора и подготовки нефти, парков товарных резервуаров и других взрывопожароопасных производственных объектов и складских сооружений факелы, спички, свечи, керосиновые фонари, костры и другие источники открытого огня.

- На каждом предприятии должен быть составлен перечень производственных цехов, отдельных помещений, установок и складов с определением категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности.

- При этом следует руководствоваться Временными указаниями по классификации основных производств (отдельных помещений) и сооружений нефтяной промышленности по их пожаровзрывоопасности (ВСН 8-73).

- Запрещается выполнять производственные операции на оборудовании, установках и станках с неисправностями, что может привести к загораниям и пожарам, а также при отключении КИП, по которым определяются заданные режимы температуры, давления, концентрации горючих газов, паров и другие технологические параметры.

- Поверхность элементов оборудования и трубопроводов, имеющих при эксплуатации температуру выше 318 К (45 °С), должна иметь ограждения или несгораемую теплоизоляцию на участках возможного соприкосновения с ними обслуживающего персонала.

- Запрещаются ремонтные работы на оборудовании, находящемся под давлением, набивка и подтягивание сальников на работающих насосах и компрессорах, а также уплотнение фланцев на аппаратах и трубопроводах без снятия давления и отключения участка трубопровода или агрегата (насоса, компрессора) от других аппаратов и трубопроводов с помощью задвижек или заглушек в системе.

- За герметичностью оборудования (особенно фланцевых соединений и сальников) необходим строгий контроль. В случае обнаружения пропусков следует принимать меры по их устранению.

- Отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы, задвижки, промывочный раствор разрешается только паром или горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня запрещается.

- На буровых глубокого и структурно-поискового бурения в зимнее время должны быть предусмотрены парокотельные установки, водомаслогрейки и электрокотлы.

- Производственные сооружения и здания (скважины, насосные, компрессорные, сепарационные установки, резервуары и др.), а также разрывы между ними должны быть выполнены согласно требованиям соответствующих СНиП и «Инструкции по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности» СН 433-79.

- В местах прохода валов трансмиссии и трубопроводов через стену, отделяющую помещение с опасными в отношении взрыва и пожара выделениями от прочих помещений, должны предусматриваться сальники или другие устройства, исключающие возможность распространения этих выделений.

- Промасленный либо пропитанный бензином, керосином и иными ГЖ обтирочный материал следует складывать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании рабочего дня (или перед сдачей смены) ящики необходимо выносить в безопасное в пожарном отношении место. Содержимое ящиков в случае невозможности дальнейшего его использования по указанию начальника объекта, цеха и по согласованию с пожарной охраной предприятия нужно закапывать в землю или сжигать в отведенном для этих целей месте.

- Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, стационарные пожарные лестницы и несгораемые ограждения на крышах зданий, лестничные клетки, чердачные помещения должны постоянно содержаться в исправном состоянии и ничем не загромождаться.

- Чердачные помещения должны быть заперты, а слуховые окна - закрыты. Запрещается устраивать в лестничных клетках всевозможные кладовки, прокладывать промышленные газопроводы, трубопроводы с ЛВЖ и ГЖ, устраивать выходы из шахт грузовых подъемников, а также устанавливать оборудование, препятствующее передвижению людей.

- Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания.

- На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в производственном здании.

- Запрещается применение и хранение взрывчатых веществ, баллонов с газом под давлением, целлулоида, кинопленки, пластмасс, полимерных и других материалов, имеющих повышенную пожарную опасность, в подвальных помещениях и цокольных этажах производственных и административных зданий.

- Число эвакуационных выходов из каждого производственного здания и помещения, а также их конструктивное и планировочное решение должны соответствовать требованиям строительных норм и правил.

- Деревянные конструкции производственных объектов должны быть обработаны огнезащитным составом. Эту обработку следует периодически повторять.

- Проемы в противопожарных стенах и перекрытиях должны быть оборудованы защитными устройствами против распространения огня и продуктов горения (противопожарные двери, водяные завесы, заслонки, шиберы, противодымные устройства).

- 3При пересечении противопожарных преград различными коммуникациями зазоры между ними и конструкциями преград (на всю их толщину) должны быть наглухо заделаны негорючим материалом.

- Запрещается перепланировка производственных и служебных помещений, если нет соответствующего проекта, согласованного с местными органами надзора (в том числе с пожарной охраной) и утвержденного администрацией. При этом нельзя снижать пределы огнестойкости строительных конструкций и допускать ухудшение условий эвакуации людей.

- В производственных зданиях степени огнестойкости 1, 2, 3 нельзя устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовки из горючих материалов.

- В цехах и лабораториях, где применяют ЛВЖ, ГЖ и газы, следует предусматривать централизованное транспортирование и раздачу их на рабочие места. Во всех других случаях для переноски ЛВЖ и ГЖ нужно использовать безопасную тару специальной конструкции.

- Для цеховых кладовых должны быть установлены нормы максимально допустимого количества одновременного хранения ЛВЖ и ГЖ, красок, лаков и растворителей.

- На рабочих местах можно хранить только такое количество материалов (в готовом к применению виде), которое не превышает сменную потребность. При этом емкости должны быть герметично закрыты.

- Требования к объектовым складам красок, лаков и растворителей должны приниматься в соответствии с разделом СНиП 106-79 «Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования».

- Взрывопожароопасные объекты в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности» должны быть оборудованы соответствующими знаками пожарной безопасности.

- Производственные помещения и их оборудование надо периодически очищать от пыли и других горючих отходов. Сроки чистки устанавливаются технологическими регламентами или объектовыми (цеховыми) инструкциями. В местах интенсивного выделения отходов в виде пыли должны быть определены показатели их пожарной опасности.

- Спецодежду работающих необходимо своевременно стирать и ремонтировать. Администрацией предприятия для каждого цеха (производственной операции) должен быть установлен четкий порядок замены промасленной спецодежды чистой (периодичность стирки, обезжиривания, ремонта и т.п.).

Ближайшим подразделением пожарной охраны к проектируемым объектам является ПЧ-175 ООО «РН – Пожарная безопасность», которая дислоцируется в пос. Суходол Сергиевского района Самарской области на расстоянии 30 км от проектируемого объекта.

Время прибытия на объект в случае возникновения пожара составляет 45 минут (при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч).

Пожарная часть ПЧ-175 располагает двумя автоцистернами АЦ-5,0-40, находящимися в боевом расчете, а также автоцистерной АЦ-2,5-40, автомобилем рукавным АР-2, автомобилем пенного тушения АПТ-8,0-40 и пожарной насосной станцией-110, находящимися в резерве. Численность личного состава дежурного караула составляет 8 человек. Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими средствами.

Пожаротушение до прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами.

  - Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод

Для предотвращения и снижения последствий воздействия загрязняющих веществ на поверхностные и подземные воды в период строительства и эксплуатации объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

размещение технологического оборудования на насыпных основаниях, имеющих гидроизоляцию и обваловку;

обваловка вокруг резервуаров с учетом их емкости;

сбор и очистка сточных вод;

оснащение водоводов и нефтепроводов автоматическими задвижками;

применение защиты трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии с использованием полиэтиленовых лент;

применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы;

антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов и подземного оборудования лакокрасочными материалами;

100 % контроль сварных соединений;

размещение отходов в специальных отведенных для этих целей местах

(полигонах);

использование в системе пожаротушения пены, не оказывающей вредного воздействия в случае попадания в водные объекты;

регулярный вывоз отходов в места постоянного хранения или утилизации;

осуществление сброса сточных вод при наличии разрешения, при этом их очистка производится до состояния нормативно чистой воды и обеспечивает выполнение нормативов ПДК загрязняющих веществ;

своевременное проведение планово-предупредительного ремонта.

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

- принято стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР) материальное исполнение трубопровода;

- применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;

- применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной;

- защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами;

- использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

- автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных пределов;

- контроль давления в трубопроводе;

- автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе;

- аварийную сигнализацию заклинивания задвижек;

- контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях.

В соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной деятельности» мероприятия по регулированию выбросов не разработаны, так как выбросы загрязняющих веществ от проектируемого объекта создают на границе ближайшей жилой застройки приземные концентрации менее 0,05 ПДКм.р.

  - Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрено:

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

- защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

- жесткий контроль над регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

- на участках трассы нефтепровода вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

При производстве строительно-монтажных работ в местах пересечения древесно-кустарниковой растительности в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль над соблюдением правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено:

- разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- бросать горящие спички, окурки;

- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве трубопроводов необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

При засыпке трубопровода пространство под трубой и по ее сторонам будет заполняться рыхлым материалом. Операции по засыпке будут проводиться так, чтобы свести к минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений растительности. Грунт, который не поместится в траншее, будет сдвинут поверх траншеи для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки траншеи, трасса и другие участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности будут восстановлены до исходного (или близко к исходному) состояния.

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв и растительности, нарушаемых в ходе строительства, являются проведение технической и биологической рекультивации, а также противоэрозионные мероприятия.

Участок работ представлен в основном пахотными угодьями. Проектной документацией принято сельскохозяйственное направление рекультивации нарушаемых земель. Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический. Продолжительность первого этапа зависит от производства основных строительных работ. Работами биологического этапа предполагается восстановить пахотные и пастбищные угодья в их первоначальном качестве. Согласно рекомендациям ГИЗР, применительно к местным условиям, мелиоративный период восстановления плодородия пашни рекомендуется принимать сроком в два года, пастбища – в три года.

В течение этого периода предусматриваются мероприятия по сохранению насыпного почвенного слоя от эрозии, поддержанию его биологической активности, структуры почвы и воздушно-водного режима, а также накопление в почве органических веществ и азота.

  - Мероприятия по охране животного мира

Выявленные в районе строительных работ представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки.

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

Мероприятия по предотвращению гибели птиц на проектируемой ВЛ-6 кВ.

При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т.ч. ремонте, техническом перевооружении и реконструкции) воздушных линий электропередачи должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, оборудования антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов и др.

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током проектируемая ВЛ оборудуется птицезащитными устройствами ПЗУ- 6- 10 кВ в виде защитных кожухов из полимерных материалов.

4.6 Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проектной документации предусмотрен комплекс технических мероприятий:

- сбор продукции скважины осуществляется по напорной однотрубной герметизированной системе;

- выбор оптимального диаметра трубопровода для транспорта продукции скважины в пределах технологического режима;

- выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами перекачиваемой продукции;

- установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и автоматические блокировки;

- автоматическое отключение электродвигателя глубинного насоса скважины при отклонениях давления в выкидном трубопроводе - выше и ниже допустимого значения;

- применение блочного оборудования:

- - для замера дебита скважины – измерительной установки;

- покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков выкидного трубопровода, участков выкидных трубопроводов от существующих переподключаемых скважин, нефтегазосборного трубопровода, деталей трубопроводов, дренажных трубопроводов;

- обвалование устья скважины с целью предотвращения растекания нефтесодержащей жидкости по поверхности земли;

- защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления.

Для привлечения внимания к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, исключения возможности повреждения трубопроводов по трассе на углах поворота трассы, на пересечениях с подземными коммуникациями установлены опознавательные и запрещающие знаки.