- Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

- Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

В административном отношении изысканный объект расположен в муниципальном районе Сергиевский Самарской области.

Ближайшие населенные пункты находятся:

-	с. Сергиевск (ПС-110/10 кВ расположено на юго-западной окраине села);

-	с. Успенка (2,2 – 8,2 км к западу и северо-западу от проектируемой ВЛ);

-	пос. Сургут (3,5 – 9,7 км к юго-востоку от объекта изысканий).
По природным условиям район изыскания расположен в пределах Восточно-европейской равнины, в части Высокого Заволжья.

Преобладающий тип рельефа в данной местности – расчлененный долинами рек.

Сергиевский район находятся в пределах умеренного климатического пояса, для которого характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето. Данные о характерных температурах воздуха района работ представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Характерные температуры воздуха, °С

| Показатели | Температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Среднемесячная и годовая температура | -13,8 | -13,8 | -6,7 | 4,9 | 13,5 | 17,7 | 19,8 | 18,1 | 11,8 | 3,9 | -3,3 | -10,3 | 3,5 |
| Абсолютная максимальная температура | 5 | 5 | 15 | 31 | 34 | 38 | 41 | 38 | 35 | 26 | 16 | 7 | 41 |
| Абсолютная минимальная температура | -48 | -45 | -36 | -27 | -8 | -3 | 0,3 | -2 | -8 | -21 | -31 | -43 | -48 |
| Средняя максимальная температура | -9,5 | -8,9 | -2,1 | 10,5 | 20,6 | 24,6 | 26,4 | 25,1 | 18,2 | 8,5 | -0,2 | -6,4 | 8,9 |
| Средняя минимальная температура | -18,1 | -18,8 | -11,5 | 0,1 | 6,5 | 10,6 | 13,1 | 11,3 | 6,1 | -0,1 | -6,6 | -14,3 | -1,8 |

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,5°С. Самыми холодными месяцами года являются январь и февраль. Среднемесячная температура составляет минус 13,8 °С. Абсолютный минимум температуры за период наблюдений составил минус 48 °С. Самым жарким месяцем является июль. Максимальная среднемесячная температура за период наблюдений 19,8 ºС. Абсолютный максимум температуры наблюдался в июле и составил плюс 41 ºС.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной происходит, в среднем, 4 апреля, а осенью - 28 октября. Первые заморозки возможны в конце августа, последние обычно регистрируются в начале июня.

Атмосферные осадки в среднегодовой сумме составляют 422 мм. В теплое время года (с апреля по октябрь) выпадает 305 мм (72 % от общегодовой суммы) осадков, преимущественно в виде дождей. Наибольшее количество осадков выпадает в июле - (55 мм), наименьшее – в феврале (17 мм). Наблюденный суточный максимум осадков составляет 56 мм (13 VIII 1960 г.). Данные о месячном и годовом количестве осадков представлены в таблице 2.

Таблица 2-Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

| Станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Красное Поселение | 22 | 17 | 21 | 27 | 36 | 47 | 55 | 49 | 45 | 46 | 31 | 26 |

Относительная влажность воздуха средняя месячная наиболее холодного месяца (февраля) составляет 80-84 %, наиболее теплого месяца (июля) – 45,7 %.

Исследуемая территория относится к району с устойчивым залеганием снежного покрова. Появление снежного покрова в среднем отмечается 30 октября, а установление устойчивого снежного покрова – 28 ноября, при этом возможен значительный разброс по датам для раннего и позднего установления снежного покрова. Число дней со снежным покровом составляет 139 дня. Среднемноголетние показали динамики снежного покрова по м/с Красное Поселение приведены в таблице 3.

Таблица.3-Высота снежного покрова, см

| Дата появления снежного покрова |  |  | Дата образования устойчивого снежного покрова |  |  | Дата разрушения устойчивого снежного покрова |  |  | Дата схода снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | ранняя | поздняя | средняя | ранняя | поздняя | средняя | ранняя | поздняя | средняя | ранняя | поздняя |
| 30 X | 6 Х | 10 XII | 28 XI | 26 Х | 1 I | 5 IV | 17 III | 22 IV | 9 IV | 17 III | 27 IV |

В районе работ в течение холодного периода (XII – II) года преобладают ветра юго-восточного направления. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 3,9 м/с. В течение теплого периода (VI – VIII) преобладают ветра северного и западного направлений. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за август – 2,6 м/с. Данные о повторяемости ветров по направлениям приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Повторяемость скорости ветра по градациям, %

| Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| 23,4 | 27,5 | 22,5 | 12,7 | 6,1 | 4,1 | 2,0 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |

Таблица 5 - Средняя и максимальная скорость ветра, м/с

| Показатели | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Средняя скорость ветра | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,4 |
| Максимальная скорость ветра | 20ф | 18ф | 20ф | 20ф | 17ф | 17ф | 20ф | 16ф | 18ф | 20ф | 18ф | 17ф | 20ф |
| Порыв | 24ф | 24ф | 28ф | 25ф | 20ф | 21ф | - | 17а | 24ф | 24ф | 24ф | 20аф | 28ф |

Таблица 6 - Повторяемость направлений ветра, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 12 | 4 | 16 | 19 | 12 | 14 | 12 | 11 | 4 |
| II | 11 | 6 | 11 | 17 | 12 | 15 | 17 | 11 | 2 |
| III | 10 | 7 | 13 | 17 | 12 | 17 | 16 | 8 | 3 |
| IV | 9 | 6 | 17 | 14 | 14 | 16 | 15 | 9 | 2 |
| V | 14 | 8 | 12 | 12 | 9 | 15 | 20 | 10 | 3 |
| VI | 20 | 12 | 11 | 7 | 6 | 10 | 18 | 16 | 3 |
| VII | 16 | 10 | 13 | 10 | 5 | 10 | 21 | 15 | 3 |
| VIII | 16 | 10 | 15 | 11 | 6 | 10 | 17 | 15 | 3 |
| IX | 13 | 7 | 12 | 11 | 9 | 15 | 20 | 13 | 4 |
| X | 11 | 5 | 7 | 11 | 14 | 19 | 20 | 13 | 4 |
| XI | 7 | 5 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 7 | 2 |
| XII | 6 | 7 | 18 | 18 | 13 | 15 | 16 | 7 | 2 |
| XII-II (зима) | 10 | 6 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 10 | 3 |
| III-V (весна) | 11 | 7 | 14 | 14 | 12 | 16 | 17 | 9 | 3 |
| VI-VIII (лето) | 17 | 11 | 13 | 9 | 6 | 10 | 19 | 15 | 3 |
| IX-XI (осень) | 10 | 6 | 10 | 12 | 13 | 18 | 20 | 11 | 3 |
| Год | 12 | 7 | 13 | 13 | 11 | 15 | 18 | 11 | 3 |

В течение года в районе работ преобладают ветра западного направления. Преобладающие направления ветра по сезонам и за год показаны на рис. 1.

Рисунок 1. Роза ветров за сезоны и за год

Гололедно-изморозиевые явления в той или иной мере наблюдаются ежегодно, в период с конца октября до начала апреля. Основными гололедообразующими потоками являются ветры южных румбов и в меньшей степени северо-западных направлений. Толщина стенки гололеда для проводов диаметром 10 мм, возможная один раз в пять лет, составляет 15 мм.

Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка по м/с Красное Поселение приведено в таблице 7.

Таблица 7 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка

| Явление |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед | средне | - | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,09 | - | 3 |
|  | наибольшее | - | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 12 |
| Зернистая изморозь | средне | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,09 | 0,3 | 0,09 | - | 1 |
|  | наибольшее | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
| Кристаллическая изморозь | средне | - | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,2 | - | 10 |
|  | наибольшее | - | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 8 | 2 | - | 21 |
| Мокрый снег | средне | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,09 | - | 0,6 | - |
|  | наибольшее | - | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 6 |
| Сложные отложения | средне | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | 0,09 | - |
|  | наибольшее | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Среднее число дней с обледенением всех видов | средне | 0,3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0,5 | - | 15 | - |
|  | наибольшее | - | 3 | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | 3 | - | 33 |

Из неблагоприятных атмосферных явлений отмечаются туманы и метели. Среднее и наибольшее число дней с туманом представлено в таблице 8. Данные о средних и наибольших числах дней с метелями и грозами представлены в таблицах 9 и 10.

Таблица 8 - Среднее и наибольшее число дней с туманом

| Число дней с туманом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Среднее | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Наибольшее | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 14 | 8 | 32 |

Таблица 9 - Среднее и наибольшее число дней с метелями

| Число дней с метелями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | X | XI | XII | I | II | III | IV | Год |
| Среднее | 0,6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0,3 | 22 |
| Наибольшее | 3 | 7 | 15 | 16 | 12 | 11 | 2 | 43 |

Таблица 10 - Среднее и наибольшее число дней с грозами

| Число дней с грозами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Год |
| Среднее | 0,6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| Наибольшее | 3 | 10 | 13 | 14 | 11 | 3 | 39 |

Грозовая деятельность наиболее развита в теплый период года: с мая по сентябрь. Среднее число дней с грозой в год 26. Наибольшая продолжительность гроз наблюдается в июне и июле. Средняя продолжительность грозы в день составляет 1,8 часа. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов в рассматриваемом районе равна 1,70 м, песчаных - 1,73 м, согласно СНиП 2.02.01-83.

Согласно СП 20.13330.2016 [8] исследуемая территория по весу снегового покрова относится к IV району S0 = 2,0 кПа, по давлению ветра относится к II району ω0 = 0,30 кПа, по толщине стенки гололеда к II району b = 5 мм. Согласно СП 131.13330.2012 [3] по климатическому районированию для строительства территория относится к II-B. Согласно СП 50.13330.2012 Приложение В территория изыскания относится к 3 зоне влажности (сухая).

Территория района работ относится к лесостепной зоне и проходит по пастбищным землям.

В районе изысканий развита сеть автодорог областного и местного значения, соединяющие населенные пункты. Подъезды к проектируемым площадкам можно осуществлять по автодорогам местного значения и грунтовым дорогам.

Опасных природных и техноприродных процессов в районе работ не имеется.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Административное значение подъездной межпромысловой автодороги:  для размещения подъездных путей к скважине № 10, узла учета нефти Северо-Успенского месторождения в Сергиевском районе Самарской области - частная автомобильная дорога необщего пользования в Самарской области.

Представленным проектом, рассматривается частная необщего пользования автомобильная дорога, со следующими основными техническими показателями, приведенными в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Техническая категория дорог | – | V |
| Ширина дорог | м | 12-15 |
| Протяженность автодороги от автомобильной дороги общего пользования Самарской области «Сергиевск-Успенка» на км 5+15м к КТП трассы ВЛ-10 кВ на Северо-Успенском нефтяном месторождении | км | 3,955 |
| Количество полос движения | шт. | 1 |
| Ширина проезжей части | м | 3,5 |

Для частной необщего пользования автомобильной дороги V технической категории, согласно п.2  постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» определение границы зоны планируемого размещения линейного объекта (границ полосы отвода) согласно приложениям №№ 1-14 к настоящим нормам и приложению № 15 не производится применительно к участкам автомобильных дорог:

а) требующих в соответствии с нормами проектирования автомобильных дорог, включая автомобильные дороги необщего пользования, индивидуальных проектных решений земляного полотна.

Согласно п.3 постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»  границы полосы границы зоны планируемого размещения (границы полосы отвода) определяются расчетным путем при подготовке документации по планировке территории, проектной документации и результатов инженерных изысканий и составляют минимальное значение от оси автодороги – 9 м, и максимальное – 15 м.

Согласно ст.26 п.2 приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м для автодороги V категории и является границей территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В зоне размещения частной автомобильной дороги необщего пользования расположенной в сельском поселении Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области расположены газопровод, ВЛ – 10 кВ для «Обустройства Северо-Успенского месторождения», кабель связи.

В зоне планируемого размещения автомобильной дороги не предусматривается перенос (переустройство) инженерных коммуникаций.

- Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительных регламентов, в том числе предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные правилами застройки и землепользования муниципальных образований, на территории которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта, на земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов не распространяются.

- Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

В таблице 3 приведена ведомость существующих, пересекаемых инженерных коммуникаций в зоне планируемого размещения автомобильной дороги:

Таблица 3

| Пикетажное значение пересечения ПК+ | Наименование коммуникации | Диаметр трубы, мм | Глубина до верха трубы, м | Угол пересечения, градус | Владелец коммуникации | Адрес владельца или № телефона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК0+35 | кабель связи | - | - | 60 | ПАО "Ростелеком" | - | - |
| ПК1+7 | газопровод | 110 | 1,2 | 60 | OOO "Средневолжская газовая компания" | - | - |
| ПК1+21 ПК7+4 ПК12+28 ПК30+40 ПК35+20 ПК38+15 | ВЛ 10кВ | - | - | 45 | АО "Самараинвестнефть" | - | - |

- Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

В данном проекте планировки территории отсутствуют пересечения зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

- Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и  т.д.)

В данном проекте планировки территории отсутствуют пересения зоны планируемого размещения линейного объекта автомобильной дороги с водными объектами.