Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 04/10-УЗЗ от 12.10.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Cергиевский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план сельского поселения Серноводск муниципального района Cергиевский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                               Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области.

2. Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист №2(а), М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП)

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:10000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:10000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельсксого поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:10000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры

функциональных зон.

8. Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ 7

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ 21

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК 21

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка. 21

2.1.2. Место и роль сельского поселения Серноводск в системе расселения Самарской области 25

2.1.3. Местоположение сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский на территории Самарской области. 26

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 27

2.1.4.1. Климат 27

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 28

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 29

2.1.4.4. Опасные природные процессы 30

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 34

2.1.4.6. Полезные ископаемые 34

2.1.4.7. Почвы и растительный покров 35

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы 35

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК 36

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Серноводск 36

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов 36

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский 40

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Серноводск муниципального района Сергиевский 46

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Серноводск. 49

2.3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК 51

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 51

2.4.1. Жилая зона 51

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 52

2.4.2. Общественно-деловая зона 53

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 54

2.4.3. Зона производственного использования 61

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры 61

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 62

2.4.4.1.1. Внешний транспорт 62

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта 62

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств. 62

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов 62

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры 65

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 65

2.4.5.1.1. Водоснабжение 65

2.4.5.1.2. Водоотведение 66

2.4.5.1.3. Теплоснабжение 67

2.4.5.1.4. Газоснабжение 68

2.4.5.1.5. Электроснабжение 68

2.4.5.1.6. Электросвязь 70

2.4.6. Зона рекреационного назначения 71

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 71

2.4.8. Зона специального назначения 71

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 72

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий 72

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия 72

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 75

2.5.2. Санитарно-защитные зоны 78

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 78

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения 80

2.5.2.3. Кладбища 80

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов 80

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Серноводск 81

2.5.2.6. Объекты электроснабжения 81

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура 81

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 81

2.5.4. Охранные зоны 82

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 83

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении 84

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 87

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых 87

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 89

2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 90

2.7. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЕКТИРУЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ 90

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК 91

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 91

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЕРНОВОДСК 93

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК 96

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение 96

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон 96

3.3.2.1. Развитие жилой зоны 97

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда 97

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны 98

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания 102

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования 104

3.3.2.3.1.Планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения 104

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры 104

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 104

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение 105

3.3.2.4.1.2. Водоотведение 107

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение 108

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение 109

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение 111

3.3.2.4.1.6. Электросвязь 117

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры 119

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры 119

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть 120

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения 122

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 122

3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны 123

3.3.2.7.Развитие зон специального назначения 125

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования 125

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 126

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК 130

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 131

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 132

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 132

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК 134

5. ВЫВОДЫ 138

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Сергиевский Самарской области № 04/10-УЗЗ от 12.10.2011 года, заключенного с администрацией муниципального района Сергиевский

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта № 270 от  05.11.2008г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9104-260/08 от 05  ноября 2008 года с администрацией муниципального района;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области.  Разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004г, на основании государственных контрактов  №226 от 30.04.2004 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 27 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии"

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерацииот 30 января 2012 г. № 19.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Сергиевский Самарской области 28 декабря 2004 года N 181-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ от 25 февраля 2005 года N 45-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12.05.2010 №168

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

- Областная целевая программа "Развитие метрополитена в городском округе Самара на 2010 - 2018 годы" утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 №543 (в редакции от 27.05.2011 N 237)

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Cергиевский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Серноводск, о среднегодовом приросте населения с.п. Серноводск и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Серноводск м.р. Сергиевский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения «Первомайский сельсовет».

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Серноводск.

- Территориальное планирование сельского поселения Серноводск осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Серноводск (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Серноводск являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Серноводск, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Серноводск исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Сергиевского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Серноводск по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Серноводск для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Сергиевского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Серноводск;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Серноводск;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Серноводск;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Серноводск для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Серноводск в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Серноводск, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Серноводск;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Серноводск.

# 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка.

На территории современного муниципального района Сергиевский люди поселились около ста тысяч лет назад. В раннем бронзовом веке на этих землях жили племена ямной культуры. Они занимались скотоводством и всю жизнь передвигались за своими стадами. Их захоронения  известны на всей территории Сергиевского района, но наибольшее их количество обнаружено в районе населенных пунктов: с. Калиновка, с. Чекалино, с. Черновка, п. Серноводск.

# Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенныена территории с.п. Серноводск м.р. Сергиевский Самарской области (Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области)

Таблица№1

| № | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Красноярка | селище | Красноярка | 0,5 км св | II-I тыс. до н.э. | 12,00 |
| 2 | Красноярский | селище<*> | Красноярский, цен. ус. | 0,25 км юз | II тыс. до н.э. | 6,30 |
| 3 | Серноводск | кург. один. | Серноводск | 1 км ююв | не определ. | 1,00 |
| 4 | Серноводск I | кург. мог. | Серноводск | 1 км ююв | не определ. | 1,50 |
| 5* | Серноводск I (у горы Шихан) | кург. мог. | Серноводск | 3 км юв | не определ. | 2,20 |
| 6* | Серноводск II | кург. мог. | Серноводск | 3 км юв | не определ. | 1,40 |
| 7* | Серноводск II | селище | Серноводск | 6 км юв | II тыс. до н.э. | 12,00 |
| 8* | Серноводск IV | селище | Серноводск | 3 км юв | II тыс. до н.э. | 3,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Красноярка I | кург. один. | Красноярка | Вост.окраина | не определ. | 0,00 |
| 10 | У кладбища г.Серноводск | кург. мог. | Серноводск | 2 км с | не определ. | 0,00 |
| 11* | Шихан I | кург. мог. | Серноводск | 5,5 км юв | II тыс. до н.э. | 0,00 |

* ОКН, расположенные на территории других поселений.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Сергиевского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская (1586 г.), Сызранская (1683 г.), Кашпирская (1687 г.).

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка (1700 г.), Сергиевск (1703 г.),  Кинель (1731 г.), Красный Яр.

На Сергиевскую крепость было возложено две основных задачи: защита рубежей страны от набегов степных кочевников-ногайцев и калмыков и охрана трех серных заводов, открывшихся на реке Сок в 1703 году. Активное развитие добычи серы было необходимо для русской военной промышленности.

В том же 1703 году по Указу Петра I был сформирован посёлок Ново-Сергиевск. Первоначально он состоял из киргизских и калмыцких кибиток, палаток, шалашей и землянок, лишь кое-где были маленькие избушки.

С XVIII в. Петр I, и в большей степени Екатерина II, раздают вновь осваиваемые земли своим приближенным и  мелкопоместным дворянам.

В 1824 году в Ново-Сергиевске у Серного озера помещики стали строить небольшие деревянные дома, колонны которых увивали плющом. Так возник красивый, украшенный цветами Серный городок. С 1830 года городок стал заселяться постоянными жителями и быстро расти. Причиной быстрого заселения его территории были лечебные источники.

Сероводородные источники и иловые грязи, обнаруженные в районе Сергиевска в начале XVII века, после основания Сергиевской крепости стали использовать для лечебных целей. В 1833 году здесь открывается бальнеологический курорт «Сергиевские минеральные воды». Серный городок стал развиваться как поселок для жилья и приема больных.

В 1833-1843 году в Серном городке был сооружен театр с ресторациями. Стены, окна, двери, люстры и канделябры - все тонуло в зелени; балкон и терраса также превратились в зеленый цветник. Из окон театра звучала оркестровая музыка, слышались звуки фортепьяно.

В 1841 году было открыто почтовое отделение. В 1862 году селение получило свое настоящее название — Серноводск. В этот период Серноводск был похож на небольшой уездный городок, все строения в котором были окружены палисадниками и садами. В центре находилась большая площадь, на которой красовалась деревянная церковь. В это время в Серноводске насчитывалось 300 домов и  865  жителей. В 1867 году на средства купца Плеханова была открыта школа, в 1891 году - телеграф.

Развитие промышленности, охватившее в XIХ веке европейскую часть Российского государства, усилило интенсивность освоения восточных регионов, богатых природными ресурсами. На восток потянулись нити железных дорог. В 1877 году построенная Моршанско-Сызранская железная дорога получила продолжение в виде Оренбургской железной дороги, которая пролегла через Самару и Бузулук на восток. В 1888 г. ее  новая ветка соединила Самару с Уфой, а затем и с Челябинском. В 1897 году от Кротовки до Сергиевска под руководством Н.Г.Гарина-Михайловского была проложена узкоколейка, проходящая через Серноводск.

Несмотря на череду грозных событий, которую, как и вся Россия, Серноводск пережил в начале ХХ века, здесь сохранилась значительная часть исторических объектов, которые сегодня составляют культурное наследие этого поселка.

Таблица №2

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Серноводск**

| №№ п/п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Театр | 1883 г. | п. Серноводск | 426 |
| 2 | Железнодорожная станция“Серные воды” (комплекс): 1) ж/дорожный вокзал; 2) склад (багажное отделение); 3) санузел | 1913 г. ХIХ в. конец ХIХ в. | п. Серноводск | 426 |
| 3 | Административное здание | Конец ХIХ в. | п. Серноводск | 426 |
| 4 | Плотина | Конец ХYIII в. | п. Серноводск | 426 |
| 5 | Серный завод | Конец ХIХ в. | п. Серноводск | 426 |
| 6 | Серные промыслы на реке Сок (комплекс) | 1703 г. | п. Серноводск | 426 |
| 7 | Административное здание | 1827 г. | п. Серноводск | 426 |
| 8 | Курорт “Серноводск” (комплекс): 1) административное здание; 2)бювет; 3) водоочистительный колодец в виде беседки; 4) водоочистительный колодец в виде ротонды | 1827 г. 1907 г. конец ХIХ - начало ХХ вв. начало ХХ в. | п. Серноводск | 426 |

** Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области. До настоящего времени проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Серноводск, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

После провозглашения Советской власти на территории современного Сергиевского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

Территория Самарской губернии оставалась неизменной до 1919 года. В 1928 году в административно-территориальном устройстве страны произошли изменения - в его основу лег метод экономического районирования, была образована Средневолжская область.

В этот период в решающую стадию вступила коллективизация сельского хозяйства, которая сопровождалась раскулачиванием и принудительной высылкой зажиточных крестьян. Так в 1928 году в окрестностях Серноводска на базе организованного хозяйства по добычи торфа для санатория «Сергиевские минеральные воды» и выращивания овощей и плодов для нужд санатория сформировался посёлок Красноярка.

Процесс коллективизации сопровождался разукрупнением районов и разделением Средне-Волжской области. В 1936 году Самарская губерния была преобразована в Куйбышевскую область, в состав которой вошел вновь образованный Сергиевский район, включающий 71 населенный пункт, в том числе и п. Серноводск. К 1943 году Самарская область получила современные границы.

25.02.2005 г. на территории муниципального района Сергиевский Самарской области образовано 16 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Серноводск, включающее: поселок Красноярка, поселок Серноводск, являющийся административным центром сельского поселения.

Сельское поселение Серноводск расположено на юго-западном склоне Серноводской возвышенности, красиво окаймлено степными реками Шунгут, Сургут и Сок, что в сочетании с березовой и дубровой рощами придает особую привлекательность местному ландшафту. Здесь находятся два старинных парка (верхний и нижний), которые являются памятниками живой природы и истории. До наших дней сохранилось несколько могучих деревьев, вызывающих чувство восхищения своей мощью и величием (в их числе редкое дерево - осокорь, посаженное в 1901 году).

Главной достопримечательностью с.п. Серноводск является памятник природы Серное озеро. Оно расположено на территории курорта «Сергиевские Минеральные Воды». Площадь водного зеркала составляет около гектара, а глубина не превышает трех метров. Озеро образовано сероводородными источниками, выходящими из полугоры на земную поверхность и дающими в сутки 6 миллионов литров воды. Дно озера покрыто мшистым ковром, содержащим различные газы и сероводород. Подо мхом залегает слой лечебной грязи и сероводородного торфа. В сутки в озере образуется 80 кг серы. Из-за высокой концентрации сероводорода в озере нет живых организмов. В то же время наличие сероводорода придает озеру потрясающее своеобразие - изменчивость цвета воды в течение непродолжительного времени от светло-изумрудного или пепельного до ярко-синего.

Вода из Серного озера вытекает в виде реки Молочной, которая впадает в р. Сургут.

Серное озеро                                                                        Серноводская пещера

В полутора километрах от п. Серноводск в верховье Извесошного оврага на западном склоне Серноводской возвышенности с многочисленными карстовыми воронками, близ дубовой рощи находится Серноводская пещера, которую еще называют пещерой Степана Разина.

По объему вместе с ходами она занимает второе место в Самарской губернии, а по протяженности (550м) - самая крупная в Самарской области. В пещере обитает множество летучих мышей. Главный вход в пещеру начинается со дна небольшого карстового провала и простирается на северо-восток почти на 70 м. Во многих местах он пересекается трещинами и ходами разной ширины. Одни из них заканчиваются тупиками в плотных породах, другие - в обвалах. Есть несколько расширений - залов, заваленных глыбами доломита и гипса.

Пещера имеет научно-познавательное значение, ее охранную зону нельзя нарушать.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Серноводск в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Серноводск входит в состав буферной зоны.

Сельское поселение Серноводск муниципального района Сергиевский, расположено в северо-восточной части района близ реки Сургут, в 5  километрах от общесистемной транспортной магистрали (федеральной автодороги М5), соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Серноводск является переменно растущим поселением, с притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения составила 3645 человек. Доля трудоспособного населения немного ниже среднего показателя по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Серноводск располагает местами приложения труда, на его территории находится многопрофильное лечебное учреждение федерального значения и ряд других предприятий, включая коммерческие частные предприятия и магазины. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации, и на центры МСР (с.Сергиевск, п.г.т.Суходол). Наличие ценных природных ресурсов и историко-культурный потенциал сельского поселения позволили его включить в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Серноводск как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства коттеджной застройки и сельских усадеб.

Поселение нуждается в формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов обслуживания и рекреации с использованием бальнеологического ресурса поселения.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский на территории Самарской области.

Сергиевский район расположен на северо-востоке Самарской области. Это один из крупнейших сельских районов Самарской области.  Сергиевский район граничит с муниципальными районами Самарской области:

- на севере с Челно-Вершинским и Шенталинским ;

- на востоке с Исаклинским и Похвистневским;

- на юге с Кинель-Черкасским и Красноярским;

- на западе с Елховским и Кошкинским.

Сельское поселение Серноводск расположено в центральной части муниципального района Сергиевский Самарской области.

Законом Самарской области  №45-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Серноводск.

Сельское поселение Серноводск граничит с сельскими поселениями муниципального района Сергиевский:

- с сельским  поселением Антоновка ;

- с сельским поселением  Кармало-Аделяково;

- с сельским поселением  Калиновка ;

- с городским поселением. Суходол;

- с сельским поселением  Сургут;

- с сельским поселением Сергиевск.

Сельское поселение Серноводск, включает два населённых пункта:

- посёлок, Серноводск относится к крупным* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 3000 до 5000 человек  (фактическая численность  3611 человек)

-посёлок, Красноярка относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 50 человек (фактическая численность 34 человека).

Данные о существующей численности населения сельского поселения Серноводск приведены по состоянию на 01.01.2011 г., общая численность составляет 3645 человек.

- *   пункт 4.4 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*)

.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Сельское поселение Серноводск расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной  малоснежной зимой, короткой весной и осенью и жарким сухим летом.  Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает– 48°С. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря . Средняя глубина промерзания почвы составляет  79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая-69 см.

По количеству выпадающих осадков  поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм/год. В  теплый период года осадков выпадает больше, чем в холодный.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении   территория относится к провинции Высокого Заволжья, характерной особенностью которой является изрезанность долинами рек.

В речных долинах распространены аккумулятивные и эрозионные террасы. Последние развиты в тех местах, где реки пересекают тектонические поднятия. В отличие от аккумулятивных, эрозионные террасы сложены коренными породами.

Сергиевский район отличается разнообразием рельефа. В формировании современного рельефа принимали участие многочисленные факторы. К ним относятся тектонические движения земной коры, неоднократные отступления и наступления морских вод, а также эрозионные процессы.

Территория  сельского поселения Серноводск рассечена  многочисленными оврагами глубиной до 15 м. Длина оврагов достигает 1,2 км. Склоны оврагов крутые, местами в виде уступов. В низовьях овраги имеют террасы, высота которых достигает 3-4 м.

Овраги рассекают всю территорию на пологие гряды, ширина гряд колеблется от 200 до 500 метров.

Пониженные участки рельефа в паводковый период затапливаются.

Для всей территории района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи. Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Серноводской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 м и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 м и развит в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 м, глубина - от 1,5 до 15-20 м. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 м. Карст в районе курорта Серноводска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса – это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития

плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел рек и ручьев, делювием склонов, пролювием балок и оврагов, озерными и болотными образованиями. Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большого количества щебня и гальки. Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория  относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна. Основными объектами гидрографии являются реки: Сок, Сургут, Липовка.

Уровень  затопления весенними паводками составляет 1%.

Подземные воды приурочены к породам четвертичного, неоногенового, пермского, каменноугольного и девонского возраста.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

- Водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми.  Широкое распространение вод кутулукской свиты, их неглубокое залегание и хорошее качество дает возможность использовать их для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

- Водоносный комплекс малокинельских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. В настоящее время подземные воды свиты на площадях неглубокого залегания и широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов с помощью буровых скважин.

В Серноводском районе выделено 8 водоносных горизонтов.

Химический состав подземных вод определяется основными породообразующими минералами – доломитом, кальцитом и гипсом. Состав вод, поступающих с инфильтрацией, формируется в верхней части зоны аэрации, где под влиянием растворенной углекислоты почв, взаимодействующей с доломитовой мукой должны образовываться гидрокарбонатные магниево-кальциевые или кальциево-магниевые воды с низкой минерализацией. При возрастании минерализации, преимущественно за счет смешивания с сульфатно-кальциевыми водами, ранее взаимодействовавшими с гипсом, тип воды становится сульфатным магниево-кальциевым.

Тип воды при минерализации ниже 500-600 мг/л гидрокарбонатный. В зависимости от состава коренных пород, подстилающих четвертичный покров, по катионному составу это могут быть кальциевые (известняки), кальциево-магниевые (доломиты). Для некоторых проб этого типа характерна высокая доля натрия.

При дальнейшем повышении минерализации до 1500 мг/л воды становятся сульфатно-гидрокарбонатными, магниево-кальциевыми и при дальнейшем повышении минерализации сульфатными, магниево-кальциевыми или просто кальциевыми. Хлор и натрий не превосходят 20 %-экв.

Минерализованные воды часто содержат сероводород около 85 мг/л. В сочетании с рассеянным пиритом, серой и битумами это указывает на восстановительные условия в области минерализованных вод.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек, оползни, подтопление, заболачивание.

В результате проведения инженерно-геологической съемки и анализа архивных материалов, выполненной ОАО «ПНИИИС» в 2011 году (отчет «Специальные карстологические исследования в районе поселений Сергиевск и Серноводск Сергиевского района, где карстопроявление относится к категории весьма опасных природных процессов», на территории п. Серноводск выявлены карстово-суффозионные процессы, оползни, эрозия, подтопление и заболачивание.

Количественная оценка распространения экзогенных геологических процессов получена по коэффициенту пораженности и приведена в таблице №3

Таблица №3

Пораженность территории п. Серноводск экзогенными геологическими процессами

| №№ п/п | Наименование процесса | Коэффициент пораженности |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | случаев/км² | площадь/км² |  |
| 1 | Карстово-суффозионные процессы | 19,8 | - | учтены и локальные оседания неясного генезиса |
| 2 | Оползни | - | 0,04 | - |
| 3 | Эрозия | 1,7 | - | - |
| 4 | Заболачивание | - | 0,03 | - |

В процессе инженерно-геологической съемки оценивалось воздействие экзогенных процессов на состояние инженерных сооружений. Балльность деформаций принята по классификации Г.И. Тер-Степаняна, Е.П. Емельяновой, 1956г.

| Балл I | Деформации незаметны или отсутствуют. |
| --- | --- |
| Балл II | Заметные деформации. В каменных зданиях трещины в кладке и по линиям оконных проемов. Трещины, разрушение асфальтового покрытия. |
| Балл III | Значительные деформации. Трещины в каменной кладке, швы кладки местами показывают вертикальное смещение. |
| Балл IV | Сильные деформации. Сильные повреждения, делающие их частично или полностью непригодными для жилья. Широкие сквозные трещины в стенах. Трещины пересекают все здание. Cтены отходят от вертикального положения. |
| Балл V | Разрушающие деформации. Здание совершенно не пригодно для эксплуатации. стены грозят обрушением. |
| Балл VI | Полное разрушение зданий и сооружений. |

Карстово-суффозионные процессы

В п. Серноводск наблюдаются разнообразные карстовые формы в сульфатных (гипс, ангидрит) и карбонатных породах (известняки, доломиты). Согласно СП-11-105-97 ч. II эти породы относятся к среднерастворимым и труднорастворимым. Кроме этого активно развивается суффозия, генетически связанная с карстом.

Влияние техногенных факторов на развитие карстово-суффозионных процессов на застроенной территории значительно. Под воздействием сосредоточенных фильтрационных потоков существенно изменяются градиенты и скорости фильтрации подземных вод на ограниченной площади, превосходящие природные.

При инженерно-геологической съемке отмечались просадки земли у водоразборных колонок и смотровых колодцев.

Замкнутые понижения поверхности зафиксированы на обочинах дорог рядом с кюветами. Динамическое воздействие от транспорта является дополнительным фактором, способствующим образованию понижений и разрушению дорожного покрытия.

Проседания земли отмечаются у цоколей зданий при отсутствии, разрушении или недостаточной ширине отмостки.

Деформация зданий и сооружений

Карстово-суффозионные процессы на территории поселения влекут за собой деформации многих зданий и сооружений, как санаторных корпусов, так и жилой зоны. При наблюдениях 2001 г. были заложены следующие наблюдательные участки III категории: «пансионат Транспортников», дом № 28 по ул. Калинина, здание Лесхоза, дом № 53 по ул. Революции, корпуса Парковой зоны и Степного отделения санатория СМВ.

На изученной территории выявлены разнообразные поверхностные карстовые и карстово-суффозионные формы.

Открытый карст наблюдается на востоке поселения, в местах выхода на поверхность гипсо-ангидритовой толщи.

В основном открытые карстовые формы представлены воронками средней глубины, овальными в плане. Также встречаются сложные сочленения воронок по типу «восьмерки» с соединительной «ступенью», располагающейся на 0,5-1 м ниже бровок воронок.

Перечень и краткая характеристика современной активности карста приведена в таблице №4

Таблица №4.

Сведения о современной активности карста по фондовым материалам

| № п/п | Вид проявления | Местонахождение | Дата образования | Диаметр, м | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блюдце | Степное отделение санатория «СМВ» Серноводск в 17 м от провала в сторону кор 1 | 12.04.59 | 10х15 | 9 |
| 2 | Провал | Степное отделение санатория «СМВ» Серноводск в 21 м от корп 3 в 40 м от кор 1 | 12.04.59 | 6х7 | 8 |
| 3 | Провал | Дом отдыха Сельского хозяйства Серноводск | 2001-2004 | 5 | 4 |
| 4 | Провал | Дом отдыха Сельского хозяйства Серноводск | 2001-2004 | 2,4 | 1,7 |
| 5 | Провал | ул. Московская Серноводск, за зданием Лесхоза | 2000 | 10 | 3,2 |
| 6 | Провал | Детский сад «Ветерок» Серноводск | 2002 | 2 | 0,5 |
| 7 | Провал | Детский сад «Ветерок» Серноводск | 1990 |  |  |
| 8 | Воронка | 5-и этажный жилой дом ул. Революционная Серноводск | 01.05.99 | 1,5 | 2 |
| 9 | Провал | 80-кв 5 этажного жилого дома на ул. Калинина между Гагарина и Вокзальной Серноводск | 13.04.01 |  |  |
| 10 | Провал | ул. Калинина между д.28 и 20 на проезжей части | 2007 | 0,8х2 | 0,2 |
| 11 | Провал | Общеобразовательная школа |  |  |  |
| 12 | Провал | Курорт «Сергиевские мин. воды» Поликлиника | 2006 | 20 | 0,2 |
| 13 | Провал | У памятника Ленину санатория «СМВ» Серноводск | 1978 | 2 | 1,5 |
| 14 | Провал | Парковая зона санатория «СМВ» в районе корпуса №8 Серноводск | 9-10 июня 1994 | 2,3х 2,5 | 12,4 |
| 15 | Озеро | ул. Парковая, д.1 | 2008 | 10 | 1 — 3 |

Оползни наблюдаются в уступе правого берега р.Сургут, парковой зоне санатория СМВ .Кроме этого, выделено два крупных древних оползня на северо-западе территории район улиц Калинина, Полевая и юго-востоке, улица Парковая. Коэффициент пораженности оползнями территории п. Серноводск составляет – 0,04.

На присклоновой поверхности в бетонном покрытии прогулочной площадки наблюдается система трещин, параллельных бровке склона. Крайние трещины отрыва отстоят от бровки до 20 м, максимальное сгущение трещин в 10 м. Стена и опоры галереи отошли от вертикального положения, раскрытие трещин в конструкциях до 14 см. Просадка стены и перекрытия. Деформация столбов ЛЭП – наклон в сторону склона. Состояние деформируемости конструкций оценивается в II-IV балла.

Подножье склона благоустроено. Однако наблюдаются деформации столбов и плит ограждения (до 6 см), просадка тротуарных железобетонных плит.

У подножья северо-западного склона проходит ложбина стока и овраг. Дно ровное, сухое. На крутых задернованных склонах деревья наклонены. В вершине оврага разрушенное здание – деформированное основание здания и стена. Балл деформаций II-V.

Приведенные сведения позволяют предположить, что урочище Серные источники представляют собой древний оползневой цирк, измененный человеком. Протяженность оползневого цирка по фронту 150 м, длина 50 м.

Язык оползня на большей части уничтожен: выкопано Серное озеро с ограждающей дамбой и набережная. В северо-западной части цирка сделана врезка и проложена дорога, прилегающие склоны выположены. Ложбина стока в основании северо-восточного (правого) борта благоустроена, дно выровнено, родник каптирован.

Наблюдаемые современные оползневые смещения, вызывающие деформации инженерных сооружений, - это результат дополнительного техногенного воздействия на уже сформировавшуюся относительно устойчивую природную систему.

Подтопление. На территории п. Серноводск случаи неглубокого залегания подземных вод зафиксированы при опросе местных жителей. Наблюдается сезонное затопление верховодкой погребов. Промачивание стенок погребов водой из близко расположенных водозаборных колонок.

Отмечается промачивание грунтов от неисправных водоразборных колонок. Продолжительные утечки воды из водонесущих коммуникаций приводят к местному повышению уровня грунтовых вод, образованию бугров растекания и частичному подтоплению близкорасположенных домов.

Наиболее активные техногенные факторы повышающие влажность грунтов и влияющих на подтопление:

- инфильтрация постоянных утечек воды из внутренних и внешних водонесущих коммуникаций;

- инфильтрация аварийных утечек из внутренних и внешних водонесущих коммуникаций;

- инфильтрация поливных вод на застроенной территории;

- нарушение оттока поверхностных вод из-за неправильной вертикальной планировки и естественного рельефа;

- накопление воды в пазухах фундаментов при отсутствии или дефектах отмостки зданий.

Эрозионные процессы. Пораженность территории эрозионными процессами составляет 1,7 явл/км2 .

Свежий эрозионный врез в устьевой части балки с. Серноводск. Овраг глубиной до 5 м, по периметру склона трещины отрыва шириной до 10 см.

Эрозионные промоины зафиксированы на грунтовых и улучшенных дорогах, идущих по падению склона. Временными потоками размываются колеи и кюветы. Глубины промоин составляют до 50 см.

Плоскостная эрозия отмечается в откосах на косогорных участках дорог, бортах кюветов.

Коэффициент пораженности территории болотами составляет 0,03 площ/ км2 . Пойма реки заболочена.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Река Сок берет начало на западном склоне Бугульмино-Белебеевской возвышенности от слияния двух ручьев и впадает в Саратовское водохранилище. Общая длина реки составляет 363 км, площадь водосбора - 11700 кв. км. Ширина долины реки Сок изменяется от 0,5 км в верховье, до 3,5-4,0 км в среднем течении и около 6 км в устьевой части. Ширина реки 25-35 м, наибольшая – 100 м (в устье). Преобладающие глубины – 2-4 м, наибольшая – до 5 м.

Бассейн реки Сок представляет собой волнистую равнину, сильно расчлененную долинами притоков, балками и глубокими оврагами. Поверхность водосбора слагают в основном суглинистые и супесчаные грунты. Водный режим реки характеризуется ярко выраженным весенним половодьем с интенсивным повышением уровня воды, вызываемым таянием снежного покрова. Максимальные уровни воды наблюдаются чаще всего в период ледохода, который продолжается 1-4 дня. Продолжительность половодья в среднем составляет 20-30 дней. Максимальная высота подъема уровня воды в половодье составляет 4-4,5 м.

Река Сургут – приток первого порядка реки Сок, расположенный в ее среднем течении на 182 км от устья. Ширина реки - 27,5 м, максимальная глубина – 2,83 м.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых на территории сельского поселения Серноводск представлены Серноводским месторождением нефти, Сергиевским месторождением минеральных подземных вод (участок «Сергиевский») и Сергиевским месторожденим глин и суглинков (участок «Кирпичного завода») находящимся в 1 км к востоку от Сергиевского кирпичного завода. Участки разведок 1938, 1943, 1946 гг. находятся в пределах I-ой надпойменной, участок разведки 1961 г. на II-ой надпойменной террасах долины р. Сок.

Месторождение разрабатывалось с 1936 г. по 1975 г. Сергиевским кирпичным заводом, причем до 1960 г., используя неразведанные запасы сырья. В период с 1961 по1975 г.г. добыто всего из утвержденных запасов 38 тыс. м3.

Остаток балансовых запасов на 01.01.2011. по категориям А – 43 тыс. м3, В – 163 тыс. м3, С1 – 537 тыс. м3, А+В+С1 – 743 тыс. м3. В настоящее время месторождение находится в государственном резерве.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Сергиевский район расположен в зоне лесостепи Высокого Заволжья. С преобладанием в ландшафте элементов степи. Наибольшее распространение на территории  района имеют участки луговых и каменистых степей. Луговые степи сопровождают леса, образуя поляны и опушки, а каменистые степи чаще встречаются по склонам холмов, сыртов и речных долин.

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

В настоящее время имеются значительные площади сосновых лесов на относительно выровненных платообразных склонах. Степные участки в настоящее время в большинстве распаханы.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Серноводск  представлены лесами, акваторией и прибрежными территориями р. Сок; озер и прудов, используемых жителями для отдыха и рыболовства. Кроме того на территории поселения находится памятник природы регионального значения – «Серноводская пещера» - представляющий собой пещеру с разветвленным ходом и многочисленными карстовыми воронками на поверхности, в верховье Извесошного оврага, на западном склоне Серноводоской возвышенности.

На территории с.п. Серноводск располагается также памятник природы «Серное озеро», являющийся источником лечебной грязи. Памятник природы имеет статус федерального и располагается на территории курорта «Сергиевские минеральные воды».

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Серноводск

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский

На территории Сергиевского района расположены: 1 городское поселение и 16 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Сергиевск (численность населения на 01.01.11 – 8627 человек).

Городское поселение муниципального района Сергиевский:

- Суходол (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 13398 человек.

Сельские поселения муниципального района Сергиевский:

- Антоновка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 758 человек;

- Верхняя Орлянка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 817 человек;

- Воротнее (в составе  населенных пункта) – общее число жителей 1368 человек;

- Елшанка (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1646  человек;

- Захаркино (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1195 человек;

- Калиновка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1609 человек;

- Кандабулак (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1191 человек;

- Кармало-Аделяково  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1227 человек;

- Красносельское (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 978  человек;

- Кутузовский (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1286  человек;

- Липовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 734   человека;

- Светлодольск (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 1952  человека;

- Сергиевск (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 9397  человек;

- Серноводск (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 3645  человек;

- Сургут (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 4858   человек;

- Черновка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1485  человек.

В целом в муниципальном районе Сергиевский по данным на 1.01.11 проживает 47356 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Сергиевский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. Уровень смертности был немного ниже средних областных показателей по сельскому населению, при близких показателях рождаемости. Рис. 6. Коэффициенты естественного движения сельского населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

Младенческая смертность в сельских поселениях Сергиевского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 2008 году. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе выше областного почти вдвое. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение сельского населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалась от соотношения в демографической структуре сельского  населения Самарской области.

В муниципальном районе Сергиевский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,9% против 17,5%. Таким образом, разрыв составляет 5,4%, что на 1,7% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе близка к среднему областному показателю. Рис. 4. Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сергиевский примерно на 0,63 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,69 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9 Общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Сергиевский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост в районе в целом был велик, но в 1996 году внешняя миграция пошла на убыль, и в сельских поселениях сальдо миграции получило отрицательные значения. Рис. 6. Коэффициенты естественного движения сельского населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

По общим итогам миграции за 2010 год в сельские поселения Сергиевского района прибыло на 449 человек меньше, чем убыло из них. Рис. 10. Общие итоги миграции сельского населения в 2010 году по муниципальному району Сергиевский.

Население муниципального района Сергиевский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 79,6%. Около 9,6% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,7% - татары; 1,6% - украинцы; 0,7% - казахи; 0,7% - армяне.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Серноводск муниципального района Сергиевский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе в с.п. Серноводск. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Серноводск, за анализируемый период (с 2003 по 2010 гг.) уровень смертности был значительно выше уровня рождаемости. С 2007 году наметилась тенденция снижения уровня смертности.

По сравнению с сельским населением м.р. Сергиевский, средний коэффициент рождаемости в с.п. Серноводск в анализируемый период был на 3 промилле ниже среднего районного показателя, при этом на 1,3 промилле ниже в этот период был и средний уровень смертности.

Ситуация сглаживалась внешней миграцией – миграционный прирост покрывал естественную убыль населения. (Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Серноводск муниципального района Сергиевский).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Серноводск муниципального района Сергиевский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Серноводск

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Серноводск

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Серноводск. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Серноводск, в настоящий момент в поселении заметно увеличение доли стариков и уменьшение доли детей. (Таблица №5)

Таблица №5

Данные о возрастной структуре населения с.п. Серноводск на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 644 | 17,6 |
|  | до 6 лет | 273 | 7,5 |
|  | от 7 до 15 | 308 | 8,4 |
|  | от 16 до 17 лет | 63 | 1,7 |
| II. | Из общей численности населения: | 3645 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 581 | 15,9 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 2150 | 59,0 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 1008 | 27,7 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 1142 | 31,3 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 914 | 25,1 |
|  | женщины старше 54 лет | 594 | 16,3 |
|  | мужчины старше 59 лет | 320 | 8,8 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 15,9% от всего населения, это на 1,6% меньше среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Серноводск выше среднего показателя по сельскому населению Сергиевского района на 2,2% и составляет 25,1%.

Доля трудоспособного населения в с.п. Серноводск составляет 59%, это примерно на уровне сельских поселениях района в целом. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат, до 2009 гг. численность жителей в с.п. Серноводск сокращалась, в последние годы несколько выросла. В таблице №6 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Серноводск.

Таблица №6

Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Серноводск

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Серноводск | 3692 | 3642 | 3448 | 3430 | 3645 |
| п. Красноярка | 33 | 37 | 33 | 30 | 34 |
| п. Серноводск - а/ц | 3659 | 3605 | 3415 | 3400 | 3611 |

Рис. 13.

* Численность населения на 2011г. приведена с учетом предварительных итогов ВПН 2010г.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Серноводск число жителей по сравнению с 2002 годом сократилось на 47 человек. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Серноводск).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Серноводск.

Площадь земель в границах сельского поселения Серноводск получена в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 3793.3.га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли  промышленности, транспорта и т.д.

- земли лесного фонда

По формам собственности земли распределены следующим образом:

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют 3720,0га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

-земли в собственности юридических лиц составляют.0,0га;

-земли в собственности граждан составляют 72,8га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокосами), лесными землями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, часть земель данной категории находится  под застройкой, дорогами  и водными объектами.

Земли лесного фонда представлены лесными землями. Леса в границах сельского поселения Серноводск относятся к Сергиевскому лесничеству Самарской области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом Сергиевского.лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов. В составе земель лесного фонда есть сельскохозяйственные угодья, лесные земли, земли под дорогами и застройкой.

Земли населённых пунктов расположены в границах посёлков Серноводск и Красноярка. Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями под застройкой и дорогами.

Земли транспорта  расположены под дорогами, проходящими по территории поселения. Земли промышленности  расположены под застройкой.

Таблица № 7

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Серноводск

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 2039.8 |
| 2 | земли населенных пунктов | 534.9 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и т.д. в том числе | 126.6 |
|  | промышленности | 77.8 |
|  | транспорта | 48.3 |
| 4 | земли лесного фонда | 1092 |
|  | Итого: | 3793.3 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области», выполненного институтом ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ в 2004 – 2005 гг.

## 2.3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Серноводск определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. Разработка  генерального плана сельского поселения  предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

В южной части сельского поселения расположен посёлок Серноводск красиво окаймленный степными реками Шунгут, Сургут и Сок, что в сочетании с ближайшими здесь березовой и дубровой рощами придает особую привлекательность местному ландшафту.

Посёлк Серноводск, имеет четкую планировочную структуру. Основным планировочным элементом застройки является квартал. Общественный центр формируется на пересечении двух улиц – Вокзальная и Советская.

Курортная зона включает в себя два участка. Первый занимает территорию площадью  42,5 га, граничит с севера и востока с жилой зоной поселка Серноводск, с юго-запада и юга - коммунальной зоной, р. Сургут и Серным озером. В центре разбит верхний парк, имеет форму полукруга и примыкает к крутому склону второй надпойменной террасы р. Сургут. У основания этого склона находятся выходы минеральных источников и нижний парк. Вторая курортная зона сформировалась в восточной части поселка и занимает площадь – 11,2 га.

Посёлок Красноярка, расположен в северной части сельского поселения в окружении старичных озёр и имеет одну улицу – Луговую.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах сельского поселения Серноводск преобладает  малоэтажная застройка, представленная одно – двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, а также присутствует среднеэтажная застройка, представленная многоквартирными домами, в центральной части посёлка Серноводск.

#### 2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Серноводск составляет 84033.6 кв. м, государственный фонд составляет 24762 кв.м, муниципальный фонд составляет 470 кв.м, частный фонд составляет 58801.6 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 23.05 кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние 4 года, средний ввод объемов жилья составил1050. кв. м в год.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах N 7-10.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Серноводск

По видам собственности

П.Серноводск

Таблица №7

| Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- |
| 1. Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 83190 |
| государственный | 24762 |
| муниципальный | 470- |
| частный | 57958 |

П.Красноярка

Таблица №8

| Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- |
| 1. Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 843.6 |
| государственный | - |
| муниципальный | - |
| частный | 843.6 |

По типам  застройки

П.Серноводск

Таблица №9

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальная застройка |  | 56560 | 68 |
| 2. многоквартирная застройка в т.ч.24762 | - | 24762- | 30- |
| 2-х этажная | 2 | 1315 |  |
| 3-х этажная | 4 | 3087 |  |
| 5-ти этажная | 5 | 20360 |  |
| 3. Блокированная застройка | - | 1868- | 2- |
| 4. Всего: |  | 83190 | 100 |

П.Красноярка

Таблица№10

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальная застройка |  | 594 | 70 |
| 2. многоквартирная застройка | - | - | - |
| 3. Блокированная застройка | 2- | 249.6- | -30 |
| 4. Всего: |  | 843.6 | 100 |

В посёлке Серноводск имеются жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Улица | №дома | Материал стен | % износа | Общая площадьм2 | Количество прживающих. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | дом | ул. Гагарина | 33 | Бревен. | 100 | 65 | 1 |
| 2. | дом | ул. Полевая | 11 | Бревен | 100 | 48 | 3 |
| 3. | дом | ул. Советская | 51 | Бревен | 100 | 56 | 2 |
| 4. | дом | ул. Рабочая | 1 | Бревен | 100 | 18 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 187 | 7 |

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный центр, образующий общественно-деловую зону, сформирован в посёлке Серноводск, в границах улиц: Куйбышева, Комарова, Московской и Советской Здесь размещаются дом культуры, библиотека, магазины, административные здания.

.В посёлке Красноярка общественный центр не сформирован из-за отсутствия объектов социальной инфраструктуры.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

#### 2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице №

| Объекты культурно-бытового обслуживания Таблица №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование | Адрес, улица |  | № дома |  |  |  | Мощность |  | Этажность |  | Состояние |  | Примечание |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Структурное подразделение МОУ Серноводская СОШ «Образовательный центр» Детский сад «Ветерок» | п.Серноводск, ул.Вокзальная |  | 25 А |  |  |  | 110 |  | 2 |  | Удовл. |  |  |  |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | МОУ Серноводская СОШ «Образовательный центр» | п.Серноводск ул.Калинина |  | 15 |  |  |  |  | 500 380уч. |  | 3 | Идет ремонт |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | МУЗ «СЦРБ»Поликлиническое отделение №3 | п.Серноводск ул.Куйбышева |  | 7 |  |  |  | 902 кв.м |  | 1 |  | Удовл. |  |  |  |
|  |  | ФБУЗ «СМРЦ» ФМБА России: * | п.Серноводск ул.Советская |  | 63 |  |  |  | 500 чел. |  | - |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.2 |  | Корпус №2 | п.Серноводск территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.3 |  | Корпус №3 | п.Серноводск Ул.Степная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.4 |  | Корпус №4 | п.Серноводск Ул.Степная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.5 |  | Корпус №10 | п.Серноводск Ул.Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.6 |  | Грязелечебница | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.7 |  | Поликлиника санатория | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.8 |  | Административное здание санатория | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.9 |  | Водолечебница | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.10 |  | Спинальный корпус | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется реконстр. |  |  |  |
| 5.12 |  | Здание лаборатории | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ттребуется кап. Рем. |  |  |  |
| 5.13 |  | Спальные корпуса | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется реконстр. |  |  |  |
| 5.11 |  | ОАО «Фармацея» | п.Серноводск ул.Советская |  | 64 |  |  |  | 264,8кв.м |  | 1 |  | Удовл. |  |  |  |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | ЦСО отделения социального обслуживания на дому | п.Серноводск. ул.Куйбышева |  | 77а |  |  |  |  | 60 | 11 |  | Удовл. |  |  |  |
| 6.2 |  | ЦСО отделения дневного пребывания | п.Серноводск ул.Куйбышева |  | 77а |  |  |  |  | 23 | 1 |  | Удовл. |  |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Спортивный зал МОУ СОШ Образовательный центр | п.Серноводск ул.Калинина |  | 15 |  |  | 300 кв.м |  |  | 1 |  | Удовл. |  |  |  |
| 27.2. |  | Футбольное поле | п.Серноводск территории МОУ СОШ |  |  |  |  | 300 кв.м |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | МУК Межпоселенческий культурный центр Серноводский ДК | П.Серноводск ул.Советская |  | 61 |  |  | 200 мест |  |  | 2 |  | Удовл. |  |  |  |
| 8.2 |  | МУК Межпоселенческая районная библиотека | П.Серноводск Ул.Советская |  | 61 |  |  | 8,2 ед.хран.12 чит.мест |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Музей «СМВ» | п.Серноводск, Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | ООО «Агроторг-Самара» | ул.Комарова |  | 339 |  |  | 400 кв.м |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | ИП Аитова | ул.Ленина |  | - |  |  | 18 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | ООО «Радон» | ул.К-Маркса |  | 221 |  |  | 20 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | ИП Грачева | Ул.К-Маркса |  | 112а |  |  | 38,6 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Серноводское ПО | Ул.Полевая |  | 118 |  |  | 12,2 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Мамулина З.Н. | ул.Советская |  | 770 |  |  | 3 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Корнеева Р.А. | ул.Советская |  | 770 |  |  | 6 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Серноводское ПО | Ул.Советская |  | 770 |  |  | 43,2 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Казакова | Ул.Советская |  | 770 |  |  | 7,66 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Скворцова | Ул.Советская |  | 770 |  |  | 7,5 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Агафонова | Ул.Советская |  | 770 |  |  | 6кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.7 |  | ООО «Радон» | ул.Революции |  | 334 |  |  | 16 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  | ООО «Радон» | ул.Ленина |  | 818а |  |  | 50 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  | ООО «Захаркинские продкты» | Ул.К-Маркса |  | - |  |  | 22,9 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.10 |  | Серноводское ПО | Ул.Ленина |  | 77 |  |  | 28 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.11 |  | ИП Кутузова | Ул.Московская |  | - |  |  | 16 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.12 |  | ИП Кинчаров | Ул.Кирова |  | 227а |  |  | 8 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.13 |  | Серноводское ПО | Ул.Ленина |  | 99 |  |  | 25 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.14 |  | ООО «Элита» | Ул.Ленина |  | 8 |  |  | 28 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.15 |  | ИП Климов | ул.Ленина |  | 44 |  |  | 6 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.16 |  | ИП Грачева | Ул.Калинина |  | 30 |  |  | 24,6 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.17 |  | ООО «Топаз» | Ул.К-Маркса |  | 12 |  |  | 36,1 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.18 |  | ИП Лаврентьева | Ул.Ленина |  | 9 |  |  | 8 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.19 |  | ООО «Берилл» | Ул.Ленина |  | - |  |  | 27 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.20 |  | ООО «Альянс» | Ул.Ленина |  | - |  |  | 8,75 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Кафе «Изба» | Ул. Комарова |  | 39 А |  |  | 30 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Парикмахерская ИП Чаплыгина, | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  | 8,3 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Парикмахерская ИП Алешинская | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  | 22,6 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Парикмахерская ИП Татомир | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  | 12,7 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Ремонт одежды ИП Османкина | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  | 10,8 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Ремонт одежды ИП Ромаданова | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  | 14,3 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | ИП Кузовенков С.Н. | П.Серноводск Ул.Гагарина |  | 6 |  |  | 162 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | Парикмахерская ИП Илларионова | П.Серноводск Ул.Куйбышева |  | 5 |  |  | 98,8 кв.м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Банки, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | ГУП Почта России | П.Серноводск Ул.Куйбышева |  | 5 |  |  | 9 раб.мест |  |  | 2 |  | Удовл. |  |  |  |
| 14.2 |  | Филиал Сергиевского отделения Сбербанка №4245/01 | П.Серноводск Ул.Советская |  | 70а |  |  | 2 раб.места |  |  | 1 |  | Удовл. |  |  |  |
| 14.3 |  | ОАО «Волгателеком» | П.Серноводск Ул.Куйбышева |  | 5 |  |  | 3 раб. места |  |  | 2 |  | Удовл. |  |  |  |
| Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | # Администрация сельского поселения Серноводск |  |  | П.Серноводск # Ул.Вокзальная |  | # 17 | # 6 # раб.мест |  |  |  | 1 |  |  | Удовл. |  |  |
| 13.2 | Территориальный пункт милиции |  |  | П.Серноводск Ул.Советская |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ПСЧ-176 |  | П.Серноводск Ул.Вокзальная |  | 2 |  |  | 2ед. 16раб. |  |  | 1 |  | Удовл. |  |  |  |
| 15.2 | ООО «СКК» (МУП ЖКХ) |  | Ул. Чапаева |  | 29 |  |  | 14 раб.мест |  |  | 1 |  | Неудовл. |  |  |  |
| Культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Церковный Приход В честь Казанской Божьей Матери | П.Серноводск Ул.Куйбышева |  | 1 |  |  | 120 мест |  |  | 1 |  | Удовл. |  |  |  |
| 16.2 |  | Церковь | П.Серноводск Ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строящаяся |  |  |  |

*- ФБУЗ «СМРЦ» ФМБА России является объектом здравоохранения федерального значения, относится к общественно-деловой зоне.

На территории п.Серноводск сформировались две курортные территории:

- первая - «старая» территория с парковой зоной, расположена в юго-восточной части населенного пункта в непосредственной близости от оз. Серное;

- вторая – «новая» территория сформировалась в восточной части поселка, занимает площадь – 11.2 га. Здесь расположены спинальный корпус, третий и четвертый лечебные корпуса санатория.

Верхний парк «старой» курортной зоны занимает площадь - 13 га и имеет форму полукруга, примыкающего к крутому склону. У основания склона находятся выходы минеральных источников и оз. Серное. Озеро Серное относится к первой зоне горно-санитарной охраны курорта.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице N 13.

Таблица № 13

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Серноводск объектами соцкультбыта.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс. чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (273) | 191 | 110 | 58% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 355 | 500 | 140% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (308) | 308 |  |  |
|  |  |  | 75% от 16 до 17III ступень (63) | 47 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию | - |  | 0% |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию | - | 1 | 100% |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | 1 | % |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 2.9 | 0.03 | 1% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 729 | 300 | 41% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 364 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 210 | 765 | 200 | 26% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5.5 | 20 | 8.2 | 41% |
|  |  | чит. мест | 5 | 18 | 12 | 67% |
| 6 | Магазины | м2 торговой площади | 270 | 984 | 867 | 88% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 146 |  | 0% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 25 | 40 | 160% |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 109 | 0 | 0% |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 5.5 | 0 | 0% |
|  | бани | место | 7 | 25 | 0 | 0% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 22 | 0 | 0% |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Серноводск представлена небольшим количеством предприятий, что объясняется особым санитарным режимом, обеспечивающим высокие санитарно-гигиенические показатели и сохранение лечебных факторов курорта. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

Единая производственная зона на территории проектируемого поселка не сложилась, площадки расположены в разных его частях:

- в южной части поселка расположены две площадки с объектами коммунального хозяйства санатория: по ул.Революции и на въезде в поселок;

– в северной части поселка по ул.Горького, на которой расположены сараи и гаражи жителей секционной застройки;

- в восточной части посёлка по ул.Московской расположены территории ОАО "Самаранефтегеофизика"и Сергиевского лесхоза.

Таблица №14

Объекты производственного назначения сельского поселения Серноводск м.р. Сергиевский

| № | Предприятие | Профиль деятельности | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ОАО "Самаранефтегеофизика" | Геофизическое исследование скважин | 100 |
| 2.2 | Сергиевский лесхоз |  |  |
| 2.3 | Коммунальная зона «СМРЦ» |  | 50 |
| 2.4 | База Серноводского ПО |  |  |

Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней  сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Серноводск  расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и придорожной полосы.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1. Внешний транспорт

Внешнее сообщение сельского поселение Серноводск  осуществляется автотранспортом по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения: «Урал» - Серноводск, Суходол – Серноводск, Серноводск - Красноярка (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.), далее по автодороге федерального значения Москва - Челябинск.

Территорию сельского поселения Серноводск пересекает с юго-запада на  северо-восток трасса магистральных газопроводов:

Газопровод «Уренгой-Новопсков» (нитка 3)

Газопровод «Уренгой-Новопсков» (нитка 3)

Газопровод «Челябинск-Петровск» (нитка 1)

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с областным и районным центрами осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршрутам: Серноводск – Самара – Серноводск (протяженность двойного пути 240 км), Серноводск – Суходол – Серноводск (протяженность двойного пути 4 км), Серноводск – Сергиевск – Серноводск (протяженность двойного пути 16 км),

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Коллективные стоянки постоянного хранения автомобилей в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках, а также в индивидуальных гаражах, расположенных в кварталах многоквартирной застройки и в коммунальной зоне.

На территории поселения отсутствуют автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся автомобильные дороги общего пользования, расположенные  в границах населённых пунктов, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и частных автомобильных дорог  (ФЗ №257 от 8 ноября 2007г. «Об автомобильных дорогах»). Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице №15

Таблица №15

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |  |  |  | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |  |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П.Серноводск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Рабочая | 3567.44 | 0.89 |  |  | 0.89 |  |
| 2 | Ул.Первомайская | 1715.76 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |
| 3 | Ул.Калинина | 9072.00 | 2.27 | 0.32 | 1.95 |  |  |
| 4 | Ул.Полевая | 2793.80 | 0.70 | 0.32 |  | 0.38 |  |
| 5 | Ул.М.Горького | 3727.56 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |
| 6 | Ул.Гагарина | 5268.96 | 1.11 | 0.32 | 0.12 | 0.67 |  |
| 7 | Ул.Октябрьская | 2969.28 | 0.74 |  |  | 0.74 |  |
| 8 | Ул.Московская | 6040.36 | 1.16 | 0.71 |  | 0.45 |  |
| 9 | Ул.Комсомольская | 1725.08 | 0.43 |  |  | 0.43 |  |
| 10 | Ул.Вокзальная | 5468.52 | 1.06 | 0.61 |  | 0.45 |  |
| 11 | Ул.Луначарского | 2325.94 | 0.53 | 0.11 |  | 0.42 |  |
| 12 | Ул.Ленина | 3211.32 | 0.68 | 0.51 | 0.17 |  |  |
| 13 | Ул.Куйбышева | 4191.78 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 14 | Ул.Кирова | 2642.46 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
| 15 | Ул.Серная | 3703.96 | 0.93 | 0.75 | 0.18 |  |  |
| 16 | Ул.Советская | 9110.14 | 1.82 | 0.73 |  | 1.09 |  |
| 17 | Ул.Революции | 6783.56 | 1.34 | 0.70 |  | 0.64 |  |
| 18 | Ул.Комарова | 3586.96 | 0.90 | 0.49 |  | 0.41 |  |
| 19 | Ул.Чапаева | 3664.34 | 0.76 | 0.61 |  | 0.15 |  |
| 20 | Ул.Степная | 3673.98 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
| 21 | Ул.Маркса | 6504.06 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |
| 22 | Ул.Парковая | 805.96 | 0.20 |  |  | 0.20 |  |
| 23 | Ул.Восточная | 1048.52 | 0.26 |  |  | 0.26 |  |
| 24 | Ул.Лесная | 1677.00 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |
| 25 | Ул.Нагорная | 1056.96 | 0.26 |  |  | 0.26 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| П.Красноярка |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Луговая | 6000.00 | 1.00 | 0.50 |  | 0.50 |  |

Общая протяженность улиц составляет 21.58 км, в том числе по покрытию: асфальт – 10.37.км, щебень – 3.27. км, грунт – 7.94.км, площадь проезжей части улиц и дорог составляет 10.2 га.  По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков  очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение сельского поселения Серноводск включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

посёлок Серноводск а/ц.

Источником централизованного водоснабжения поселка является водозабор поверхностных вод из реки Сок, расположенный в пос. Красноярка. Через насосную станцию 1-го подъёма в пос. Красноярка, тремя водоводами ф 325 мм, вода подаётся на НФС пос. Серноводск, расположенную в 6,5 км от посёлка. Производительность-500м3/час, 13,5 тыс. м3/сут. Мощность - 4380000 м3/год.

На НФС происходит двухступенчатая очистка. Вода подаётся тремя насосами марки ЦНСС 300х300 на смеситель вертикального типа. Из смесителя вода самотёком поступает на 3 осветлителя со взвешенным осадком (3х6,12м; глубина 4м) — 1-я ступень очистки. После осветлителей вода подаётся для полной доочистки на 5 скорых фильтров S=16м2 каждый — 2-я ступень очистки. Скорые фильтры загружены кварцевым песком (высота 95см), скорость фильтрования 6м/ч, продолжительность фильтроцикла 24 часа, интенсивность промывки 15л/с на 1м2​ продолжительность регенерации загрузки 7 минут. После скорых фильтров очищенная вода поступаетв резервуар чистой воды, где происходит процесс обеззараживания её хлором. Территория ФНС огорожна забором (150х150м) с соблюдением санитарных норм, охраняется. После очистки вода потрубопроводу длинной12,4км (2 нитки) и диаметром 300мм поступает в распределительный узел для подачи воды.

После НФС вода по одной трубе ф159мм подаётся в с. Якушкино и на Курортную зону. По водоводу ф300мм через промежуточные резервуары (2х600м3). По двум водоводам ф325мм вода подаётся в пос. Суходол. Одна из них прходит через пос. Серноводск по ул. Московская, вторая — через курортную зону, через р. Сургут. Общей протяжённостью 14.4км. Износ 100%.

Посёлок Серноводск питается водой от водовода ф325мм, протяжённостью -3,0км., проходящей по ул. Московской. По основным отводам на ул. Октябрьская (ф160мм ПВХ), Вокзльная (ф160мм ПВХ) и Лесная (ф114мм-сталь) и далее по посёлку. Поселковые сети кольцевые из труб ПВХ, чугунные и стальные.

Завершается строительство северного группового водопровода для посёлков Серноводск и Суходол.

Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов сети и из реки. Хранение запаса воды на наружное пожаротушение осуществляется в резервуарах на НФС и в регулирующих резервуарах, расположенных восточнее посёлка.

Общая протяжённость сетей внутри посёлка Серноводск — 21,2 км.

В систему водоснабжения курорта «Сергиевские миниральные воды», кроме централизованного водоснабжения, включены четыре арт. Скважины с насосами ЭЦВ10-16-125 с   дебитом 10 м3/час х4 =40 м3/час, мощностью 350000 м3/год. Вода из скважины поступает в существующие ёмкости 2х600м3, откуда в разводящие сети курорта.

Протяжённость сетей курорта 6,787км. Износ 90%.

посёлок Красноярка.

Централизованное водоснабжение села обеспечивается водозабором подземных вод, расположенным в южной части посёлка и состоящим из одной арт. скважины с насосом ЭЦВ.

По уличным тупиковым сетям, вода подаётся потребителям на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация

посёлок Серноводск а/ц.

Централизованным канализованием обеспечен курорт  «Сергиевские миниральные воды», жилая секционная застройка, общественные здания и здания соцкультбыта.

По уличным самотечным сетям, ф150-300мм, из керамических труб, через канализационную насосную станцию (КНС), стоки поступают на очистные сооружения (биологическую очистку) курорта (КОС), расположенные юго-западнее посёлка, на берегу реки СУРГУТ, производительностью 2048 м3/сут. В ранее разработанном проекте реконструкции КОС, предусмотрено увеличение производительности до 3105м3/сут. (вторая очередь строительства).

В КНС установлено 3 насоса ф250/32 СМ 150-125-315. Сети канализации -из труб различных материалов, общей протяжённостью — 4,857км. Износ до 90%.

посёлок Красноярка.

Централизованная канализация отсутствует.

В населённых пунктах сельского поселения Серноводск, весь индивидуальный жилой сектор канализуется в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом в места, отведённые санитарным надзором.

Дождевая канализация.

Во всех  населённых пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод  осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

посёлок Серноводск а/ц.

Источниками централизованного теплоснабжения являются:

- Котельная (курортная), расположенная на ул. Чапаева 2 с котлами ДКВР10/13 — 1шт. ИДКВР4/13 — 2шт. Теплопроизводительностью -15,7Гкал/час, параметры теплоносителя 95-70С. Выход тепла потребителям 15,35 Гкал/час.

- Отопительный модуль д/с «Ветерок» по ул. Вокзальная 25, с 2-мя котлами «Микро-95», производительностью — 0,163 Гкал/час, выход тепла потребителю 0.0477 Гкал/час. Параметры теплоносителя 95-70С.

- Отопительный модуль ДК по ул. Советская 6, с 3-мя котлами «Микро-100», производительностью — 0,258 Гкал/час, выход тепла потребителю 0.0872 Гкал/час. Параметры теплоносителя 95-70С.

- Отопительный модуль поликлиники по ул. Советская71/ Вокзальная10, с 2-мя котлами «Микро-50».

Топливо для всех котельных — газ.

Тепловые сети двухтрубные ф114- 377мм, из  стальных труб, проложенных в лотках и на опорах надземно, общей протяжённостью 5,15км, износ труб — 60%.

Централизованно теплом обеспечены, все здания курорта «Сергиевские миниральные воды», жилая секционная застройка, общественные здания и здания соцкультбыта.

Тепло используется для отопления -75% и горячего водоснабжения — 25%.

Горячее водоснабжение курорта — от  теплообменников;  жилой застройки — от газовых колонок.

Весь жилой сектор имеет собственные теплоисточники. Топливо – газ.

посёлок Красноярка

Централизованное теплоснабжение в посёлке отсутствует.

Весь жилой сектор имеет собственные теплоисточники на твёрдом топливе.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

посёлок Серноводск а/ц.

Источником газоснабжения сетевым природным газом является АГРС №111,  расположенной в пос. Суходол.

По газопроводу высокого давления, газ поступает в ГРП №14, ГРП №15 посёлка с регулятором РДБК-100, РДБК-1000 -3шт, РДБК-50, производительностью — 900м3/час,  где давление снижается до необходимого для котельной, и до низкого для остальных потребителей.

По газопроводам низкого давления ф50-219мм общей протяжённостью 53,712км, газ подаётся потребителям на хозбытовые цели, и в качестве топлива для теплоисточников.

посёлок Красноярка.

Посёлок не газифицирован.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Серноводск(н.п.Серноводск,н.п.Красноярка) является головная подстанция ПС »ФНС» напряжением 35/6кВ  расположенная в районе насосно-фильтровальной станции.Подстанция принадлежит ОАО»ЭнергонефтьСамара».Источником питания курорта»Сергиевские Минеральные Воды» является ПС»Серноводская».Распределительные подстанции 10/0,4Кв принадлежатЗАО «ССК» и Курорту.   .Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по фидерам  напряжением 6кВ и10кВ.     Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении населенного пункта

Таблица №16

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| Головные подстанции: - Местоположение - количество трансформаторных подстанций, количество | Подстанция ФНС, собств. «Энергонефть Самара35/6кВ 9 |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6 кВ: - воздушные, сечением…АС-35 - высокая – 6 кв - низкая – 0,4 кв | 3,5 км 40 км |

| Головные подстанции: - Местоположение - количество трансформаторных подстанций, количество | Подстанция «Серноводская» 10 |
| --- | --- |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: - воздушныеS=95мм - кабельные S=95-240мм - Сети – 0,4 кв Воздушные S=50-70мм Кабельные S=50-70мм | 19,7 1,7 км 2км 3км |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в п. Серноводск, питающихся по ЛЭП 10 кВ

по состоянию на 01.11. 2011г.

Таблица №17

| №№ п/п | ### Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | # Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ФНС 701/250 ФНС 702/250 ФНС 703/400 ФНС 704/100 ФНС 705/100 ФНС 706/100 ФНС 707/160 ФНС 708/400 ФНС 709/400 ЗТП 2 Х 250 ЗТП2 Х 400 ЗТП2 Х 400 ЗТП2 Х 400 ЗТП1 Х 400 КТП2 Х 400 ЗТП2 Х 250 КТП1 Х 63 КТП1 Х 250 КТП2 Х 250 | ул. Комарова,56 ул. Комарова,56 Московская (школа) Московская (ПГЭ) Московская (лесхоз) ул. М.Горького (метеостанц.) Гагарина/Рабочая ул. Калинина, 15 ул. Калинина, 15 п.Серноводск,Советская63 п.Серноводск,за водолечебн. п.Серноводск,котельная п.Серноводск,корпусN10 п.Серноводск,корпусN3 п.Серноводск,очистн.сооруж. п.Серноводск,ул.Калинина п.Серноводск,артскважина п.Серноводск,стройцех п.Серноводск,Советская63 п |

П. Красноярка

Данные об электроснабжении населенного пункта

Таблица №18

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| Головные подстанции: Местоположение Подстанция 35/6 кВ ФНС - количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | п. Красноярка 1 |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6 - 10 кВ: - воздушные, сечением… - высокая – 6 кв - низкая – 0,4 кв | 0,5 км 1 км |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в п. Красноярка

по состоянию на 01.11. 2011г.

Таблица №19

| №№ п/п | ### Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | # Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФНС 801/250 | П. Красноярка |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населённых пунктах обеспечивают АТС.

Данные о телефонизации п. Серноводск

Таблица 20

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС - местоположение - емкость | П. Серноводск, ул. Куйбышева, д. 5 928 номеров |
| Наличие распределительных телефонных шкафов | 8 шт. |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационные зоны на территории поселения представлены преимущественно, прибрежными зонами реки Сок.

В границах посёлка Серноводск озелененные территории общего пользования представлены сквером по улице Революции, площадью 0.2 га.

К западу от п.Серноводск, за существующей границей населённого пункта, расположен Серноводский Нижний парк. Площадь Нижнего парка составляет - 57 га. Серноводские парки являются геоботаническим памятником природы, заложены в 1832 году, делятся на Верхний и Нижний парки. Парки имеют историческое, научное и оздоровительное значение.

Леса, расположенные в границах поселения, могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использования ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища,

земли, занятые многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, как за пределами населённых пунктов, так и в их границах.

К югу от посёлка Серноводск расположен садово-дачный массив, площадью – 2.7  га, к юго-востоку от населенного пункта вдоль автомагистрали «Урал – М-5» существуют два дачных массива площадью  - 21 га и 27.8 га.

### 2.4.8. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники, военные и иные объекты специального назначения.

В границах поселения расположены три кладбища:

- в 520 м на северо-запад от п. Серноводск (площадь 4,39 га);

- на юго-восточной окраине п. Серноводск (площадь 2,55 га);

- на юго-восточной окраине д. Красноярка (площадь 0,2 га).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитная зона от сельских кладбищ составляет 50 метров.

Объекты размещения биологических отходов в границах сельского поселения Серноводск отсутствуют.

Твердые бытовые отходы с.п. Серноводск ранее вывозились на несанкционированную свалку площадью 1,5 га, находящуюся в 1,5 км от п. Серноводск. Ежегодно на данном несанкционированном объекте размещалось более 4500 м3 ТБО в год. В настоящее время объект ликвидирован. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на полигон муниципального района Сергиевский.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраняемых объектов (зоны охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 1 ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, оздоровительное и иное особо ценное значение.

На территории сельского поселения Серноводск располагается одна особо охраняемая природная территория – «Серноводская пещера».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Кроме того в границах сельского поселения Сергиевск расположен курорт федерального значения «Сергиевские минеральные воды», имеющий статус особо охраняемой природной территории (лечебно-оздоровительные местности и курорты). Общая площадь курортной местности составляет 410 гектар. Главным лечебным средством курорта являются 4 минеральных источника и иловая грязь на дне Серного озера.

#### 2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

В сельском поселении Серноводск имеется 7 памятников архитектуры (таблица 1) и 10 памятников археологии (таблица 2).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Серноводск, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица №21

Памятники архитектуры сельского поселения Серноводск

| Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание | Конец ХIХ в. | Сергиевский р., п. Серноводск | 426 |
| Плотина | Конец ХYIII в. | Сергиевский р., п. Серноводск | 426 |
| Серный завод | Конец ХIХ в. | Сергиевский р., г.Серноводск | 426 |
| Серные промыслы на реке Сок (комплекс) | 1703 г. | Сергиевский р., п. Серноводск | 426 |
| Административное здание | 1827 г. | Сергиевский р., п. Серноводск | 426 |
| Курорт “Серноводск” (комплекс): 1/административное здание; 2/бювет; 3/водоочистительной колодец в виде беседки; 4/водоочистительной колодец в виде ротонды | 1827 г. 1907 г. конец ХIХ - начало ХХ вв. начало ХХ в. | Сергиевский р., п. Серноводск | 426 |

Таблица №22

Памятники археологии сельского поселения Серноводск

| Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноярка | селище | Красноярка | 0,5 км св | II-I тыс. до н.э |  | 12,00 |  |
| Серноводск | кург. один. | Серноводск | 1 км ююв | не определ. |  | 1,00 |  |
| Серноводск I | кург. мог. | Серноводск | 1 км ююв | не определ. |  | 1,50 |  |
| Серноводск I (у горы Шихан) | кург. мог. | Серноводск | 3 км юв | не определ. |  | 2,20 |  |
| Серноводск II | кург. мог. | Серноводск | 3 км юв | не определ. |  | 1,40 |  |
| Серноводск II | селище | Серноводск | 6 км юв | II тыс. до н.э |  | 12,00 |  |
| Серноводск IV | селище | Серноводск | 3 км юв | II тыс. до н.э |  | 3,00 |  |
| У кладбища г.Серноводск | кург. мог. | Серноводск | 2 км с | не определ. | 0,00 |  |  |
| Шихан I | кург. мог. | Серноводск | 5,5 км юв | II тыс. до н.э | 0,00 |  |  |
| Красноярка I | кург. один. | Красноярка | Вост.окраина | не определ. | 0,00 |  |  |

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Сергиевский находится 10 особо охраняемых территорий:

    - Голубое озеро;

    - Гора «Высокая);

    - Горы на реке Казачка;

    - Нефтяной овраг;

    - Серебристые тополя;

    - Серноводский шихан;

    - Серноводская пещера;

    - Студеный Ключ;

    - Якушкинские источники;

    - Кондурчинская лесостепь.

На территории сельского поселения Серноводск располагается одна особо охраняемая природная территория – «Серноводская пещера».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Кроме того в границах сельского поселения Сергиевск расположен курорт федерального значения «Сергиевские минеральные воды», имеющий статус особо охраняемой природной территории (лечебно-оздоровительные местности и курорты). Общая площадь курортной местности составляет 410 гектар. Главным лечебным средством курорта являются 4 минеральных источника и иловая грязь на дне Серного озера.

Лечебно-оздоровительными местностями и курортами считаются территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия).

В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

Округа горно-санитарной охраны

Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны.

В границах сельского поселения Серноводск располагается курорт «Сергиевские Минеральные воды».

На территории округа и зон санитарной охраны курорта «Сергиевские Минеральные Воды (СМВ)» должен поддерживаться особый санитарный режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические показатели и сохранение лечебных факторов курорта. Особое внимание должно быть обращено на охрану источников с минеральной и пресной водой, месторождений лечебных иловых грязей, а также на чистоту воздуха, почвы и водоемов, сохранение зеленых насаждений и другие факторы, необходимые для успешного лечения санаторных больных.

В 1998 г. ГУП «Лечминресурсы» разработан «Проект округа и зон горно-санитарной охраны курорта «Сергиевские Минеральные воды» в Самарской области».

Согласно материалам проекта, в составе Округа санитарной охраны курорта «Сергиевские Минеральные воды» выделены три зоны. Граница округа санитарной охраны курорта совпадает с границей третьей зоны.

Режим в I зоне горно-санитарной охраны

На территории первой зоны санитарной охраны курорта СМВ запрещается постоянное и временное проживание граждан, не связанных непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта, а также проход и проезд через эту территорию лицам и транспорту, не имеющим отношения к курорту.

Запрещается производство каких-либо горных, буровых, гидротехнических, земляных, строительных работ и других действий, не связанных с эксплуатацией лечебных средств курорта и его источников водоснабжения, или ремонтом и строительством средств связи, проходящих через эту зону. Запрещается также использование территории первой зоны в каких-либо целях, кроме целей использования минеральных  и пресных вод, лечебных грязей, охраны и развития лечебных факторов курорта, посещение посторонними лицами минеральных источников и территории  вокруг Серного озера в неорганизованном порядке.

Режим во II зоне горно-санитарной охраны

На территории второй зоны горно-санитарной охраны курорта СМВ запрещается: строительство объектов и сооружений, не имеющих отношения к курорту; устройство свалок; полей ассенизации, кладбищ, скотомогильников, выпас и массовый прогон скота, спуск неочищенных промышленных и фекальных вод в водоемы, расположенные на территории второй зоны, устройство полей фильтрации, поглощающих колодцев или ям, строительство предприятий и объектов, могущих загрязнить почву, воздух, воду, как на территории курорта, так и на прилегающей к нему местности.

Во второй зоне запрещается бурение различных скважин, проведение шурфоразведочных и карьерных работ, не связанных с разведкой и эксплуатацией лечебных и хозяйственно-питьевых ресурсов для курорта; вырубка и уничтожение зеленых насаждений, любые строительные работы и использование земельных участков, водоемов и зеленых насаждений для целей, не связанных с сохранением лечебных факторов курорта и его источников пресного водоснабжения, а также применение ядохимикатов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений, не связанное с экстренными мерами.

Режим в III зоне горно-санитарной охраны

На территории третьей зоны санитарной охраны курорта СМВ могут быть разрешены все работы или мероприятия, не ухудшающие лечебных средств курорта и не влияющие на его природные лечебные ресурсы, а также на чистоту воздуха, почвы, водоемов. Могут быть разрешены работы, безусловно запрещенные во второй зоне.

В связи с тем, что границы округа совпадают с границами третьей зоны, санитарный режим, предусмотренный в этих зонах, является единым в целом для округа.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень производственных объектов с.п. Серноводск представлен в таблице №23

Таблица №23

Объекты производственного назначения сельского поселения Серноводск

| Предприятие | Профиль деятельности | СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| ОАО "Самаранефтегеофизика" | Геофизическое исследование скважин | 100 |
| Сергиевский лесхоз |  | - |
| Строительный цех «СМВ» (коммунальная зона) |  | - |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно Таблице №24.

Таблица №24

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистраль-ные нефте-, газопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

Ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

Характеристика КОС сельского поселения Серноводск представлена в таблице №2. Ориентировочные радиусы санитарно-защитных зон канализационных очистных сооружений устанавливаются согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, в зависимости от расчетной производительности.

Таблица № 25

СЗЗ КОС с.п. Серноводск

| Местоположение КОС | Производительность, м3/сут |  | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |  |
| Сергиевский район, пос. Серноводск | 1460 | 1590 | 200 |

#### 2.5.2.3. Кладбища

На территории с.п. Серноводск расположены кладбища:

- В 520 м на северо-запад от п. Серноводск(площадь 4,39 га);

- На юго-восточной окраине п. Серноводск (площадь 2,55 га);

- На юго-восточной окраине д. Красноярка (площадь 0,2 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Серноводск объекты размещения биологических отходов не выявлены.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Серноводск

Твердые бытовые отходы с.п. Серноводск ранее вывозились на несанкционированную свалку площадью 1,5 га, находящуюся в 1,5 км от п. Серноводск. Ежегодно на данном несанкционированном объекте размещалось более 4500 м3 ТБО в год. В настоящее время объект ликвидирован. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на полигон муниципального района Сергиевский.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Серноводск пересекают ЛЭП напряжением 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением 330 кВ;

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Территорию сельского поселения Серноводск пересекают автодороги:

Федерального значения

- «Москва-Челябинск» (2 категория);

Регионального или межмуниципального значения:

- «Урал-Серноводск» (4 категории);

- «Суходол-Серноводск» (4 категории);

Местного значения:

- «Серноводск-Красноярка» (5 категории);

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования I и II категории принимется в размере 75 м, а III и IV категории - 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

По территории сельского поселения Серноводск проходит трасса магистральных трубопроводов. Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов представлены в таблице № 26.

Таблица № 26

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Серноводск

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Газопровод «Уренгой-Новопсков» (нитка 3) | 700 | 200 |
| Газопровод «Уренгой-Петровск» (нитка 2) | 1400 | 350 |
| Газопровод «Челябинск-Петровск» (нитка 1) | 1000 | 300 |

### 2.5.4. Охранные зоны

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 110 кВ, 35 кВ,10кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35кВ-15м;

- 110кВ-20м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состояние окружающей среды

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения. В границах сельского поселения Серноводск расположена метеорологическая станция 2-ого разряда (М-Серноводск, п. Серноводск, ул. Горького, 43).

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 27 августа 1999 года №972 «О создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за состоянием  окружающей среды, ее загрязнением» вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 06.01.1983 №19, в охранных зонах стационарных постов наблюдения, входящих в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений;

### 2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно Водному кодексу РФ, водоохранная зона реки с протяженностью более 50 км (рр. Сок и Сургут, протяженность 263 и 100,6 км соответственно) составляет 200 м;  а протяженностью до 10 км – 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети сельского поселения Серноводск составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Серноводск располагается поверхностный водозабор «Красноярка». Согласно проекту «Расчет зон санитарной охраны поверхностного водозабора хозяйственно-питьевого назначения «Красноярка», выполненного ОАО «Институ Средневолгогипроводхоз» в 2004 году, зоны санитарной охраны вышеуказанного водозабора следующие:

- Граница 1 пояса:

  - Вверх по течению – 200 м;

  - Вниз по течению – 100 м;

  - По прилегающему к водозабору берегу – 100 м;

  - В направлении к противоположному от водозабора берегу – вся акватория р. Сок и противоположный берег шириной 50 м.

- Граница 2 пояса:

  - Вверх по течению основного водотока и его притоков – 28,512 км;

  - Ниже по течению – 250 м;

  - Боковые границы – 500 м в обе стороны;

- Граница 3 пояса:

  - Вверх по течению – совпадает с границами 2-ого пояса;

  - Вниз по течению – совпадает с границами 2-ого пояса;

  - Боковые границы – проходят по линии водоразделов в пределах 3 км от водотока, включая притоки.

На территории 2-ого пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

- Осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений и других объектов;

- Благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты. Предусматривать организованное водоснабжение, устройство водонепроницаемых выгребов;

- Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории ЗСО производить по согласованию с центром гоусдарственного санитарно-эпидемиологического надзора при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- Использовать химическим методы борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

На территории 2-ого пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

- Размещение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в приделах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные гигиеническими нормативами;

- Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации,полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения;

- Использования источника водоснабжения в пределах 2-ого пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в неустановленных местах и без соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Серноводск расположены месторождения нефти, минеральных подземных вод и кипичных суглинков.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Серноводск к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Серноводск обслуживается ППЧ-176 ПСО №40. В посёлке Серноводск имеется пожарное депо на 2  выезда, (2 ед.тех.-1 на дежурстве, 1 в резерве) расположенное по адресу: ул.Вокзальная 2 (здание является собственностью ФБУЗ «СМРЦ» ФМБА России). Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

В настоящее время организован пожарный съезд по грунтовой дороге на пересечении реки Сок и автодороги Суходол – Серноводск в районе КОС, второй пирс необходимо предусмотреть в п. Красноярка на р.Сок в районе водозабора.

## 2.7. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЕКТИРУЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ

В 2006 году ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» разработал на основании муниципального контракта № 9048 от 11.09.06 г «Генеральный план п.Серноводск сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский». При проектировании были учтены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации:

- «Проект детальной планировки города-курорта Сергиевские Минеральные Воды», «Куйбышевгражданпроект», Куйбышев 1985 г.

- «Генеральный план п. Серноводск», разработанный институтом «Гипрогор», Москва, 1988 г.

- «Концепция развития п.Серноводск Сергиевского района Самарской области», «ТеррНИИгражданпроект», Самара 2003 г.

- Проект округа и зон горно-санитарной охраны курорта «Сергиевские минеральные воды» Самарской области, ГУП «Лечминресурсы», Москва, 1998 г.

Генеральный план был разработан с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития поселка, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

Численность населения п. Серноводск на прогнозный период должна была составить 3445 чел.

Новое жилищное строительство (малоэтажная жилая застройка) в п. Серноводск, предполагалось вести в северном направлении, как в границе, так и за границей населенного пункта. Площадь планируемой территории составляла 47.8 га, ориентировочное количество проектируемых участков составляло 317 шт.

По генеральному плану общественный центр поселка планировалось развиваться на существующих площадках с сохранением зданий культурно-бытового назначения.

В новой жилой застройке проектировался новый общественный центр с размещением:

- учебно-производственного комплекс начального и среднего образования на 500 мест;

- спортивно-оздоровительного центра;

- столовой-кафе на 100 мест;

- магазинов (2);

- бани и других объектов обслуживания.

В центральной части п.Серноводск  возле проектируемого парка по ул. Комарова была выделена площадка под строительство Православной церкви.

Генеральным планом предусматривалось развитие и других функциональных зон.

В настоящее время развитие посёлка происходит в соответствии с разработанной концепцией, поэтому данный генеральный план учитывает основные направления развития посёлка и ранее запланированные мероприятия.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления,

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы; в числе мероприятий пожарной безопасности – строительство пожарной химической станции III типа в посёлке Серноводск для охраны площади лесов - 10000 га

. При осуществлении территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Серноводск были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области»:

- в сфере развития  транспортной инфраструктуры - строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Сергиевский согласно мероприятиям областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы»,. Конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной основе;

- в сфере услуг связи - создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации; внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Сергиевский Самарской области;

- в сфере развития системы газоснабжения - техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий; развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей; строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления; строительство до 2030 года межпоселенческих газопроводов;

- в сфере развития системы электроснабжения - реконструкция низковольтной сети 0,4 кВ, трансформаторных подстанций 6-10/04 кВ и сетей 6-10 кВ с оптимизацией схемы электроснабжения в поселке Серноводск;

- в сфере физкультуры и спорта – строительство спорткомплекса в поселке Серноводск; лыжной базы в сельском поселении Серноводск; спортивных детских площадок в населённых пунктах; реконструкция школьного спортивного зала в поселке Серноводск;

- в сфере образования – строительство дошкольного образовательного учреждения в посёлке Серноводск; многофункционального центра дошкольного образования в  посёлке Серноводск; реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в образовательный центр в посёлке Серноводск;

- в сфере охраны окружающей среды (мероприятия межпоселенческого характера) - ликвидация несанкционированной свалки с последующей рекультивацией занимаемой ею территории в районе посёлка Красноярка;

- в числе иных объектов капитального строительства местного значения -

реконструкция административного здания в поселке Серноводск.

## 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЕРНОВОДСК

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе и в сельском поселении Серноводск, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Серноводск.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Серноводск по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2005-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Серноводск на прогнозный период ожидается незначительное увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Серноводск к 2020 году возрастет до 3650 человек, к 2030 г. – до 3655 человек. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Серноводск по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Серноводск с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Серноводск рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Серноводск можно разместить 341 участок под индивидуальное жилищное строительство – 147 участков на 1-ю очередь и 194 участка на расчетный срок.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Сергиевский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом стабильно положительного сальдо миграции в с.п. Серноводск,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Серноводск, при полном их освоении будет проживать 1023 человека.

В целом численность населения с.п. Серноводск к 2020 году возрастет до 4086 человек, к 2030 г. – до 4668 человек. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Серноводск с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 77 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 86 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 18 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №27 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Серноводск с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №27

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Серноводск с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. |  | Из них на резервных территориях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сельское поселение Серноводск |  |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения | 4086 | 4668 | 441 | 582 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 722 | 825 | 78 | 103 |
|  | до 6 лет | 305 | 349 | 33 | 44 |
|  | от 7 до 15 | 346 | 395 | 37 | 49 |
|  | от 16 до 17 лет | 71 | 81 | 8 | 10 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 2410 | 2753 | 260 | 343 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1025 | 1171 | 111 | 146 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения | 4016 | 4598 | 405 | 582 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 709 | 812 | 71 | 103 |
|  | до 6 лет | 300 | 343 | 30 | 44 |
|  | от 7 до 15 | 340 | 389 | 34 | 49 |
|  | от 16 до 17 лет | 69 | 80 | 7 | 10 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 2368 | 2712 | 239 | 343 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1008 | 1154 | 102 | 146 |
| п. Красноярка |  |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения | 70 | 70 | 36 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 12 | 12 | 6 | - |
|  | до 6 лет | 5 | 5 | 2 | - |
|  | от 7 до 15 | 6 | 6 | 3 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 1 | 1 | 1 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 41 | 41 | 21 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 18 | 18 | 9 | - |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы о территориальном развитии поселения.

Резервные площадки для развития посёлка Серноводск в границах населённого пункта отсутствуют. Планировочное развитие сдерживается рядом неблагоприятных факторов:

- в юго-западной и западной части поселка развитие ограничивается затоплением территорий паводковыми водами р.Сургут;

- в северной и северо-восточной части посёлка существующая жилая застрой практически вплотную подошла к границе населенного пункта;

- в восточной части поселка Серноводск развитие ограничено участком карстового склона и крутым рельефом;

- с юга и юго-запада развитие ограничивается оврагом и зоной затопления.

Проектом предлагается развитие п.Серноводск на территории, расположенной за существующей границей, к северу и северо-востоку ( площадки №1 и №2) от населенного пункта. При разработке архитектурно-планировочной организации территории была учтена сложившаяся планировочная структура с квартальной системой застройки, предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между планируемыми и существующим общественными центами, жилыми кварталами, производственными площадками.

Развитие посёлка Красноярка также ограничено зонами затопления. Проектом предлагается развитие жилой зоны в восточной части посёлка и рекреационной зоны (отдыха и туризма) в северной части посёлка (в прибрежной зоне).

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей территории естественных природных ландшафтов, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы), объектов сельскохозяйственного назначения; дач, участков для садоводства и огородничества;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и  на новых площадках, расположенных за их пределами. Предполагается застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м

Предельные размеры земельных участков для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства утверждены «Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области» № 11 от 06.03.2008.года.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

В посёлке Серноводск предусматривается:

На 1 очередь строительства

уплотнение существующей застройки (фрагментарно) по ул. Рабочая, ул. Московская :

– строительство 7 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 1400 кв. м, расчётная численность населения составит 21 человек;

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №1

- на проектируемой территории, планируется размещение 128 индивидуальных жилых домов общей площадью 25600 кв. м, расчётная численность населения составит 384 человека;

На расчетный срок строительства

уплотнение существующей застройки (фрагментарно) по ул. №1, №2:

– строительство 18 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 3600 кв. м, расчётная численность населения составит 54 человека;

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №2

- на проектируемой территории, планируется размещение 176  индивидуальных жилых домов общей площадью 35200 кв. м, расчётная численность населения 528 человек;

В посёлке Красноярка предусматривается:

На 1 очередь строительства;

уплотнение существующей застройки:

– строительство 12 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 2400 кв. м, расчётная численность населения составит 36 человек;

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит 29400 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 113434 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 27.8 кв. м/чел.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 38800 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда и первой очереди строительства составит 152234 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 32.6 кв. м /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественные центры, формируются объектами социальной инфраструктуры, планируемыми в соответствии со статьёй 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». К ним относятся объекты библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения

на первую очередь строительства

- в п. Серноводск до 4016 чел.

- в п. Красноярка до 70 чел.

Всего по поселению до 4086 человек;

на расчётный срок

- в п. Серноводск до 4598 чел.

- в п. Красноярка до 70 чел.

Всего по поселению  до 4668 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №28

Таблица №28

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (351) | 246 | 110 | 136 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (393), 75% детей от 16 до 17 лет (79) | 452 | 500 | - |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | не указано в задании | - | - |
|  | поликлиники | Объект, посещений в смену | по заданию | не указано в задании | 1 объект | - |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | не указано в задании | - | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | не указано в задании | 1 |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 3.7 | 0.03 | 3.67 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 936 | 300 | 636 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 468 | - | 468 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 200 | 936 | 200 | 736 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 23 | 8.2 | 14.8 |
|  |  | чит. мест | 4 | 18 | 12 | 3 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 270 | 1264 | 870 | 394 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 187 | 30 | 157 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 32 | 50 | - |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 140 | - | 140 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 7 | - | 7 |
|  | бани | место | 7 | 33 | - | 33 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 28 | - | 28 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается:

П. Серноводск

1 очередь строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Реконструкция общеобразовательного учреждения в образовательный центр на 500 уч-ся (4.1), ул.Калинина (СТП);

Реконструкция путём пристроя спортивного корпуса к зданию образовательного центра, площадью зала 300 кв. м (7.1), ул.Калинина (СТП);

Реконструкция здания администрации (13.1) Ул.Вокзальная (СТП);

Строительство магазина торговой площадью 100 кв. м (9.2). В зоне Ж-1, по ул. Вокзальная;

Строительство кафе на 60 пос. мест (10.2). В зоне Ж-1, по ул. Вокзальная;

Строительство бани на 20 помывочных мест (12.1). В зоне О-2, по ул. Революции;

Строительство пожарного депо на 2 автомашины (15.2). В зоне П-2, на продолжении ул. Московская;

ПЛОЩАДКА № 1

Строительство многофункционального центра дошкольного образования на 100 мест (3.1), (СТП);

Строительство спортивного комплекса с бассейном площадью 400 кв. м зеркала воды,  спортивными залами общей площадью пола 500 кв. м (7.2), (СТП);

Строительство культурно-досугового центра на 750 мест (8.1), с библиотекой на 15 тыс.томов и 10-15 читательских мест(8.2);

Строительство магазина торговой площадью 100 кв. м (9.1);

Строительство кафе на 50 пос. мест (10.1);

Строительство гостиницы на 25-30 мест (15.1);

расчётный срок строительства

ПЛОЩАДКА №1

Строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест. (11.1);

Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 140 кг белья в смену, химчисткой на 7 кг вещей в смену, баней на 15-20 помывочных мест (12.2);

ПЛОЩАДКА №2

Строительство ДОУ на 30-40 мест (3.2);

Строительство спортивного комплекса с бассейном площадью 70 кв. м зеркала воды,  спортивным залом общей площадью пола 130 кв. м (7.4);

Строительство магазина торговой площадью 160 кв. м (9.3);

Строительство кафе на 50 пос. мест (10.3).

П. Красноярка

1 очередь строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Новое строительство

Строительство магазина торговой площадью 20-30 кв. м (9.1). В зоне О-1, по ул.Луговая.

Развитие курортной зоны

Санаторно-курортное учреждение ФБУЗ «СМРЦ» ФМБА России является объектом капитального строительства здравоохранения и относится к зоне особо охраняемых территорий (лечебно-оздоровительные местности, курорты) в составе общественно-деловой зоны.

Курортная зона получает свое дальнейшее развитие в границах сложившихся территорий.

В генеральном плане отображены ранее запланированные на территории курорта мероприятия:

1 - капитальный ремонт зданий лаборатории (5.12);

2 - реконструкция корпуса № 2 (5.2) и спинального корпуса (5.10);

3 – строительство переходов (5.4) между корпусами грязелечебницы (5.6), поликлиники (5.7) и водолечебницы (5.9);

4 – строительство процедурного корпуса (5.1);

5 – строительство модульной котельной;

6 – реконструкция спальных корпусов (5.13);

7 – восстановление смотровой площадки;

8 – строительство спортивно-игровой площадки;

9 – строительство автостоянки временного хранения транспорта;

10 – строительство регенерационных бассейнов;

11 - восстановление малых архитектурных форм;

12 – реконструкция очистных сооружений;

13 – реконструкция ЦРП;

14 – капитальный ремонт административного здания;

15 – капитальный ремонт корпуса № 10 (5.5);

16 – реконструкция корпуса № 3 (5.3) и №4 (5.4);

17 – строительство спортивной площадки;

18 – строительство спортивного комплекса (5.2);

19 – строительство модульной котельной;

20 – строительство центра профессиональной реабилитации (5.3);

21 - строительство автостоянки временного хранения транспорта;

22 – капитальный ремонт теплицы;

23 – строительство складов;

24 – строительство склада ГСМ;

25 – строительство гаража для автобусов;

26 – реконструкция административного здания (5.8);

27 – реконструкция склада;

28 – реконструкция гаражей;

29 – восстановление благоустройства, малых архитектурных форм и озеленение территории курорта;

30 – реконструкция резервуаров накопителей, ремонт скважин водозабора.

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Зона производственного и использования предназначена для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Сергиевский, на территории сельского поселения Серноводск не запланированы мероприятия по размещению предприятий промышленного назначения.

Производственную зону сельского поселения планируется развивать, преимущественно, на существующих площадках, с условием уменьшения класса опасности предприятий, за счет реконструкции и модернизации производства.

Генеральным планом предусматривается размещение коммунально-складской зоны в южной части посёлка Серноводск.

##### 3.3.2.3.1.Планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения

Из объектов коммунального назначения планируется строительство пожарного депо на 4 автомашины в восточной части населенного пункта по улице Московской.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерного инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Серноводск предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

посёлок Серноводск– административный центр, посёлок Красноярка.

Согласно проекту Генерального плана посёлка Серноводск и посёлка Красноярка для бесперебойного водоснабжения населения посёлка водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- строительство водоводов и водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства;

- реконструкция и при необходимости перекладки существующих сети на больший диаметр и замена изношенных трубопроводов;по ул. Московская, ул. Калинина и ул. Гагарина.

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 10 л/сек в течение 3 часов, что составляет 108 м3/сут., для посёлка Красноярка расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из  проектируемых и существующих пожарных гидранов.

Всё новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Поскольку водозабор посёлка Красноярка является источником водоснабжения и для посёлка Суходол, а посёлок Суходол в свою очередь связан застройкой с посёлком Сургут, где наблюдается нехватка воды, предлагается рассмотреть возможность кольцевания сетей двух источников в селе Сергиевск и посёлка  Красноярка. Для этого необходимо выполнить гидравлический расчёт сетей водоснабжения на соответствующей стадии проектирования с заменой, реконструкцией, перекладкой или прокладкой новых водоводов, а так же проведение мероприятий по улучшению качества воды на НФС Сергиевска и НФС посёлка Красноярка с доведением её до соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Водоснабжение пансионата в поселке Красноярка осуществляется от существующего водозабора, в случае необходимости предусмотреть расширение существующего водозабора (До 3800 м3/сут, существующий водозабор  расположен  на северо-западе за границей поселка в зоне инженерной инфраструктуры.)

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица № 29

Расходы воды на новое строительство

| №п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |  |  |  |  |  | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max |  |  | Пожаротуш. м3/сут |  | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 10л/сек 1пож 3 ч |  |  |  |  |  |
|  | посёлок Серноводск а/ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 7 инд. ж. д. фрагментар | 21 | 5,04 | 1,23 |  | 108,0 |  | 1,47 |  | 5,04 |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Площадка№1 128 инд. ж. д. | 384 | 92,16 | 13,73 |  | 108,0 |  | 26,88 | 3,15 | 92,16 | 4,0 |
| 1.3 | Строительство спорткомпл. с бассейном 400 м2 |  | 22,00 подпит х-быт. 24,00 | зап. 20,00 х-Быт. 12,00 |  |  |  |  |  | техн. 22,00 х-быт 24,00 |  |
| 1.4 | 18 инд. ж. д. фрагментар | 54 | 12,96 | 3,16 |  | 108,0 |  | 3,78 |  | 12,96 |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Площадка№2 176 инд. ж. д. | 528 | 126,72 | 17,16 |  | 108,0 |  | 36,96 | 5,06 | 126,72 | К1Н-1,25 К1- 4,59 |
| 1.6 | Строительство спорткомпл. с бассейном 70 м2 |  | 5,0 подпит х-быт. 6,00 | запол 7,50 х-Быт. 3,00 |  |  |  |  |  | техн. 5,00 х-быт 6,00 |  |
|  | Итого |  | 458,01 |  |  |  |  |  | 8,21 | 280,92 | К1Н-1,25 К1- 8,59 |
|  | поселок Красноярка. |  |  |  | 5л/сек 1пож 3 ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 12 инд. ж. д. фрагментар | 36 | 8,64 | 2,11 |  | 54,0 |  | 2,52 | 0,23 | 8,64 |  |
| 2.2 | Пансионат на 300 чел. | 300 | 36,0 | 2,0 |  | 54,0 |  | 7,0 |  | 36,0 |  |
|  | Итого |  | 108,16 |  |  |  |  |  | 0,23 | 44,64 |  |
|  | Итого по с.п. | 566,17 |  |  |  |  |  |  | 8,44 |  | К1Н-1,25 К1- 8,59 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация.

посёлок Серноводск – административный центр.

Согласно СТП Муниципального района Сергиевский для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- реконструкция канализационных очистных сооружений санатория «Сергиевские минеральные воды».

- реконструкция и строительство сетей канализации и сооружений на них, для существующей застройки и вновь проектируемой застройки:

Согласно проекту Генерального плана принимая во внимание особые геологические условия посёлка Серноводск (карстовые явления, просадочные грунты, агрессивные грунтовые воды) сети канализации рекомендуется прокладывать из высоконапорных полиэтиленовых труб  с соблюдением правил СНиП 2.04.03.85

При детальной рабочей проработке сетей канализации появится необходимость в КНС для отдельных групп домов.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

посёлок Красноярка.

Согласно проекту Генерального плана ввиду отсутствия централизованной канализации для нового строительства предусматривается строительство установок биологической очистки, для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям (для пансионата предусмотреть отдельную установку).

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Поселок Серноводск – административный центр,  поселок Красноярка.

Согласно СТП Муниципального района Сергиевский планируется консервация нерентабельных котельных, перевод объектов социальной инфраструктуры и жилой многоквартирной застройки на автономное отопление.

Согласно проекту генерального плана всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица №30

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность |  | Расход тепла Ккал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | Поселок Серноводск. |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция здания ООУ в ООЦ (согласно СТП) | 500 мест |  | 677 000 |  |
| 1.2 | Пристрой спорткомплекса к школе (согласно СТП) | 300 м2 |  | 150 000 |  |
| 1.3 | Здание администрации |  |  | 40 000 |  |
| 1.4 | Магазин | Торговый зал 100 м2 |  | 25 000 |  |
| 1.5 | Кафе | 60 мест |  | 456 000 |  |
| 1.6 | Баня | 20 мест |  | 257 000 |  |
| 1.7 | Пожарное депо | 2 авт |  | 250 000 |  |
|  | Первая очередь строительства. На новых площадках. Площадка №1 |  |  |  |  |
| 1.8 | Строительство многофунк. Центра дошкольного образования (согласно СТП) | 100 мест |  | 198 000 |  |
| 1.9 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом(согласно СТП) | 400 м2 500 м2 |  | 920 000 |  |
| 1.10 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 15 ед. хранения и 10-15 читат. мест | 750 посещений |  | 410 000 |  |
| 1.11 | Магазин | Торговый зал 100 м2 |  | 25 000 |  |
| 1.12 | Кафе | 50 мест |  | 380 000 |  |
| 1.13 | Гостиница | 30 мест |  | 270 000 |  |
|  | Расчётный срок строительства. Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1.14 | Предприятие бытового обслуживания | 10 раб. мест |  | 62 000 |  |
| 1.15 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой | 140 кг белья 20 мест, 7 кг белья |  | 333 000 |  |
|  | Расчётный срок строительства. Площадка №2 |  |  |  |  |
| 1.16 | ДОУ | 30 мест |  | 180 000 |  |
| 1.17 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 70 м2 130 м2 |  | 263 000 |  |
| 1.18 | Магазин | Торговый зал 160 м2 |  | 38 400 |  |
| 1.19 | Кафе | 50 мест |  | 380 000 |  |
|  | Итого |  |  | 5 314 400 |  |
|  | Поселок Красноярка |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 2.1 | Магазин |  | Торговый зал 20 м2 |  | 5000 |
| 2.2 | Пансионат на 300 чел. |  |  |  | 275 000 |
|  | Итого |  |  |  | 280 000, |
|  | Итого по с.п. |  |  |  | 5 594 400 |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Поселок Серноводск – административный центр,  поселок Красноярка.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП) ШГРП в п.Серноводск на площадке №1 производительностью до 780 м3/час в зоне рекреационного назначения — 1 шт, в п.Красноярка на юге за границей деревни — 1 шт производительностью до 80 м3/час в зоне сельскохозяйственного использования.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица № 31

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |  |  |  | Протяжённость сетей км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. |  | На соцкульт-быт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Поселок Серноводск. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующих застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция здания ООУ в ООЦ (согласно СТП) |  |  |  |  | 106,20 |  |  |
| 1.2 | Пристрой спорткомплекса к школе (согласно СТП) |  |  |  |  | 23,53 |  |  |
| 1.3 | Здание администрации |  |  |  |  | 6,27 |  |  |
| 1.4 | Магазин |  |  |  |  | 3,92 |  |  |
| 1.5 | Кафе |  |  |  |  | 71,53 |  |  |
| 1.6 | Баня |  |  |  |  | 40,31 |  |  |
| 1.7 | Пожарное депо |  |  |  |  | 39,22 |  |  |
| 1.8 | Уплотнение существ. застройки | 7 | 3,24 |  | 16,24 |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. На новых площадках. Площадка №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Строительство многофунк. Центра дошкольного образования (согласно СТП) |  |  |  |  | 31,06 |  |  |
| 1.10 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом(согласно СТП) |  |  |  |  | 144,31 |  |  |
| 1.11 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 15 ед. хранения и 10-15 читат. мест |  |  |  |  | 64,32 |  |  |
| 1.12 | Магазин |  |  |  |  | 3,92 |  |  |
| 1.13 | Кафе |  |  |  |  | 59,61 |  |  |
| 1.14 | Гостиница |  |  |  |  | 42,35 |  |  |
| 1.15 | Площадка №1 | 128 | 29,16 |  | 297,02 |  | Н.Д.-4,16 В.Д.-0,84 |  |
|  | Расчётный срок строительства. Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  |  | 9,73 |  |  |
| 1.17 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой |  |  |  |  | 52,24 |  |  |
| 1.18 | Уплотнение существ. застройки | 18 | 6,53 |  | 41,77 |  |  |  |
|  | Расчётный срок строительства. Площадка №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | ДОУ |  |  |  |  | 28,24 |  |  |
| 1.20 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  |  | 41,25 |  |  |
| 1.21 | Магазин |  |  |  |  | 6,02 |  |  |
| 1.22 | Кафе |  |  |  |  | 59,61 |  |  |
| 1.22 | Площадка №2 | 176 | 39,04 |  | 408,41 |  | Н.Д-6,67 |  |
|  | Итого |  | 1 675,05 |  |  |  | Н.Д.-10,83 В.Д-0,84 |  |
|  | Поселок Красноярка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магазин |  |  |  |  | 0,78 |  |  |
| 2.2 | Уплотнение существ. застройки | 12 | 3,93 |  | 27,85 |  | Н.Д.-1,55 В.Д-3,9 |  |
| 2.3 | Пансионат на 300 чел. |  |  |  |  | 43,14 |  |  |
|  | Итого |  | 75,7 |  |  |  | Н.Д.-1,55 В.Д-3,9 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 1 750 75 |  |  |  | Н.Д.-12,38 В.Д-4,7 |  |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Серноводск

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Серноводск, которое включает в себя поселок Серноводск,поселок Красноярка   является генеральный план     с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

1очередь строительства включает в себя площадки N1 и площадки в существующей застройке

Расчетный срок строительства включает с себя площадки N2 и площадки в существующей застройке

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства- 1075кВТ.

расчетный срок -373 кВТ.

Длина планируемой ВЛ-6кВ на 1очередь строительства-450М

Длина планируемой ВЛ-6кВ на  на расчетный срок-1250М

Количество планируемых подстанций на 1очередь строительства-6шт

Количество планируемых подстанций на расчетный срок-3шт

В том числе на 1очередь строительства

Поселок Серноводск

Площадка N1

п/ст 2 х 160кВА-1шт общественно-деловая зона

-  п/ст 1 х 250кВА-1шт  жилая зона

-  п/ст 1 х 100кВА-1шт жилая зона

-  п/ст 2 х 400кВА-1шт  общественно-деловая зона

Длина ВЛ-6кВ-100м

В существующей застройке  п/ст 1 х 160кВА-1шт  общественно-деловая зона

Длина ВЛ-6кВ-50м

Поселок Красноярка

Турбаза

п/ст 1 х 400кВА-1шт

Длина ВЛ-6кВ-300м

В том числе на расчетный срок строительства

Поселок Серноводск

Площадка N2

п/ст 1 х 160кВА-2шт  жилая зона

-  п / ст 1 х 250кВА-1шт  общественно-деловая зона

Длина ВЛ-6кВ-1250 м

Посёлок Серноводск

Таблица расчета мощности 1очередь

Таблица №32

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 2,75 19,3 |  |  | К существующим сетям |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пож. депо | 25 | 0,8 |  | 20 |  |  |
| 3 | Магазин | 23 | 0,8 |  | 18,4 |  |  |
| 4 | Кафе на 50м.. | 52 | 0,6 |  | 42 |  |  |
| 5 | Клуб на 750м | 345 | 1 |  | 345 |  |  |
| 6 | Гостиница | 14 | 0,7 |  | 10 |  |  |
| 7 | Спорткомплекс | 100 | 0,8 |  | 80 |  |  |
| 8 | Индивидуальные жилые дома Количество чел.-384 | Р=384 Х 0,39=150кВТ | 0,9 |  | 135 |  |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 645 |  |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 694 |  |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  |  | п/ст N1 2х160кВА-1шт п/ст N2 1х100кВА-1шт п/ст N3 2х400кВА-1шт п/ст N4 1х250кВА-1шт |  |  |
| 13 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,41 |  |  |  |  |
| 14 | Длина ВЛ-6кВ | 100М |  |  |  |  |  |

Таблица №33

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | В существующей части |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция школы до 500уч.. | 150 |  |  | К существующей подстанции с заменой трансформатора на 2 х 250кВА |  |  |
| 2 | Магазин | 23 | 0,8 |  | 18,4 |  |  |
| 3 | Кафе на50м | 62,4 | 1 |  | 62,4 |  |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 80,8 |  |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 87 |  |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  |  | п/ст N5 1х160кВА-1шт |  |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0, 54 |  |  |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ | 50М |  |  |  |  |  |
| 10 | Баня на20м. | 30 |  |  | К существующим сетям |  |  |

Таблица расчета мощности .Расчетный срок

Таблица №34

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=18 1,65 29,7 |  |  | К существующим сетям |  |  |
|  | Площадка 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=176 0,8 141 | 1 |  | 141 |  |  |
| 2 | Детсад на30-40м | 45 | 0,4 |  | 18 |  |  |
| 3 | Спорткомплекс | 35 | 0,8 |  | 28 |  |  |
| 4 | Магазин | 37 | 0,8 |  | 30 |  |  |
| 5 | Наружное освещение | 5 | 1 |  | 5 |  |  |
| 6 | Кафе на 50п.м. | 52 | 0,8 |  | 42 |  |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 263 |  |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 283 |  |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  |  | п/ст N6 1х160кВА-1шт п/ст N7 1х160кВА-1шт п/ст N8 1х250кВА-1шт |  |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0, 5 |  |  |  |  |
| 12 | Длина ВЛ-6кВ | 1250М |  |  |  |  |  |
| 13 | КБО на 10м | 20 |  |  | К существующим сетям |  |  |
| 14 | Прачечная с химчисткой и баней | 60 |  |  | К существующим сетям |  |  |

Посёлок Красноярка

Таблица расчета мощности .1очередь

Таблица №35

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 |  |  | К существующим сетям |  |  |
| 2 | Магазин | 4,6 |  |  | К существующим сетям |  |  |
| 3 | Турбаза для семей с детьми на 300 мест | 300 | 1 |  | 300 |  |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1 Х 400кВА |  |  |
| 5 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 6 | Длина ВЛ-6кВ | 300М |  |  |  |  |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Серноводск, которое включает в себя: н.п. Серноводск, н.п. Красноярка является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Первая очередь строительства с.п. Серноводск включает в себя площадку №1, а также площадки в существующей застройке.

Расчетный срок строительства включает в себя площадку №2 и площадки в существующей застройке.

Ожидаемое количество телефонов н.п. Серноводск: первая очередь – 149 номеров, на расчетный срок – 208  номеров. Исходя из этого, проектом телефонизация н.п. Серноводск предусматривается от существующей АТС, расположенной на ул. Куйбышева 5 с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация выполняется по шкафной системе. Кабель связи прокладывается в земле и на опорах.

Таблица №36

| № п/п | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номе ров |
| Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка 7 домов | 7 |  |  |
| 2 | Магазин | 1 |  |  |
| 3 | Кафе на 60 мест | 1 |  |  |
| 4 | Баня на 20 мест | 1 |  |  |
| 4 | Пож.депо на 2 машины | 1 |  |  |
| 6 |  |  | Усадебная застройка 18 домов | 18 |
| 7 |  |  | КБО на 10 р.мест | 1 |
| 8 |  |  | Комплексное КБО с прачечной, хим чисткой и баней на 20 мест | 3 |
| 9 |  |  | Магазин | 1 |
| 10 |  |  | ДОУ на 40 мест | 1 |
| 11 |  |  | Спортивный комплекс с бассеном и залом | 2 |
| 12 |  |  | Кафе на 50 мест | 1 |
| Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка 128 домов | 128 |  |  |
| 2 | Центр дошкольного образования на 100 мест | 2 |  |  |
| 3 | Спортивный комплекс с бассейном и залом | 2 |  |  |
| 4 | Культурно-досуговый центр с библиотекой | 3 |  |  |
| 5 | Магазин | 1 |  |  |
| 6 | Кафе на 50 мест | 1 |  |  |
| 7 | Гостиница на 30 мест | 1 |  |  |
| Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Усадебная затройка 176 домов | 176 |
| 2 |  |  | ДОУ на 40 мест | 1 |
| 3 |  |  | Спорткомплекс с бассейном и залом | 2 |
| 4 |  |  | Магазин | 1 |
| 5 |  |  | Кафе на 50 мест | 1 |
| Итого: |  | 149 |  | 208 |

1-я очередь:

Кабель связи – 2,5 км (ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Гагарина, площадка №1).

Шкаф ШР-300 - 1шт. (в жилой зоне на площадке №1).

Расчетный срок:

Кабель связи – 2,40 км (ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. К. Маркса, площадка №2).

Шкаф ШР-300-1шт. (в жилой зоне на площадке №2).

В п. Красноярка телефонизация осуществляется за счет сотовой связи.

#### 3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Новотулка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Внешний транспорт

Проектами: «Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области» и «Схема территориального планирования Самарской области», с учётом изменении, внесённых в схему, на территории сельского поселения Серноводск не запланированы мероприятия по развитию внешней транспортной инфраструктуры.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

Классификация улично-дорожной сети

Таблица №37

П. Серноводск

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети. | В границах н.п. фрагмент автодороги «Урал»-Серноводск, фрагмент автодороги Суходол – Серноводск; |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул.Советская, ул.Куйбышева, ул.Московская, ул.К.Маркса, ул.Чапаева, ул.Ленина, ул.Вокзальная, планируемые улицы № 1, № 2; |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул.Революции, , ул.Степная, ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Луначарского, ул.Кирова, ул.Серная, фрагмент ул.Октябрьская, ул.Комарова, планируемые улицы № 3-12; |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул.Рабочая, ул.Полевая, ул.Калинина, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Комсомольская, фрагмент ул.Революции, планируемые улицы № 13-19; |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

П.Красноярка

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул.Луговая (1); |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул.Луговая (2); |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Планируемые улицы № 1; №2 |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

П.Серноводск

I очередь строительства

Строительство улиц в существующей части посёлка:

продолжение ул.Ленина (325 м), продолжение ул.Московская (500 м), продолжение ул.Горького (210 м),продолжение ул.Степная (150 м), продолжение ул.Луначарского (150 м), планируемые улицы - №17 (310 м), №18 (265 м);

Строительство улиц на площадке № 1:

продолжение ул.Гагарина (60 м), планируемые улицы - №2 (650 м), №4 (310 м), №5 (275 м), №6 (1275 м), №8 (365 м), №9 (430 м), №10 (405 м), №11 (405 м), №12 (270 м), №13 (430 м), №14 (475 м), №15 (465 м), №16 (590 м)

Расчетный срок строительства

Строительство улиц в существующей части посёлка:

продолжение ул.Рабочая (220 м), планируемая улица №19 (475), продолжение ул.№6 (990 м);

Строительство улиц на площадке № 2:

Продолжение ул.Калинина (300 м), продолжение ул.Полевая (300 м), продолжение ул.К.Маркса (340 м), планируемые улицы - №1 (950 м), №2 (440 м), №3 (490 м), №4 (835 м), №5 (830 м), №6 (860 м), №7 (480 м);

П.Красноярка

I очередь строительства

Строительство улиц в существующей части посёлка:

продолжение ул.Луговая (1) (400 м), продолжение ул.Луговая (2) (235 м), , планируемые улицы - №1 (240 м), ул.№2 (375 м);

Общая протяженность планируемых улиц составит:

- на 1 очередь строительства 9.57 км,

- на расчетный срок строительства 7.51 км

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит:

- на 1 очередь строительства 31.15 км,

- на расчетный срок строительства 38.66 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит 8.78 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. Генеральным планом не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции транспортных сооружений.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей. В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит:

- на I очередь строительства.1020 автомобилей

- на расчетный срок 1400 автомобилей

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит:

- на I очередь строительства 918 машино-мест

- на расчетный срок 1260 машино-мест

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков

Вместимость и площадь стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства 1 колонка

- на расчетный срок 1 колонка

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства 5 постов

- на расчетный срок 7 постов

Размещение объектов технического обслуживания предполагается на площадках, предназначенных для развития придорожного сервиса.

#### 3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет:

- на 1 очередь строительства 4.9 га

- на расчётный срок 5.6 га

Генеральным планом предусматривается:

п. Серноводск

1 очередь строительства

ПЛОЩАДКА №1

- строительство первой очереди парка по улице Московской, площадью 1.6 га.

Расчетный срок строительства

ПЛОЩАДКА №1

- строительство второй очереди парка по улице Московской, площадью 16.0 га.

п. Красноярка

1 очередь строительства

- строительство сквера площадью 0.9 га, по улице Луговая.

Площадь озеленённых территорий общего пользования, с учётом существующих объектов, составит:

- на 1 очередь строительства – 2.7 га

- на расчётный срок – 18.7 га

В расчёте на одного жителя:

- на 1 очередь строительства – 6.6м2/чел

- на расчётный срок –40 м2/чел

Предусматривается создание системы открытых спортивных сооружений:

П. Серноводск

1 очередь строительства

Реконструкция школьной спортивной площадки с увеличением площади до 0.25 га (7.2), территория МОУ СОШ;

ПЛОЩАДКА №1

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 3.0 га (7.6);

расчётный срок строительства

ПЛОЩАДКА №2

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.7 га (7.3);

П. Красноярка

1 очередь строительства

Строительство открытой спортивной площадки, площадью 0.06 га (7.1). В зоне Р-3, по ул.Луговая.

На территории поселения

1 очередь строительства

Строительство трассы биатлона, протяжённостью 3.5 км (7.5), вдоль а./д. регионального значения «Урал» - Серноводск.;

В сфере спортивно-оздоровительного туризма планируется:

П. Красноярка

1 очередь строительства

Строительство туристской базы для семей с детьми на 300 мест (17.1). В зоне Р-4, в северной части населённого пункта.

На территории поселения

1 очередь строительства

Строительство лыжной базы (17.2) (СТП). На расстоянии 750 м к северо-востоку от п. Снрноводск.

#### 3.3.2.7.Развитие зон специального назначения

На территории сельского поселения Серноводск развитие зоны специального назначения не планируется.

Расчётная площадь кладбищ в сельском поселении Серноводск, с учётом увеличения населения и социальной нормы 0.24 га на 1000 жителей, составит 1.12 га. Площадь действующего кладбища составляет 4.35 га, поэтому планирование новых территорий под сельское кладбище генеральным планом не предусматривается.

В числе мероприятий межпоселенческого характера, предусматриваемых «Схемой территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области» запланирована ликвидация несанкционированной свалки с последующей рекультивацией занимаемой ею территории в районе посёлка Красноярка. На территории сельского поселения новые объекты по обращению с отходами не предусматриваются.

Вывоз твердых бытовых отходов с территории сельского поселения Серноводск планируется на полигон муниципального района Сергиевский, по маршруту: База - Красноярка - Серноводск - Сургут – полигон.

Объекты размещения биологических отходов в границах сельского поселения Серноводск также не планируются.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Генеральным планом намечается дальнейшее расширение территории дачных массивов на площади - 26.0 га в южной части сельского поселения, рядом с существующим садово-дачным массивом, и вдоль автомагистрали М-5 на площади - 8.3 га (в настоящее время являются землями сельского поселения Серноводск).

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Защита от опасных природных процессов, обеспечивается за счет:

- Против оползневых и обвальных процессов

  - Изменения рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

  - Регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

  - Предотвращения инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

  - Искусственного понижения уровня подземных вод;

  - Агролесомелиорации (посева многолетних трав, посадки деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновки);

  - Закрепления грунтов (в том числе армированием);

  - Устройства удерживающих сооружений;

- Против карстово-суффозионных процессов

- тщательная вертикальная планировка поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

- тампонирование карстовых полостей и трещин;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов;

- опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты.

- постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и деформациями зданий и сооружений;

- наблюдения за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химическим составом подземных вод;

- периодическое строительное обследование состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов;

- система автоматической сигнализации на случай появления недопустимых карстовых деформаций;

- контроль (и ограничение) за взрывными работами и источниками вибрации.

- Против подтопления и затопления

- Утилизация (при необходимости очистки) дренажных вод;

- Организация системы мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

- Обвалование, искусственное повышение поверхности территории;

- Строительство руслорегулирующих сооружений и сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока;

- Расчистка и спрямление русел и стариц.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Серноводск предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Долина р. Сок от Исаклов до Сергиевска.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Серноводск на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается строительство двух пожарных пирсов: на пересечении реки Сургут и автодороги Суходол – Серноводск в районе КОС и в п. Красноярка на р.Сок в районе водозабора.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

Генеральным планом предусматривается строительство пожарного депо на 4 автомашины в северо-западной части населенного пункта (с учётом обслуживания других поселений Сергиевского района).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Схемой территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, в числе мероприятий пожарной безопасности планируется строительство пожарной химической станции III типа в посёлке Серноводск (ул.Московская д.40) для охраны лесов площадью 10000 га (2.1).

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. Территория сельского поселения Серноводск частично подвержена затоплению паводковыми водами р. Сок и р. Сургут, однако существующая жилая застройка не попадает в зоны затопления, а проходит по их границам. Генеральным планом не предусматривается развитие населённых пунктов на территориях, подверженных затоплению.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей. Выбор мероприятий осуществляется в зависимости от геологического строения участка и назначения территории.

5. Борьба с оврагообразованием. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

6. На территории п. Серноводск выявлены карстово-суффозионные процессы. Защита территории обеспечивается следующими мероприятиями:

- тщательная вертикальная планировка поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, тампонирование карстовых полостей и трещин;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов;

- постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и деформациями зданий и сооружений;

- наблюдение за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химическим составом подземных вод.

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Корректировка схемы санитарной чистки территории муниципального района Сергиевский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ»  в 2009 году. Согласно проекту на территории с.п. Серноводск в год образуется 8260 м3 твердых бытовых и 413 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в м.р. Сергиевский.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 40 контейнеров для ТБО в п. Серноводск и 3 контейнеров в с. Красноярка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Серноводск, планируется по маршруту: База - Красноярка - Серноводск - Сургут – полигон. Протяженность маршрута- 39 км. Периодичность вывоза – 1 раз в сутки.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Серноводск;

- границы посёлка Серноводск и посёлка Красноярка, входящих в границы сельского поселения Серноводск Сергиевского района.

Границы сельского поселения Серноводск отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 45-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Серноводск, границы посёлка Серноводск скорректированы с учетом развития жилой зоны в северо-восточном направлении за границами НП, границы посёлка Красноярка не изменялись, при этом границы сельского поселения Серноводск отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы посёлка Серноводск будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Серноводск, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ посёлка Серноводск и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – п.Серноводск.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРНОВОДСК

Таблица №38

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га |  |  |
|  |  | % | 3175.9201 | 3175.9201 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 370.0844 | 440.9872 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 188.1756 | 272.1900 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 34.9008 | 37.9268 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 8.6322 | 11.8471 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 11.9322 | 16.4208 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 122.8038 | 66.9257 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 1.0877 | 33.1400 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 2.5521 | 2.5368 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 2.3716 | 2.3716 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 57.6966 | 57.6966 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1728.2287 | 1619.9172 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 43.7110 | 81.1197 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 4.600 | 4.600 |
| 1.1.7 | Территории лесничеств | га | 957.8906 | 957.8906 |
| 1.1.8 | Водные объекты | га | 11.3372 | 11.3372 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 3645 | 4668 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: |  | 644 | 825 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 273 | 349 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 |  | 308 | 395 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет |  | 63 | 81 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | Чел. | 581 | 744 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 2150 | 2753 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 914 | 1171 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 84033.6 | 152234.0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 23.05 | 32.6 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 110 | 250 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 500 | 500 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | объект | 1 | 1 |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | - | - |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 1 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0.03 | 4.04 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 300 | 930 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 470 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 200 | 950 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 8.2 | 23.2 |
|  |  | чит. мест | 12 | 22 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 870 | 1250 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 30 | 190 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 30 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 140 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 7 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 35 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 50 | 60 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 21.58 | 38.66 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | + | 0.525 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | + | 8.44 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | + | 0.34 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | + | 9.84 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | + | 1448 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | + | 1.7 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | + | 1135.66 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год | + | 3.54 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | + | 17.12 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Серноводск

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Серноводск, пересчитанные с использованием данных Самарастат.