| Администрация сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области 446533, п. Серноводск ул. Вокзальная, 17 тел. 3-11-70, 31-1-93 ПОСТАНОВЛЕНИЕ «29» мая 2014г. № _15_ |  |
| --- | --- |

Об утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения Серноводск муниципального

района Сергиевский Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российском Федерации», руководствуясь Уставом сельского  поселения Серноводск  муниципального района Сергиевский  Самарской  области, Администрация сельского поселения Серноводск  муниципального района Сергиевский  Самарской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  схему  теплоснабжения сельского   поселения Серноводск  муниципального района  Сергиевский Самарской   области (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевская трибуна».

3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Серноводск

муниципального района Сергиевский                                                 Г.Н. Чебоксарова

Утверждена

Постановлением  Главы

сельского поселения  Серноводск

№ 15  от  29 мая 2014 года.

Схема теплоснабжения на территории

сельского поселения Серноводск

муниципального района Сергиевский Самарской области

2014 г.

Краткая характеристика сельского поселения Серноводск.

1. Общие положения.

Проектирование систем теплоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельских поселений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения  сельского поселения Серноводск Сергиевского района Самарской области до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией сельского поселения Серноводск.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Перспективные балансы теплоносителя;

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

Перспективные топливные балансы;

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

3.1. Сельское поселение Серноводск  расположено в северо-западной части муниципального района Сергиевский Самарской области.

Административным центром поселения является - с. Серноводск, расположенное в 130 км. от областного центра - г. Самары и 16 км. от районного центра с. Сергиевск связанное с ним асфальтированной дорогой межрайонного значения.

Общая площадь земель сельского поселения  Серноводск ориентировочно составляет 3793.3.га.

Существующая численность населения сельского поселения Серноводск по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 3645 человек.

Сельское поселение Серноводск включает в себя 2 населенных пункта: поселок Серноводск, являющийся административным центром численностью 3611 человек, поселок Красноярка численностью 34 человека.

Общая численность населения составляет 3645 человек.

Сельское поселение Серноводск граничит:

-	с сельским городским поселением Суходол муниципального района Сергиевский;

-	с сельским поселением Сургут муниципального района Сергиевский;

-	с сельским поселением Сергиевск муниципального района Сергиевский;

-	с сельским поселением Антоновка муниципального района Сергиевский;

-	с сельским поселением Калиновка муниципального района Сергиевский;

-	с сельским поселением Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский;

3.2. Климат

Сельское поселение Серноводск расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной  малоснежной зимой, короткой весной и осенью и жарким сухим летом.  Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает – 48°С. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря . Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая-69 см.

По количеству выпадающих осадков  поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм/год. В  теплый период года осадков выпадает больше, чем в холодный.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

3.3. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении   территория относится к провинции Высокого Заволжья, характерной особенностью которой является изрезанность долинами рек.

В речных долинах распространены аккумулятивные и эрозионные террасы. Последние развиты в тех местах, где реки пересекают тектонические поднятия. В отличие от аккумулятивных, эрозионные террасы сложены коренными породами.

Сергиевский район отличается разнообразием рельефа. В формировании современного рельефа принимали участие многочисленные факторы. К ним относятся тектонические движения земной коры, неоднократные отступления и наступления морских вод, а также эрозионные процессы.

Территория  сельского поселения Серноводск рассечена  многочисленными оврагами глубиной до 15 м. Длина оврагов достигает 1,2 км. Склоны оврагов крутые, местами в виде уступов. В низовьях овраги имеют террасы, высота которых достигает 3-4 м. Овраги рассекают всю территорию на пологие гряды, ширина гряд колеблется от 200 до 500 метров. Пониженные участки рельефа в паводковый период затапливаются.

3.4. Полезные ископаемые.

Для всей территории района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи. Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Серноводской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 м и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 м и развит в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 м, глубина - от 1,5 до 15-20 м. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 м. Карст в районе курорта Серноводска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса – это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел рек и ручьев, делювием склонов, пролювием балок и оврагов, озерными и болотными образованиями. Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большого количества щебня и гальки. Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

3.5. Почвенный покров и растительность

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

По природно-ландшафтному относятся к переходной степной полосе Заволжья.  Преобладают леса смешанные с разнообразным видовым составом.

3.6. Полезные ископаемые.

Особенности геологического строения определили распространение в границах исследуемой территории в основном тех полезных ископаемых, которые генетически связаны с породами осадочного происхождения, а именно: известняков, глин, суглинков, песков, т. е. Сырья для производства строительных материалов.

3.7. Водные ресурсы.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

Неглубокое залегание и хорошее качество воды дает возможность использовать ее для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

3.8. Земельные и почвенные ресурсы.

По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Сергиевский Самарской области, состояние почвенного покрова  характеризуется как удовлетворительное (без нарушений). При этом земельные ресурсы района обеспечивают достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития в сельском поселении Серноводск предприятий перерабатывающей промышленности отсутствует.

3.9. Рекреационные ресурсы

Территория в границах сельского поселения Серноводск и Сергиеского района в целом имеет живописный ландшафт, благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Сергиевский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

3.10. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Серноводск.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения Коноваловка входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 2039.8 |
| 2 | земли населенных пунктов | 534.9 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и т.д. в том числе | 126.6 |
|  | промышленности | 77.8 |
|  | транспорта | 48.3 |
| 4 | земли лесного фонда | 1092 |
|  | Итого: | 3793.3 |

3.11. Жилой фонд.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения  Серноводск приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Данные по жилому фонду

п.Серноводск

| Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- |
| 1. Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 83190 |
| государственный | 24762 |
| муниципальный | 470- |
| частный | 57958 |

Таблица №3

п.Красноярка

| Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- |
| 1. Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 843.6 |
| государственный | - |
| муниципальный | - |
| частный | 843.6 |

Характеристика жилого фонда по этажности

п.Серноводск

Таблица №4

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальная застройка |  | 56560 | 68 |
| 2. многоквартирная застройка в т.ч.24762 | - | 24762- | 30- |
| 2-х этажная | 2 | 1315 |  |
| 3-х этажная | 4 | 3087 |  |
| 5-ти этажная | 5 | 20360 |  |
| 3. Блокированная застройка | - | 1868- | 2- |
| 4. Всего: |  | 83190 | 100 |

п.Красноярка

Таблица№5

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальная застройка |  | 594 | 70 |
| 2. многоквартирная застройка | - | - | - |
| 3. Блокированная застройка | 2- | 249.6- | -30 |
| 4. Всего: |  | 843.6 | 100 |

3.12. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный центр, образующий общественно-деловую зону, сформирован в посёлке Серноводск, в границах улиц: Куйбышева, Комарова, Московской и Советской Здесь размещаются дом культуры, библиотека, магазины, административные здания.

В посёлке Красноярка общественный центр не сформирован из-за отсутствия объектов социальной инфраструктуры.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приводиться в таблице № 3

Объекты культурно-бытового назначения

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице №6

| Объекты культурно-бытового обслуживания Таблица №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование | Адрес, улица |  | № дома |  | Мощность |  |  |  |  | Этажность |  |  |  |  | Состояние |  |  | Примечание |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Структурное подразделение МОУ Серноводская СОШ «Образовательный центр» Детский сад «Ветерок» | п.Серноводск, ул.Вокзальная |  | 25 А |  |  |  |  | 110 |  |  | 2 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | МОУ Серноводская СОШ «Образовательный центр» | п.Серноводск ул.Калинина |  | 15 |  |  |  |  |  | 500 380уч. |  |  | 3 |  |  | Идет ремонт |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | МУЗ «СЦРБ»Поликлиническое отделение №3 | п.Серноводск ул.Куйбышева |  | 7 |  |  |  |  | 902 кв.м |  |  | 1 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
|  |  | ФБУЗ «СМРЦ» ФМБА России: * | п.Серноводск ул.Советская |  | 63 |  |  |  |  | 500 чел. |  |  | - |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.2 |  | Корпус №2 | п.Серноводск территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.3 |  | Корпус №3 | п.Серноводск Ул.Степная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.4 |  | Корпус №4 | п.Серноводск Ул.Степная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.5 |  | Корпус №10 | п.Серноводск Ул.Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.6 |  | Грязелечебница | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.7 |  | Поликлиника санатория | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.8 |  | Административное здание санатория | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.9 |  | Водолечебница | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 5.10 |  | Спинальный корпус | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется реконстр. |  |  |  |
| 5.12 |  | Здание лаборатории | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требуется кап. Рем. |  |  |  |
| 5.13 |  | Спальные корпуса | п.Серноводск Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется реконстр. |  |  |  |
| 5.11 |  | ОАО «Фармацея» | п.Серноводск ул.Советская |  | 64 |  |  |  |  | 264,8кв.м |  |  | 1 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | ЦСО отделения социального обслуживания на дому | п.Серноводск. ул.Куйбышева |  | 77а |  |  |  |  |  | 60 |  | 11 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 6.2 |  | ЦСО отделения дневного пребывания | п.Серноводск ул.Куйбышева |  | 77а |  |  |  |  |  | 23 |  | 1 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Спортивный зал МОУ СОШ Образовательный центр | п.Серноводск ул.Калинина |  | 15 |  |  |  | 300 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 27.2. |  | Футбольное поле | п.Серноводск территории МОУ СОШ |  |  |  |  |  | 300 кв.м |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | МУК Межпоселенческий культурный центр Серноводский ДК | П.Серноводск ул.Советская |  | 61 |  |  |  | 200 мест |  |  |  | 2 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 8.2 |  | МУК Межпоселенческая районная библиотека | П.Серноводск Ул.Советская |  | 61 |  |  |  | 8,2 ед.хран.12 чит.мест |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Музей «СМВ» | п.Серноводск, Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | ООО «Агроторг-Самара» | ул.Комарова |  | 339 |  |  |  | 400 кв.м |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | ИП Аитова | ул.Ленина |  | - |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | ООО «Радон» | ул.К-Маркса |  | 221 |  |  |  | 20 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | ИП Грачева | Ул.К-Маркса |  | 112а |  |  |  | 38,6 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Серноводское ПО | Ул.Полевая |  | 118 |  |  |  | 12,2 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Мамулина З.Н. | ул.Советская |  | 770 |  |  |  | 3 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Корнеева Р.А. | ул.Советская |  | 770 |  |  |  | 6 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Серноводское ПО | Ул.Советская |  | 770 |  |  |  | 43,2 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Казакова | Ул.Советская |  | 770 |  |  |  | 7,66 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Скворцова | Ул.Советская |  | 770 |  |  |  | 7,5 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | ИП Агафонова | Ул.Советская |  | 770 |  |  |  | 6кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 |  | ООО «Радон» | ул.Революции |  | 334 |  |  |  | 16 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  | ООО «Радон» | ул.Ленина |  | 818а |  |  |  | 50 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  | ООО «Захаркинские продкты» | Ул.К-Маркса |  | - |  |  |  | 22,9 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 |  | Серноводское ПО | Ул.Ленина |  | 77 |  |  |  | 28 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 |  | ИП Кутузова | Ул.Московская |  | - |  |  |  | 16 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 |  | ИП Кинчаров | Ул.Кирова |  | 227а |  |  |  | 8 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 |  | Серноводское ПО | Ул.Ленина |  | 99 |  |  |  | 25 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14 |  | ООО «Элита» | Ул.Ленина |  | 8 |  |  |  | 28 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.15 |  | ИП Климов | ул.Ленина |  | 44 |  |  |  | 6 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.16 |  | ИП Грачева | Ул.Калинина |  | 30 |  |  |  | 24,6 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.17 |  | ООО «Топаз» | Ул.К-Маркса |  | 12 |  |  |  | 36,1 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.18 |  | ИП Лаврентьева | Ул.Ленина |  | 9 |  |  |  | 8 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.19 |  | ООО «Берилл» | Ул.Ленина |  | - |  |  |  | 27 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.20 |  | ООО «Альянс» | Ул.Ленина |  | - |  |  |  | 8,75 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Кафе «Изба» | Ул. Комарова |  | 39 А |  |  |  | 30 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Парикмахерская ИП Чаплыгина, | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  |  | 8,3 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Парикмахерская ИП Алешинская | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  |  | 22,6 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Парикмахерская ИП Татомир | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  |  | 12,7 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Ремонт одежды ИП Османкина | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  |  | 10,8 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Ремонт одежды ИП Ромаданова | П.Серноводск Ул.Комарова |  | 39 |  |  |  | 14,3 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | ИП Кузовенков С.Н. | П.Серноводск Ул.Гагарина |  | 6 |  |  |  | 162 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | Парикмахерская ИП Илларионова | П.Серноводск Ул.Куйбышева |  | 5 |  |  |  | 98,8 кв.м |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Банки, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | ГУП Почта России | п.Серноводск Ул.Куйбышева |  | 5 |  |  |  | 9 раб.мест |  |  |  | 2 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 14.2 |  | Филиал Сергиевского отделения Сбербанка №4245/01 | п.Серноводск Ул.Советская |  | 70а |  |  |  | 2 раб.места |  |  |  | 1 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| 14.3 |  | ОАО «Волгателеком» | п.Серноводск Ул.Куйбышева |  | 5 |  |  |  | 3 раб. места |  |  |  | 2 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | # Администрация сельского поселения Серноводск |  |  | п.Серноводск # Ул.Вокзальная |  | # 17 |  | # 6 раб.мест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Удовл. |  |  |
| 13.2 | Территориальный пункт милиции |  |  | П.Серноводск Ул.Советская |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ПСЧ-176 |  | П.Серноводск Ул.Вокзальная |  | 2 |  |  |  | 2ед. 16раб. |  |  |  | 1 |  |  | Удовл. |  |  |  |  |
| 15.2 | ООО «СКК» (МУП ЖКХ) |  | Ул. Чапаева |  | 29 |  |  |  | 14 раб.мест |  |  |  | 1 |  |  | Неудовл. |  |  |  |  |
| Культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Церковный Приход В честь Казанской Божьей Матери | П.Серноводск Ул.Куйбышева |  | 1 |  |  |  | 120 мест |  |  |  | 1 |  |  | Удовл. |  |  |  |  |
| 16.2 |  | Церковь | П.Серноводск Ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строящаяся |  |  |  |  |

*- ФБУЗ «СМРЦ» ФМБА России является объектом здравоохранения федерального значения, относится к общественно-деловой зоне.

На территории п.Серноводск сформировались две курортные территории:

- первая - «старая» территория с парковой зоной, расположена в юго-восточной части населенного пункта в непосредственной близости от оз. Серное;

- вторая – «новая» территория сформировалась в восточной части поселка, занимает площадь – 11.2 га. Здесь расположены спинальный корпус, третий и четвертый лечебные корпуса санатория.

Верхний парк «старой» курортной зоны занимает площадь - 13 га и имеет форму полукруга, примыкающего к крутому склону. У основания склона находятся выходы минеральных источников и оз. Серное. Озеро Серное относится к первой зоне горно-санитарной охраны курорта.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице N 7.

Таблица № 7

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Серноводск объектами соцкультбыта.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс. чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (273) | 191 | 110 | 58% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 355 | 500 | 140% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (308) | 308 |  |  |
|  |  |  | 75% от 16 до 17III ступень (63) | 47 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию | - |  | 0% |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию | - | 1 | 100% |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | 1 | % |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 2.9 | 0.03 | 1% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 729 | 300 | 41% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 364 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 210 | 765 | 200 | 26% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5.5 | 20 | 8.2 | 41% |
|  |  | чит. мест | 5 | 18 | 12 | 67% |
| 6 | Магазины | м2 торговой площади | 270 | 984 | 867 | 88% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 146 |  | 0% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 25 | 40 | 160% |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 109 | 0 | 0% |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 5.5 | 0 | 0% |
|  | бани | место | 7 | 25 | 0 | 0% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 22 | 0 | 0% |

3.13. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков  очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение сельского поселения Серноводск включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с областным и районным центрами осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршрутам: Серноводск – Самара – Серноводск (протяженность двойного пути 240 км), Серноводск – Суходол – Серноводск (протяженность двойного пути 4 км), Серноводск – Сергиевск – Серноводск (протяженность двойного пути 16 км).

Коллективные стоянки постоянного хранения автомобилей в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках, а также в индивидуальных гаражах, расположенных в кварталах многоквартирной застройки и в коммунальной зоне.

На территории поселения отсутствуют автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся автомобильные дороги общего пользования, расположенные  в границах населённых пунктов, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и частных автомобильных дорог  (ФЗ №257 от 8 ноября 2007г. «Об автомобильных дорогах»). Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

3.14 Рекреационная зона

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационные зоны на территории поселения представлены преимущественно, прибрежными зонами реки Сок.

В границах посёлка Серноводск озелененные территории общего пользования представлены сквером по улице Революции, площадью 0.2 га.

К западу от п.Серноводск, за существующей границей населённого пункта, расположен Серноводский Нижний парк. Площадь Нижнего парка составляет - 57 га. Серноводские парки являются геоботаническим памятником природы, заложены в 1832 году, делятся на Верхний и Нижний парки. Парки имеют историческое, научное и оздоровительное значение.

Леса, расположенные в границах поселения, могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использования ее потенциала в туристическом бизнесе.

3.15. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища,

земли, занятые многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, как за пределами населённых пунктов, так и в их границах.

К югу от посёлка Серноводск расположен садово-дачный массив, площадью – 2.7  га, к юго-востоку от населенного пункта вдоль автомагистрали «Урал – М-5» существуют два дачных массива площадью  - 21 га и 27.8 га.

4. Теплоснабжение

Источниками централизованного теплоснабжения являются:

- Котельная (курортная санатория «Сергиевские минеральные воды»), расположенная на ул. Чапаева 2 с котлами ДКВР10/13 — 1шт. ИДКВР4/13 — 2шт. Теплопроизводительностью -15,7Гкал/час, параметры теплоносителя 95-70С. Выход тепла потребителям 15,35 Гкал/час. На схеме изображена схема теплотрассы.

- Отопительный модуль д/с «Ветерок» по ул. Вокзальная 25, с 2-мя котлами «Микро-95», производительностью — 0,163 Гкал/час, выход тепла потребителю 0.0477 Гкал/час. Параметры теплоносителя 95-70С.

- Отопительный модуль ДК по ул. Советская 6, с 3-мя котлами «Микро-100», производительностью — 0,258 Гкал/час, выход тепла потребителю 0.0872 Гкал/час. Параметры теплоносителя 95-70С.

- Отопительный модуль поликлиники по ул. Советская71/ Вокзальная10, с 2-мя котлами «Микро-50».

Топливо для всех котельных — газ.

Тепловые сети двухтрубные ф114- 377мм, из  стальных труб, проложенных в лотках и на опорах надземно, общей протяжённостью 5,15км, износ труб — 60%.

Централизованно теплом обеспечены, все здания курорта «Сергиевские миниральные воды», жилая секционная застройка, общественные здания и здания соцкультбыта.

Тепло используется для отопления -75% и горячего водоснабжения — 25%.

Горячее водоснабжение курорта — от  теплообменников;  жилой застройки — от газовых колонок.

Весь жилой сектор имеет собственные теплоисточники. Топливо – газ.

посёлок Красноярка

Централизованное теплоснабжение в посёлке отсутствует.

Весь жилой сектор имеет собственные теплоисточники на твёрдом топливе.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

В данном поселение перспектив нет. В случае перспективы объектов (жилых зданий и т.д.) теплоснабжения расчет тепловой нагрузки, расположенных в данном сельском поселение  произвести по формулам:

Определение жилой площади участка застройки произвести по формуле:

Sжил= Pn х n,

где

Sжил - площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2;

Pn     - площадь соответствующего участка застройки, Га;

N      - плотность застройки  м2/Га;

Qp=к*  х q х Sжил х (tв- tнро)  х10-6

4.19 х 24

q - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление принятый по табл. 8 СНиП 2302-2003 для индивидуального жилищного строительства 135 кДж/(м ·°С·сут), для малоэтажного строительства - 75 кДж/(м ·°С·сут); q

Sжил - площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2;

tв -расчетная температура воздуха для жилых помещений, 20 °С;

tнро - расчетная температура наружного воздуха принимается равной средней температуре холодной пятидневки, согласно СНиП-23-01-99 «Строительная климатология»

4,19- переводной коэффициент из кДж в ккал;

- коэффициент учитывающий уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, в соответствии с постановлением №18 от 25.01 2011года Правительства РФ.

Инвестиции в источники.

В рамках подпрограммы «Развитие энергетики в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013г. №702 «Об утверждение государственной программы Самарской области «Энергоэффективность и развитее энергетики в Самарской области» на 2014-2020 годы» ОАО «СамРЭК» выступает заказчиком-застройщиком по строительству 4 модульных котельных и тепловых сетей, для обеспечения теплоснабжением многоквартирных жилых домов. На 2014 год запланированы проектные и строительно-монтажные на вышеперечисленные виды работ.

Оценка надежности теплоснабжения.

Способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

 вероятности безотказной работы;

 коэффициенту готовности;

 живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

 резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

 достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

 очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

 необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок. Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в сельском поселение Коноваловка является большой износ тепловых сетей. На индивидуальную застройку мощностей   котельных не рассчитаны. Уличные теплосети  объектов теплоснабжения  закольцованы от котельных, смонтированы стальных труб, различного диаметра.  При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети или отключении газа, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено

Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190

«О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей,  которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.